焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿
电子天平项目招标技术要求
编制：
审核：
批准：
电子天平项目招标技术要求
一、项目简介及使用地点
焦煤公司赵固二矿拟采购一批电子天平，适用于化验室商品煤及生产检查煤样检测称重。
二、货物名称及供货范围
电子天平（万分之一）和电子天平（万分之一）各1台。
三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
[image: image1.png]


[image: image2.png]



四、货物使用环境及范围
设备运行工作温度范围 +10℃ 至+30℃（273K至303K，50℉ 至86℉ ），允许的环境温度范围，+5℃ 至+40℃（41℉ 至104℉ ）。在5℃ 至40℃（41℉ 至104℉ ）环境温度范围内，能保证正常功能。
五、货物适用标准和规定
电子天平具有CE标识，符合欧共体委员会制定的规范要求。电磁兼容性（EMC）符合EN61326-1标准，辐射极限及抗干扰性符合Part 1标准，电磁设备电压限制符合EN61010标准。
六、技术参数及要求
	型号
	单位　
	电子天平（万分之一）
	电子天平（千分之一）

	最大量程
	　
	120g
	220g

	可读精度 
	　
	0.0001g
	0.001g

	除皮范围
	　
	120g
	220g

	重复性（标准偏差） 
	≤± 
	0.0001g
	0.001g

	线性 
	≤± 
	0.0002g
	0.002g

	响应时间（平均值） 
	秒 
	2.5
	1

	灵敏度漂移在+10℃至+30℃下 
	≤±/K 
	2·10-6
	3.3·10-6

	对环境条件的适应性 
	　
	选择1至4级优化筛选等级； 显示屏更新：0.1-0.4（取决于所选的筛选等级）

	外部校准砝码 （最低精度等级…）
	g
	100（E2）
	100（F1）

	天平净重
	kg
	4.4|4.8
	3.2|3.6

	称重盘尺寸
	mm
	Ф90
	Ф115

	防风罩内部高度
	mm
	230
	　

	尺寸（宽×深×高）
	mm
	230×303×330
	230×310×305


七、安装、调试要求
厂家负责为招标方免费提供仪器到矿后的安装指导及调试，并保证设备正常运行。
八、服务、培训及质保要求
1.整机质保期：正常运行3年（或到货18个月，以先到为准）。质保期内出现质量问题的，设备修好后质保期顺延一年。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，投标方应进一步对此负责。
2.质保期内正常使用发生质量问题，免费更换。
3.厂家及时提供配件的供应。发货时装箱配带质量检验合格证、产品合格证、交货明细（装箱单）等。
4.技术服务迅速、及时、彻底。在质保期内，接招标方通知后厂家在1小时内做出有效反应，服务人员在3天内到位，处理问题不留隐患。
九、运输及包装要求
仪器必须选用合适的包装材料及运输方式，确保在运输过程中能够承受潜在风险，例如冲击、压力、振动，从而避免仪器在运输过程中受到过渡振动或破坏。
十、交货期
1.交货日期：合同签定后30天。
2.交货地点：河南省新乡市辉县赵固乡袁庄村南赵固二矿，中标方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由招标方负责。
十一、其他
仪器加配两套易损部件，如（按键操作面板）。
