[image: image2.png]l‘E AT eEREESEHFHITBTBR A Al

HENAN ENERGY GROUP CO.LLTD.





[image: image1.png]HRAF



[image: image1.png]

鹤壁煤电股份有限公司第九煤矿
两级压缩螺杆空压机
技
术
规
格
书
签批：
审核：
编制：

鹤壁煤电股份有限公司第九煤矿两级压缩螺杆空压机
技术规格书
一、项目简介及使用地点
需方拟采购60m3两级压缩螺杆空压机1台，更换新副井空压机。
二、货物名称及供货范围
1.货物名称：两级压缩螺杆空压机 
2.供货范围：
	序号
	名    称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	两级压缩螺杆空压机
	≥60m³/min          排气压力0.75MPa
	台
	1
	低压控制与主机完全分开，独立外置电气控制


	2
	储气罐         
 （含安全阀、释压阀、排污阀、逆止阀、压力表）
	C-6/0.8
	台
	1
	

	3
	机油过滤器滤芯
	60m³
	个
	3
	

	4
	空气过滤器滤芯
	60m³
	个
	1
	

	5
	油气分离器
	60m³
	个
	1
	

	6
	专用工具
	
	套
	1
	

	7
	供方须提供空压机专用油替代品型号、参数，满足空压机正常运行。


三、货物技术参数
1.空压机技术参数
	型号
	≥60m³/min          排气压力0.75MPa

	型式
	固定、水冷、微油双螺杆、全罩式、两级压缩

	压缩介质
	空气

	容积流量
	60m³/min

	吸气压力
	常压

	排气压力
	0.75 MPa

	供气温度
	≤环境温度+10℃

	排气温度
	≤45℃

	冷却方式/冷却水量
	水冷    /    ≤25m3/h

	供气口尺寸
	DN150  

	振动幅度
	<0.15nm


	工序能耗
	0.108-0.114 KW.h/m.mpa


	噪声dB（A）
	≤80

	机组尺寸(mmxmmxmm)
	≤4300×2200×2600

	传动方式
	弹性联轴器

	单机加油量
	≤175 L

	配
套
电
动
机
	参考型号
	IE4电机，一级能效

	
	电     压
	6000V

	
	功     率
	315kW

	
	转     速
	1485r/min

	
	电机 轴承
	SKF

	
	防护 等级
	IP55

	
	绝缘 等级
	F

	配套
风扇电机
	型     号
	Y3-132M-4T1

	
	电     压
	380V

	
	功     率
	7.5kW

	
	转     速
	1475r/min

	
	防护 等级
	IP55

	
	绝缘 等级
	F


2.储气罐技术参数
	序号
	型号
	C-6/0.8

	1
	容积
	6m³

	2
	工作压力
	0.8Mpa

	3
	设计温度
	0--150℃

	4
	耐压试验压力
	1.15Mpa

	5
	进出气口
	公称直径
	150

	6
	排污阀
	
	R3/4

	含排污阀；释压阀；压力表；安全阀；压力容器证书。


4、 主要部件（或设备）配置要求
	序号
	供货范围
	数量
	原产地
	备注

	1
	空压机主机
	1套
	
	

	2
	弹性联轴器
	1套
	
	

	3
	气量调节系统
	1套
	
	

	4
	油路系统
	1套
	
	

	5
	进气过滤器
	1套
	
	

	6
	油过滤器
	1套
	
	

	7
	油气分离器滤芯
	1个
	
	

	8
	水气分离器
	1个
	
	

	9
	全部密封件
	1套
	
	

	10
	冷却风扇
	1套
	
	

	11
	电脑控制器
	1套
	
	

	12
	油冷却器(水冷式)
	1个
	
	国内知名厂家

	13
	后冷却器(水冷式)
	1个
	冷却水量<18m³/h
	国内知名厂家

	14
	油气分离器外壳
	1个
	
	国内知名厂家

	15
	电控柜电器
	1个
	西门子
	

	16
	外壳底盘
	1套
	
	

	17
	主电机，风扇电机
	各1台
	
	

	18
	部分管道
	1套
	
	

	19
	空压机储气罐
	1件
	
	

	20
	润滑油
	注满
	保证整机运行不低于8000小时
	专用合成润滑油

	21
	通讯模块
	1套
	西门子S7系列PLC能通过该模块读取系统压力、温度、电流、电压等参数

	22
	控制电缆、信号线
	1套
	矿方只提供接入主机电源。


1.压缩机主机、油过滤器、空气过滤器及电脑控制系统等关键部件采用进口设备。
2.空压机组部件在工厂内组装成整体并预先进行调试试验。机组应包括原装主机、电机、联轴器、进气阀、温控阀、油分离器、油水分离器电磁阀、气水分离器、内置油冷却器系统、水冷却器系统、电磁阀、润滑油系统、空滤滤芯、油滤滤芯、进气阀、最小压力阀、压力传感器 、安全阀 、油气桶、油分滤芯、 控制系统 、进气软管 、 高压软管组件、 箱体和底架、消声减震措施、控制部件及控制面板（PLC）。
3.空压机机组结构：
（1）转子材质不低于40cr。
（2）配套SKF高精轴承，轴承寿命不小于100000小时。
（3）主机主、从轴承配备温度、振动传感器，并实现预警、报警停机功能。
（4）出厂进行动平衡与静平衡的测试。
4.空压机配套主电机必须装设PT100温度检测装置，其中两个用来测量前、后轴承温度，三个用来测量三相绕组温度，其数值在空压机控制器的显示屏上能随时调阅。若任一个温度超过故障停机报警值，控制器能显示；若任一个温度超过故障停机值，空压机将停机，并报警；
5.空气过滤器滤芯滤清效率需达99.9%，精度达5μm以上，能有效控制空气中的粗大颗粒进入主机内部，避免造成转子和主机壳体表面划伤。
6.油过滤器滤芯过滤精度达到20μm，有效的阻止润滑油中的微小颗粒进入主机内部。油过滤装置有油滤压差报警功能。温控阀装置能有效地控制主机喷油温度，避免润滑油凝结。
7.最小压力阀：动作灵敏，可靠；保证机组供油压力，使机组润滑可靠；保证机组的油分滤芯使用寿命；在机组卸载时，防止管网内气体倒流。
8.外置气水分离疏水阀：严格按照《JB/T6430一般用喷油螺杆空气空压机》的要求，供方必须配套空压机组气水分离疏水阀，同时设置自动排污和手动排污阀，方便需方收集分离器中的污水。
9.控制系统：空压机的控制部分需采用先进的西门子PLC和触摸屏，低压控制柜要与空压机完全分开，独立外置，避免电器元件过度发热，减少老化，延长使用寿命，保证稳定的工作。符合国家相关标准，内部零部件、排线整齐规范，线缆挂有用途标识牌，整体做到美观、耐用。
10.低压控制柜具备过流、漏电等保护功能，实现保护动作连锁空压机停止运行；应选取与低压控制负荷相匹配的空气断路器和熔断器，通常情况下，空气断路器不超过6A，熔断器不超过4A。
具备冷却风机断电或者空压机低压断电后连锁空压机停止运行功能。
空压机空气生产系统设备内的仪表、报警、设备状态等相关信号通过通讯的方式上传，具备RS485、Modbus、以太网形式等通讯接口，能实现西门子PLC与空压机主控制器之间的数据通信。同时在使用人进行空压机运行数据远程采集时，出卖人能免费、快速给予现场技术支持。
11．空压机应具备以下自动保护功能：
排气温度过高保护，切断电源并报警；
储气罐超温保护，切断电源并报警；
断水保护，停机；
断油保护，停机；
主机机体超温保护，停机；
主电机过载保护，停机；
主电机轴承温度高保护，停机；
主电机定子温度高保护，停机；
空压机轴承温度高保护，停机；
空压机轴承振动高保护，停机；
风扇电机过载保护，停机；
风扇电机断电保护，停机；
空压机低压断电联锁保护，停机；
空压机箱内烟雾保护，停机；
空压机CO监测保护，停机；
超压保护，停机；
电源错相保护和缺相保护，停机；
油压低保护，停机；
油气分离器堵塞报警；
机油过滤器堵塞报警；
空气滤清器堵塞报警。
以上保护所有保护均能实现远程、就地试验。以上保护要根据设备实际运行情况区分轻重故障，配置预警、报警功能。断水、断油保护必须独立，不得借用排气高温来实现，可进行手动模拟实验功能；具备故障检索、存储及试验等记录查询功能，信息存储不低于3个月。
12.空压机具有如下显示功能：排气压力显示；供油压力显示；排气温度显示；供气温度显示；冷却风温度显示；主机运行温度；主机轴承温度显示；主机轴承振幅显示；主电机轴承温度显示；主电机三相定子绕组温度显示；各报警界面显示；空压机运行时间显示等。
13.空压机和低压控制箱内要有火灾报警和自动灭火装置，具备一氧化碳报警停机功能。
14.空压机的油箱装有油位指示计，主机前后端轴承处要设置观察窗，便于观察内部冷却系统喷油润滑情况。
15.具有控制排气温度措施。
16.空压机采取隔声、消声、吸声等降低噪声的措施，隔音材料符合国家行业标准的阻燃抗静电功能，有第三方专业检测机构的检测报告，各活动门板边条用汽车级密封边条，具有防火阻燃功能，有第三方专业检测机构的检测报告，噪音≤85分贝。
17.空压机防止漏水、漏气、漏油。保护接地符合国家相关标准。
18.冷却器放大，适应环境温度50℃以上；油分系统放大设计，油气桶容积变大。
19.整机比功率达到1级能效及以上。出气含油量≤2ppm。
20.在环境温度不超过40℃，冷却水进水温度不超过36℃的情况下，能保证空压机长期稳定工作，空压机润滑油回油温度不超过65℃；空压机冷却包含二次换热系统能够利用空压余热起到降低机体运行温度，延长空压机使用寿命功能。
21.空压机润滑油系统设置全流量的过滤器和油压指示器。
22.空压机设置在一整体罩壳内，设有放水、放气管，设置弹簧式安全阀。设备配备电动排污装置，若不能正常排放应能在控制器显示屏上报警。
23.机组的保护及控制，包括空压机的起动条件联锁和空压机运行过程中，对冷却水压力、润滑油压力、排气压力、温度等进行自动保护及故障显示。
24.空压机能根据空气储气罐中的压力变化设置流量自动调节装置，进行自动调节。当空压机流量改变时，轴功率能相应改变。
25.空压机主要控制管道均使用进口不锈钢管道，润滑油及油气混合管均使用不锈钢管。确保设备良好性能和可靠寿命，并且都采用法兰联接，减少螺纹联接因设备长期运行振动积累而造成的油气的泄露（严禁用软管联接）。
26.全自动电脑控制根据空压机系统中的耗气量，用全负荷或空载自动控制空压机的启动、运行或停机，具有以下功能：空压机状态显示、性能参数显示、维修保养提示、空压机控制、自动报警指示、参数设定、中文显示、可进行双重压力设定、与用户计算机/自动控制网络/西门子S7系列PLC通讯。
27.具有以下空压机控制可设置参数 (输入电脑控制器)：卸载压力、加载压力、电动机在星型状态下的运行时间、加载延时时间、电动机起动/日期/时间参数、停机间隔、电力恢复时间。
28.具有以下维护参数设定功能：油气分离器压差、油过滤器压差、电动机加油时间、转子加油时间、其他必要参数。
29.具有以下维修保养类显示：排气压力、进气过滤器前后压差、油气分离器前后压差、主机处喷油压力、排气温度、进气温度、主机排气温度、电机过载或温升（绕组及轴承）状态参数、进水温度、进水压力、出水温度。
30.空压机电机与主机采用弹性联轴器连接。
31.空压机采用卸荷阀节能型气量调节装置：调节范围（40～100%），空载功率不大于满载功耗的45%。
32.为保证冷却效果，空压机的冷却设施要根据需方冷却水质的化验结果进行专门设计。
33.供方需免费提供通讯点表、通讯协议、IP地址、主机密码等，能将各种数据上传至空压机自动化控制系统，并实现远程控制。
34.空压机控制线要选用阻燃电缆；空压机内传感器等线缆必须使用钢管外包严密，不得外露。
35.空压机排风扇采用离心风机。
36.空气滤清器进气口应采用风道的方式从室外吸风，应采取防止异物吸入的措施，壳体排风扇采用风道的方式引排出室外大气空间，降低车间温度。
五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
1.提供产品合格证、生产许可证、压力容器检测证书、制造检验记录、材料合格证等。
2.提供设备外型图、总装图等随机图纸，铭牌参数、说明书等技术资料。
3.向需方提供完整的压力容器资料。
六、货物使用环境及范围
1.极端最高气温：   ≤46(C
2.极端最低气温：   ≥-20(C
3.年平均气温：     10~21(C
4.年平均气压：     1MPa
5.动力电源：       电机6kV  50Hz 
6.低压电源：       380V  50Hz
7.设备运行方式：   连续
8.冷却方式：       闭式水循环（二次交换余热再利用）
七、货物适用标准
1.满足最新版《煤矿安全规程》中有关要求；
2.空压机必须符合以下执行标准
GBJ29-90
《压缩空气站设计协议》
ASME-PT-9-19-1970《空压机性能测试标准》
VDI-2056《运转震动测试标准》
ISO-2151《运转噪音测试标准》
GB10892-89《固定式空气空压机安全规则和操作规程》
JB/T6430-2002《一般用喷油螺杆空气空压机标准》
GB/T3853-98《容积式空气空压机验收试验》
GB/T6075.1-1999《在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动》
GB150-1998运转噪声测试标准：
ISO-2151（国际标准化组织标准）
3.空压机储气罐必须符合以下执行标准
设计标准：GB150-1998《压力容器安全技术监察规程》
制造标准：GB150-1998《压力容器安全技术监察规程》
无损检测标准：JB4730-94   RT：20%      Ⅲ级合格
以上所有标准按照最新标准执行。
八、质量及验收要求
1.设备到货后，由需方组织有关人员对供方所移交设备及备件外观、数量进行验收。设备外观不得有损坏现象，各种技术参数必须与技术协议内的所有要求相符，设备安装调试运行后，对设备性能、技术参数进行验收，空压机重要零部件应进行无损检测（如下表）并提供检测报告。
重要零部件的无损检测
	部 件
	机械性能
	化学成分
	检测方法

	
	
	
	射线
RT
	磁粉或渗透
MT或PT
	超声波
UT

	空压机机壳
	
	√
	
	√
	

	转子
	√
	√
	—
	√
	√

	轴
	√
	√
	—
	全部
	全部

	轴承座
	—
	√
	—
	√
	—

	（齿轮变速器）齿轮及轴
	√
	√
	—
	—
	全部


2.供方应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。供方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由供方负责。
3.根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方可以书面形式向供方提出索赔。
4.供方应向需方保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品。在图纸设计和材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足设备安装、启、停及正常运行和维护的要求。
5.供方应具备有效方法，控制所有外协、外购件的质量和服务，使其符合本规范书的要求。
6.需方有权派代表到供方检查货物质量，检查元件、组件及使用材料是否符合标准及合同上规定的要求，参加由供方进行的一些元件、装配件及整机的试验。供方应提供给需方代表技术文件及图纸查阅，试验及检验所必须的仪器工具、办公用具。
7.在设备开始生产前，供方应提供一份生产程序和制作加工进度表，进度表中应包括检查与试验的项目，以便需方决定哪些部分拟进行现场检查。
8.如果供方在收到产品使用人通知后15日内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供方承担。
9.按技术协议要求的质量标准验收。
10.在产品安装之前，由需方、供方共同开箱清点，对货物的外观质量、规格、数量、装箱资料进行检验，做好记录，并由双方代表会签，如发现问题，供方应按双方商定的意见尽快解决，以确保安装进度。
九、安装、调试要求
1.由供方负责到现场勘查现场情况并负责所有设备的安装工作，直至设备正常运转。
2.如在安装、试运行期间发现部件缺陷、损坏情况，非需方责任的供方应在一周内免费更换。
3.由供方负责提供设备易损件清单，并对需方维修人员进行培训。
4.由供方负责对需方操作人员现场进行培训，时间不少于30天。
5.本技术规格书未尽事宜由需方、供方、设计单位协商解决。
十、服务及质保要求
1.在质保期内，设备各部件因制造不良、设计不当而未能达到国家、行业标准或发生损坏，供方应无偿地为需方更换零部件。
2.设备实行终身免费技术服务，设备质保期为二年。
3.工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。供方严格进行厂内各生产环节的检验和试验。供方提供合同设备的质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。
4.供方检验的结果满足国家和行业标准及本技术规格书的要求，供方发生重大质量问题时将情况及时通知需方。
5.供方在收到产品使用人通知后15日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
十一、运输及包装要求
1.产品单独出厂时应在明显部位固定标牌，其内容包括产品名称、型号、主要技术参数、制造厂家名称、出厂日期等信息；
2.产品试验合格后所有外露油口应用塑料或金属油塞封口，禁用纸张、棉纱、木塞等杂物封口；
3.包装箱外壁应有明显的文字标记，内容包括收货单位地址、名称和到站站名，设备名称、型号，制造厂家名称、出厂编号和日期，产品净重、毛重、最大外形尺寸和箱件编号，贮运注意事项:“防湿”、“向上”、“小心轻放”等文字及标记；
4.包装应具有防潮能力，结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤；
5.单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并与图样相适应；
6.随机文件用塑料袋封好装入箱中，并在箱外注明“文件在此”字样；
7.运输费及卸车费用由供方负责。
十二、供方须提供技术资料要求
1.空压机设计、安装总图及工艺系统流程；
2.空压机基础图；
3.润滑型号；
4.空压机检修起吊重量，检修空间，尺寸要求；
5.随机所供的仪表清单（包括形式协议）、报警值、制造厂家等；
6.保护联锁要求及控制联锁箱的原理图、接线图及外型尺寸图；
7.控制装置内部接线图、端子排出线图以及电缆清册；
8.仪表及控制装置使用维护说明书；
9.电源、功率参数、动力接线图；
10.所供设备的使用、维护说明书；
11.质量检验合格证、出厂试验报告、交货明细（均含外购件）；
12.随机提供易损零部件明细表2套，便于配件计划的制定。
十三、其他
1.供方应提交与产品相符的中文技术资料（包括但不限于）：产品配件型号规格、使用说明书等四套（含电子版一份）。
2.本产品技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
3.如果供方没有以书面形式对本规范的条文提出异议，则意味着供货方提供的产品完全符合本规范书的要求。
4.供货时间：合同签订后60天交货。
[image: image2.png]鹤壁煤电股份有限公司第六煤矿

[image: image3.png]l‘E AT eEREESEHFHITBTBR A Al

HENAN ENERGY GROUP CO.LLTD.



