
[image: image1.jpg]7K KR PR A A PR A BT AR
v B RRRIR

B

ZN

A





新桥煤矿矿用气动隔膜泵技术规格书
一、项目简介及使用地点

根据生产需要，新桥煤矿计划购置矿用气动隔膜泵，用于井下采掘工作面巷道内排水。
二、货物名称及供货范围

1、货物名称：矿用气动隔膜泵。
2、参考型号:BQG-150/0.2。

三、技术参数及技术要求
	项 目
	单 位
	参  数

	额定流量
	L/min
	150

	最低启动风压
	MPa
	0.2

	工作风压
	MPa
	0.2～0.7

	最大耗气量
	m3/min
	1.5

	扬 程
	m
	≥20

	通过颗粒直径
	mm
	≤8

	进出口管径
	吋
	1.5

	噪音
	dB
	≤85dB


1、泵应运动自如、平稳，无有害杂音和卡阻、停滞现象。

2、水力性能：在额定压力下流量允许偏差为：-5%。

3、泄漏（密封性）：在额定工况下不允许有泄漏现象。

4、噪声：额定工况下，气泵噪声应不超过85dB。

5、安全性：壳体外露部分的零部件含镁量应不大于0.5%，并做火花试验结果应符合GB/T 13813-2008的要求。

6、气源适应性：在工作气压为0.2～0.7MPa气源压力范围内，泵应能正常运行。

7、耗气量：额定工况下测试的耗气量应不超过1.5m3/min。

8、承压件压力试验：承压件压力试验，试验压力应不低于工作压力的1.5倍。

9、承压件抗拉强度应大于210MPa。

10、在泵外壳明显处设有“MA”安全标志；符合AQ1043-2007 安全标志标识要求。

11、说明功能的文字及产品的所有标志应清晰端正、安装牢固。符合GB/T13306-1991《标牌》要求。

12、产品铭牌应注明下列内容：产品名称及型号、额定流量、出口压力、检验单位标志、安全标志编号、制造厂名、产品编号、出厂日期。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

出卖方采用的设计、制造和检验、检查标准必须符合国家或行业现行的有关标准，设计制造必须符合2022版《煤矿安全规程》。

五、货物使用环境及范围

1、巷道环境条件：有瓦斯、煤尘、空气潮湿，空气相对湿度大于95%。

2、需要适应的环境温度：可适用于环境温度在0℃～+40℃。

3、输送可流动性物料,介质浓度（体积比）不超过15％。

六、货物适用标准

1、GB/T9969-2008版本 工业产品使用说明书总则。

2、NB/T 10166-2019 煤矿用气动隔膜泵。

3、2022版《煤矿安全规程》。
七、质量及验收要求

1、出卖人应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和技术规格书规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有良好的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人承担。

2、设备的质量或规格与技术规格书不符合或证实有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由出卖人负责进行整改。

3、双方严格技术规格书内容进行签字验收。

八、服务及质保要求

1、设备在安装、调试期间，出卖人必须安排技术人员到安装现场进行免费技术指导，解决与产品相关的所有技术问题，完成调试，并经验收人员验收合格。在质保期内，接到产品故障信息后出卖人在24小时内到达故障现场，免费更换或维修、调试。
2、运行调试期间，产品出卖人免费对使用方相关人员进行免费培训。  

3、质保期为设备到现场18个月或安装调试合格后12个月，以先发生者为准，质保期内因产品质量问题由出卖人负责保修，质保期满后出卖人为该系统提供终生技术服务，并确保备品、备件能及时提供。

4、买受人日常运行中需求技术服务时，出卖人必须在2小时内做出答复，如需现场服务，出卖人在接到通知24小时内到达现场。

九、运输及包装要求

1、由出卖方负责运到新桥煤矿指定地点，具体卸货由矿方负责，出卖方配合。

2、产品单独出厂时应在明显部位固定标牌，其内容如下：

a、产品名称、型号；b、主要技术参数；c、制造厂家名称；d、出厂日期。

3、产品试验合格后所有外露接口应用塑料封口，禁用纸张、棉纱、木塞等杂物封口。

4、包装箱外壁应有明显的文字标记，内容如下：

a、收货单位地址、名称和到站站名；b、名称、型号；c、制造厂家名称、出厂编号和日期；d、产品净重、毛重、最大外形尺寸和箱件编号；e、贮运注意事项:“防湿”、“向上”、“小心轻放”等文字及标记。

5、包装应具有防潮能力，结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。

6、重要仪表、零散件应单独包装，再装入包装箱。单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并与图样相适应。

7、随机文件用塑料袋封好装入箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。

十、供应商须提供技术资料要求

1、出卖人按规定给产品使用人提供设备纸资版和电子版的技术资料，成套技术文件和图册2套将在设备到货时随协议中设备一起发货。

2、每台设备提供图纸、装箱清单、产品煤安证书、产品合格证等。

十一、交货期

接到矿方送货通知后30天内交货，运费由出卖人承担。

十二、其他要求
1、本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，出卖人应提供符合本技术规格书要求和国家、行业标准的优质产品。

2、本技术规格书未尽事宜，由双方协商确定。

3、技术联系人：王宾0370-5195585，15836892386


