[image: image1.jpg]i T 48 T R A R 2 vl B 28 A
R 25 = L 2 R B LA RIS 1S

VN
%szMﬁj

w o A i
.. SO

Bt g
ﬁﬁ@@:i_gg

7. 2023 4 12 A 5 H





 

 

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

隔爆型三相异步电动机技术规格书
 

 

 

 

 

 

 

 

   编 制 人：
审 核 人：
机电副总：

分管领导：

日    期：2023年12月5日
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿
隔爆型三相异步电动机技术规格书
一、项目简介及使用地点

目前，城郊煤矿南翼胶带暗斜井胶带机、西翼暗斜井胶带机使用的电机为服务年限长、老化，运行性能出现不稳定等情况，根据生产需要，购置电机进行更换。

货物名称及供货范围

	序号
	名称
	参考型号
	数量
	备注

	1
	隔爆型三相异步电动机
	YB3-4503-4 
	1台
	在用型号为YB2-4503-4，生产厂家为南阳防爆集团股份有限公司


三、主要部件（或设备）配置要求

1、防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1 部分：通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2 部分：隔爆型“d”》的规定。

2、电动机防爆材质选择钢板焊接，隔爆外壳的所有零部件要求加工后必须做静压试验，试验压力为1.0MPa，承压时间不小于10S。

3、电动机的定子线圈要求采用高强度聚酯扁铜线绕制，经VPI真空压力浸漆处理，绕组及绝缘要具有良好电气、机械、防潮性能及热稳定性。电动机转子采用鼠笼铜条结构，转子必须经过动、静平衡试验。 

4、电动机冷却方式选用自动循环通风。  

5 、电动机定、转子冲片要求采用高导磁、低损耗优质电工硅钢片。

6、要求电动机的裸露紧固件均进行保护性电镀，装配后表面采   用涂漆处理。 

7、电动机的铭牌、接地牌、标志牌等要求采用不锈钢板制成。

8、电机接线盒内固定接线螺栓的绝缘套要求采用优质陶瓷材料。 

9、电动机要求配刚性底盘，刚性底盘要求具有安装找正用的纵、横向调节螺栓。 

10、在设计的环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力。并要求当端电压保持在额定值的100%时，电动机能达到满意运转性能。  

11、电动机要求配置起吊环或其他起吊设施，使电动机能够简便安全的起吊。

12、轴承质量要求不低于SKF、NSK、FAG等进口优质品牌质量，脂润滑，配备双轴温度检测（PT100温度测温探头，一用一备）、定子绕组温度检测（PT100温度测温探头，一用一备）、电机轴承振动检测装置，加热器电压为127v，接线盒位置按出卖人标准制作。

13、电动机效率指标要求符合GB30254-2012中的电机能效等级。

14、电动机均为备用，必须与城郊煤矿在用电动机保持完全替代性和互换性，新电机各项安装尺寸必须由出卖方下井核实安装尺寸以便与城郊煤矿在用电动机通用（在用电动机由南阳防爆电气设备有限公司生产，型号YB2450 3-4）。

15、电动机主体防护等级IP55；接线盒防护等级IP55。

16、电动机都应有一块铭牌且永久性的固定在设备上，铭牌上至少应有以下几项内容:  

a. 制造厂名称；b.设备型号；c.设备名称；d.出厂日期编号； e.出厂检验编码。

17、设备机身附MA标志。

18、设备的运转部位应转动灵活，运行平稳，各密封处不得漏油。

19、其他未规定事宜按MT451-2011、GB755-2019标准加工制造。

四、货物使用环境及范围

煤矿井下粉尘大，具有爆炸气体混合物，空气潮湿，气温-25℃～+40℃。

五、货物适用标准

1、GB 755-2019(idt IEC 60034-1:2004)   《旋转电机定额和性能》。

2、GB/T 4942.1-2001(eqvIEC 60034-5:1985) 《电机外壳防护等级》。

3、GB/T 1993-1993(eqvIEC60034-6:1993)   《旋转电机冷却方法》。

4、GB/T997-2022                     《旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类》。

5、GB/T1032                 《三相异步电动机试验方法》。

六、技术参数

	电机型号
	额定功率（kW）
	数量（台）
	额定电压（V）
	绝缘等级
	工作方式
	防护等级
	频率
	冷却方式
	额定转速

	YB3-4503-4
	630
	1
	6000
	F
	S1
	IP55
	50Hz
	风冷
	1480r/min


七、服务及质保要求

1、供方应有负责质量保证活动的专职人员。如需要现场服务，供方在接到通知后4h内给予答复，24h内到达现场，无偿指导设备安装及协助进行调试。

2、设备的设计应满足国家的有关部门标准、规范的要求，并应充分考虑设备使用地环境和使用条件的影响。

3、设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料。零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

4、供方应提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

5、供方按照国家标准及企业标准进行检查和实验，但不得少于定子线圈电阻测量、空载和堵转特性实验、绝缘电阻和交流耐压实验、转子动平衡实验、振动实验、噪音实验等。

6、设备在验收出厂前产品合格证、质量证明书等证明文件应齐全。

7、供方负责指导安装、调试。质保期为自安装调试合格运转12个月或设备到货18个月，产品在质保期内出现问题，供方应在24小时内到达现场，并免费给予调换合格产品，由此产生的经济损失由供方承担。

8、供方应提供产品长期的技术服务：包括免费提供现场技术指导，调试及培训设备操作、维修人员。

八、运输及包装要求

1、产品单独出厂时应在明显部位固定标牌其内容如下：

产品名称型号、主要技术参数、制造厂名称、制造日期

2、包装箱外壁应有明显的文字标记，内容如下：

a)收货单位地址、名称和到站站名。

b)名称、型号。

c)制造厂名称、出厂编号和日期。

d)产品净重、毛重、最大外形尺寸和箱件编号。

e)贮运注意事项:“防湿”、“向上”、“小心轻放”等文字及标记。

3、包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。

4、重要仪表、零散件应单独包装，再装人包装箱。单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并应与图样相适应。

5、随机文件用塑料袋封好装人箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。

6、出卖人负责货物的运输。货物在运输过程中，由于承运部门的责任而发生的损失由出卖人负责解决。

7、出卖人免费运输到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿，包装箱应注明制造厂名称和地址、产品名称和型号，包装完好。运输过程导致的产品质量问题由出卖人负责。

8、出卖人负责设备的运输和卸车。矿方对出卖人产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔生产影响所造成的损失。

九、提供的技术资料要求

供方应提供以下技术资料，但不限于此：煤安证（电子版及纸质版）、防爆合格证（电子版及纸质版）、产品合格证、产品安装使用说明书（电子版及纸质版）、设备尺寸图纸（电子版及纸质版），设备制造、检验记录、外观质量及几何尺寸检验报告。

    十、现场验收
设备运到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿，按照技术协议及产品技术规范进行检查验收。

十一、其他

1、产品验收时，发现产品不符合有关规定，买受人有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔其影响生产使用所造成的损失。

2、如果设备在试运或运行过程中，出现质量问题，出卖人必须无条件为买受人进行处理，直到达到要求为止。

3、在质保期内，因产品质量问题造成事故的，根据事故的具体原因出卖方需承担主要责任或连带责任。

技术联系人：孙威威   03705195371
附件1：
基本技术参数响应表（偏差表）
	序号
	    矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1 部分：通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2 部分：隔爆型“d”》的规定。
	　
	　
	　

	2
	电动机防爆材质选择钢板焊接，隔爆外壳的所有零部件要求加工后必须做静压试验，试验压力为1.0MPa，承压时间不小于10S。
	
	
	

	3
	电动机的定子线圈要求采用高强度聚酯扁铜线绕制，经VPI真空压力浸漆处理，绕组及绝缘要具有良好电气、机械、防潮性能及热稳定性。电动机转子采用鼠笼铜条结构，转子必须经过动、静平衡试验。 
	
	
	

	4
	电动机冷却方式选用自动循环通风。
	
	
	

	5
	电动机定、转子冲片要求采用高导磁、低损耗优质电工硅钢片。
	
	
	

	6
	要求电动机的裸露紧固件均进行保护性电镀，装配后表面采   用涂漆处理。
	
	
	

	7
	电动机的铭牌、接地牌、标志牌等要求采用不锈钢板制成。
	
	
	

	8
	电机接线盒内固定接线螺栓的绝缘套要求采用优质陶瓷材料。
	
	
	

	9
	电动机要求配刚性底盘，刚性底盘要求具有安装找正用的纵、横向调节螺栓。 
	
	
	

	10
	在设计的环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力。并要求当端电压保持在额定值的100%时，电动机能达到满意运转性能。
	
	
	

	11
	电动机要求配置起吊环或其他起吊设施，使电动机能够简便安全的起吊。
	
	
	

	12
	轴承质量要求不低于SKF、NSK、FAG等进口优质品牌质量，脂润滑，配备双轴温度检测（PT100温度测温探头，一用一备）、定子绕组温度检测（PT100温度测温探头，一用一备）、电机轴承振动检测装置，加热器电压为127v，接线盒位置按出卖人标准制作。
	
	
	

	13
	电动机效率指标要求符合GB30254-2012中的电机能效等级。
	
	
	

	14
	电动机均为备用，必须与城郊煤矿在用电动机保持完全替代性和互换性，新电机各项安装尺寸必须由出卖方下井核实安装尺寸以便与城郊煤矿在用电动机通用（在用电动机由南阳防爆电气设备有限公司生产，型号YB2450 3-4）。
	　
	　
	　

	15
	电动机主体防护等级IP55；接线盒防护等级IP55。
	
	
	

	16
	电动机都应有一块铭牌且永久性的固定在设备上，铭牌上至少应有以下几项内容:  

a. 制造厂名称；b.设备型号；c.设备名称；d.出厂日期编号； e.出厂检验编码。
	
	
	

	17
	设备机身附MA标志。
	
	
	

	18
	设备的运转部位应转动灵活，运行平稳，各密封处不得漏油。
	
	
	

	19
	其他未规定事宜按MT451-2011、GB755-2019标准加工制造。
	
	
	

	20
	生产厂家必须有合格的企业资质，下列材料：

1、煤安证、防爆合格证；
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。
                        法人或授权代表签字：
                        单位名称（盖章）：
                        日           期：
附件2：
服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：
本单位针对隔爆型三相异步电动机采购项目，服务及质保方面承诺如下：
1、初次使用时厂家负责现场施工和指导作业。

2、质保期为自安装调试合格运转12个月或设备到货18个月。在质保期内确因出卖设计、制造原因事故、缺陷等问题由出卖人负责，其一切费用由出卖人承担。

3、在质保期内，接到产品质量问题应在24小时内到达现场。非人为原因造成零部件损坏，免费停工维修和更换。

4、出卖人负责对其售出产品的材质有关规定在使用中出现的问题及后果由出卖人负责，产生的费用均有出卖人承担。

5、产品符合国家标准及行业标准，必须确保产品性能可靠。

6、出卖人是售后服务现场安全生产的直接责任主体，对所提供的设备和售后工作在安全、质量上全面负责，要按有关规定采取有效的安全防护措施。在售后服务范围内发生的安全问题给买受人带来连带责任的，由出卖人负责并承担相关费用。
7、出卖人应依法为售后服务人员参加工伤社会保险，为售后服务现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，足额缴纳保险费用；如出卖人没有依法为售后服务人员购买工伤社会保险，则出现事故后责任由出卖人全部承担。
8、出卖人保证现场有技术人员组成的服务团队，负责指导安装和调试、测试、售后服务等工作，费用含在总报价内。
（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）
一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。
法人或授权代表签字：
单位名称（盖章）：
日           期：

