
[image: image1.png]TS ATIR 2 vl s
PRV RHIBARLAE A





河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿矿用
纳米抑尘剂技术规格书
编      制：
单位负责人：
分管领导：
申报单位（盖章）：
编制日期：    年   月   日
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿矿用
纳米抑尘剂技术规格书
一、项目简介及使用地点
矿用纳米抑尘剂用于矿井回采、掘进工作面、井下各转载点等粉尘污染场所的降尘。利用矿用喷雾降尘装置将矿用纳米抑尘剂喷洒在粉尘上，能够有效控制巷道内粉尘浓度。
二、货物名称及供货范围
	序号
	参考物资名称
	参考规格型号
	单位
	备注

	1
	矿用纳米抑尘剂
	NMCC-1
	吨
	


三、技术参数要求
1.使用条件：
1.1适用于煤矿井下回采、掘进工作面、井下各转载点及洗煤厂等粉尘污染场所；
1.2环境温度为0℃～+40℃，最大相对湿度不大于90%（温度为25℃时）。
2.技术要求：
2.1产品为液体，化学特性为生物制剂，无固体颗粒物；
2.2阻燃性能良好，无毒，无害，无腐蚀性，无刺激性，使用中不产生有毒有害气体；
2.3喷洒过程不需要特别防护，不会对环境产生污染，不影响作业场所物料的物理化学性质；
2.4 PH数值为中性；
2.5有效物含量大于45%；
2.6发泡倍数大于30倍；
2.7雾化颗粒5～10μm；
2.8煤尘降尘率不低于90%，岩尘降尘率不低于70%。
四、必须具备的功能
1.适用于煤矿井下采掘期间除尘及其他产尘设备除尘。

2.抑尘剂应具有良好的润湿性、粘结性和吸湿性，能够在不同气候条件下保持其抑尘效果‌。

3.抑尘剂具有快速消泡特性，30秒内消泡，并对二次起泡有好的抑制性，避免二次起泡对环境造成影响。

五、验收质量及验收要求
1.到货后，由双方共同验收。使用方对照技术协议查看配置、品牌等参数是否与技术协议相符，验收合格现场签订验收报告。

2.厂家对其售出的产品材质负责。如因材质不符合有关规定在使用中出现的问题，由负责免费调换，产生的费用均由厂家承担，其质保期相应顺延。

3.每批次产品必须进行出厂检验，产品每批次保质期为不少于1年。

4.按使用方要求，以最优价格确保抑尘剂供应。

六、安装、调试要求
供应商应派技术人员到矿方现场免费指导，并负责现场培训操作人员。
七、服务及质保要求
产品质保期自投用起保质期为一年，保质期内出现质量问题免费维护更换。
八、运输及包装要求
1.供应商负责将所购买的产品送到矿内，运输过程中对产品进行防护，避免因防护不到位导致损坏。

2.抑尘剂包装上的标识应清晰标注：产品名称、生产企业名称及地址、生产日期、质保期，出厂日期、检测合格证明等。

九、交货时供应商须提供技术资料要求
产品到矿后附带以下纸质版或电子版资料：
1.出厂合格证、产品说明书等相关技术资料。
2.抑尘剂通过危险化学品检测检验，并出具CMA认证或CNAS的第三方检测报告（包括：皮肤刺激检测报告，金属腐蚀性检测报告，径口检测报告，发泡倍数检测报告等）。
十、其他
1.交付使用后,如发生使用、质量等问题，厂家接到使用方信息（电话、传真、信函、电子邮件等）后，保证2小时内给予满意的答复；如需到达现场服务时，在接到通知后2天内到达现场予以解决。
2.厂家派技术人员现场协助调试及技术服务，抑尘剂正常使用后按本协议条款，双方进行技术验收。

3.提供免费技术培训，培训效果满足需方要求，培训内容包括抑尘剂的配比、操作,通过培训，使用方的技术人员能掌握有关操作技能，具备判断及处理各种故障能力。

4.合同签订后，出卖人自接到矿方供货需求后，7天内将货物送至河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿供应科。

十一、技术负责人
通防科：王翼03705195221
附件一：基本技术参数响应表（偏差表）

附件二：服务及质保承诺书

附件1：
基本技术参数响应表（偏差表）
	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术
响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	外观：液体，无悬浮物，无机械杂质、无分层沉淀
	
	
	

	2
	气味：无刺激性异味、无恶臭气味
	
	
	

	3
	PH值：6～8（中性/近中性，防腐蚀）
	
	
	

	4
	纳米粒径：小于等于100 nm，粒径分布均匀
	
	
	

	5
	发泡性能：发泡倍数大于30倍，泡沫30s内消散
	
	
	

	6
	润湿性能：对煤矿粉尘湿润时间≤5s
	
	
	

	7
	稳定性：能够在不同气候条件下保持其抑尘效果‌
	
	
	

	8
	安全环保指标：无毒、无皮肤致敏性，重金属、生物降解性、腐蚀性等指标符合相关行业标准
	
	
	

	9
	抑尘性能：煤尘降尘率不低于90%，岩尘降尘率不低于70%
	
	
	

	10
	保质期：原液密封避光储存≥12个月
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。
法人或授权代表签字：
单位名称（盖章）：
日期：
附件2：
服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：
本单位针对矿用纳米抑尘剂项目，服务及质保方面承诺如下：
一、为矿方提供24小时响应服务，出现产品质量问题时，在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，在接到通知后2天内到达现场予以解决。
二、矿用纳米抑尘剂质保期为到货验收合格之日起十二个月。在质保期内，产品质量（非人为损坏）由我方负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、技术性能达不到要求，影响矿方生产或造成事故，责任损失由我方承担，矿方有权拒付款项。
三、在正常使用过程中，使用方发现抑尘效果及安全环保指标不达标的由我方负责及时更换，一切以满足安全生产为目标。
四、我方免费为使用人提供现场抑尘剂配比指导、设备适配调试、操作培训。确保抑尘剂与泡沫除尘设备匹配达标。
五、我方产品严格按照国家及行业相关标准生产制造，符合国家矿山安全与环保要求，若出现资质造假或指标虚标等情况，由此引发的一切法律责任与经济损失均有我方承担。
......
（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）
一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。
法人或授权代表签字：
单位名称（盖章）：
日期：


