[image: image1.jpg]SRR T HETR AR B PR Bl K 2 SRR
R REE AN

R T <
R

MeamEs: . 35

HEBA 4K s %,ﬁ 4.





河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿

滚轮罐耳技术规格书
                编    制：
                审    核：

                机电副总：
                机电矿长：
河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿

滚轮罐耳技术规格书

一、总则

车集煤矿副井装备宽窄罐笼各一个，主井装备一对16t箕斗，本次招标滚轮罐耳用于副井提升罐笼、主井提升箕斗上。具体技术要求如下：

二、供货范围

	序号
	货物名称
	参考型号
	单位
	预估数量
	备注

	1
	滚轮罐耳
	L300
	件
	28
	单轮

	2
	滚轮罐耳
	LS300
	件
	14
	双轮

	3
	滚轮罐耳
	L350
	件
	28
	单轮

	4
	滚轮罐耳
	LS350
	件
	14
	双轮

	备注：滚轮罐耳需提供煤安证书。


三、厂家具备资质要求

1、产品生产制造必须按照国家技术标准和行业技术标准执行。

2、煤矿矿用产品安全标志证书必须在有效期内。
四、技术要求

（一）基本要求
1、滚轮罐耳调节缸内的碟簧不得少于11片，调整行程不得少于70mm，调节方式为螺栓式调节。

2、配套滚轮胶轮材料选用高承载、高动态负荷、高硬度,有良好的拉伸性和抗撕裂强度,变形小、回弹性好、高耐磨、内生热低、耐高温,良好动态性能及抗冲击性的聚胺脂。

3、轮彀上的轴承密封采用复合型密封结构，密封效果好。

4、支架摆动销轴装有高分子耐磨轴套，使用中无松动现象。

5、罐轮轴安装后有防松螺母闭锁。

6、各焊缝应平滑整齐、不应出现烧穿、裂纹、弧坑等缺陷，焊后成型必须整形。

7、组装前必须进行防腐处理，选用环氧富锌漆作底漆，再刷一遍蓝色醇酸磁漆。

8、组装后所有紧固件必须紧固拧紧，运动过程时无噪音、无卡阻现象。

9、滚轮罐耳上相同部位配件可以互换通用、边轮实现互换通用。

10、碟簧箱能满足上下互换，并可以根据使用位置来调节碟簧箱的朝向。
（二）其它要求

1、供货方供货前需到矿现场测量罐轮罐耳安装尺寸，要求尺寸满足现场使用要求，能够实现等尺寸互换，底座采用长孔实现罐轮安装及调整。 
2、投标单位在投标时需提供L30、LS30、L35、LS35型号样品各一件，在规定时间内将样品运至矿内审核。
3、设施转动灵活，固定可靠，设备设施强度及其他性能满足安全生产要求，无锈蚀现象。

4、因滚轮直接关系到提升系统安全，矿将投标样品与现有使用产品进行比对，质量低于现有产品的不予通过。
五、货物使用环境及范围
1、产品用于立井井筒，井筒内有淋水。

2、环境温度：-10℃～40℃

六、技术参数

（一）滚轮罐耳

	参考型号
	胶轮尺寸
	参数要求
	备注

	L300
	Φ300×95mm
	缓冲行程大于20mm，水平力大于16kN，固定方式为螺栓固定，螺栓孔径为22mm。
	

	LS300
	Φ300×155mm
	缓冲行程大于20mm，水平力大于20kN，固定方式为螺栓固定，螺栓孔径为22mm。
	

	L350
	Φ350×95mm
	缓冲行程大于20mm，水平力大于16kN，固定方式为螺栓固定，螺栓孔径为22mm
	

	LS350
	Φ350×155mm
	缓冲行程大于20mm，水平力大于20kN，固定方式为螺栓固定，螺栓孔径为22mm
	


（二）其它参数：根据提供尺寸要求为准。

七、质量及验收要求

1、目测检查零部件表面应光滑平整、不允许有裂纹、毛刺、划伤、锈蚀等缺陷。

2、焊缝其外部缺陷不得超过JB/ZQ 3011规定的允许范围。

3、涂漆外表应光亮、平坦、色泽均匀一致、无机械杂质、无裂纹剥落流痕，无修复痕迹。

八、安装、调试

1、销轴、孔配合不超过标准，运行中不得有异常响声，滚轮胶圈不出现打滑现象，运行中无滚轮脱落现象。

2、轴要用防松和防脱装置，碟簧无明显变形。

3、碟簧箱调整不得出现卡阻现象。

九、服务及质保

1、质保期6个月，质保期自使用之日开始计算。

2、产品在质保期内出现问题，供货方应免费更换或维修，并在24小时内响应。

3、使用中出现的问题不能及时解决时，使用方有权终止合同。

十、运输及包装

供货方免费运送到使用方现场，运输中要有防止出现漆脱落、刮划、碰伤的措施。

十一、供应商须提供技术资料

1、提供每个型号的产品合格证、煤安证等资料各3套。

2、提供每个型号配件总图各3份。

3、附送货清单不少于1份。

