阀门维修技术规格书

编制：

审核：

批准：

2026年5月28日

阀门维修技术规格书
一、项目简述
工程名称为：公司装置区阀门18台（其中甲醛厂4台、单体厂14台，具体详见维修清单）出现密封面腐蚀及内漏等问题，公司决定对该批阀门进行外委维修。维修费用预计8万元左右。
二、资质要求

1、投标人须为中华人民共和国境内依法注册的具有独立法人资格的一般纳税人，具备有效的营业执照，能开具增值税专用发票。
2、营业执照经营范围包含阀门制造或者阀门维修项目。

3、历史业绩（提供2023年1月1日以来类似阀门维修业绩一份，并附相关合同、发票扫描件，敏感商业信息部分可遮盖隐蔽，需含盖章页）。

三、维修技术要求
1、阀门维修前乙方需制定详细的阀门维修方案，并需经过甲方批准。

2、乙方需在规定时间内完成维修工作，不得影响甲方开车生产进度。

3、阀门的阀芯阀座根据需要进行补焊研磨，处理阀门内漏问题；需更换阀体底部带压堵漏部件及密封件。
4、根据情况更换阀门内相应易耗件。包括：所有填料，密封垫、锈蚀连接螺栓等。

5、维修后阀门应开关顺畅，动作灵活、无卡涩、无内漏等异常现象。

6、出具详细维修报告。

四、检验与测试

阀门的检验与测试根据应用的标准，包括但不仅限于以下方案：

1、做阀座泄漏测试及耐压测试。

2、甲方保留在阀门整体组装前进行验收权利，在甲乙双方进行的验收并不免除乙方应承担的责任。乙方要保留检维修时数据照片，后期编制维修报告交于甲方留档。

3、甲方按相关标准进行现场水压、气密性等项试验和试运行时，如果不合格，由乙方负责在甲方规定期限内处理到合格为止，并由乙方负责相关费用。

五、产品质量保证

1、乙方需对所修阀门质保一年。

2、在保证期内如有任何质量问题，甲方应立即书面通知乙方。乙方在收到此类通知后3天内修复或更换，甲方将不承担任何费用。
六、付款方式

乙方阀门维修完毕，送达甲方现场，提供压力试验报告，投入运行72小时操作正常视为验收合格。验收达标后，乙方开具增值税专用发票挂账后，甲方分批次银行承兑支付合同总价款的95%，剩余5%为质保金。质保期为一年（从验收合格之日算起），质保期满后无质量问题，一次性无息支付质保金。如有质量问题将按照工程质量问题给甲方造成的损失给予合理扣除。
七、工期：到厂后12天内完成。
                                                    生产保障部

                                                  2026年5月28日

阀门维修清单
	序号
	名称
	公称通径
	材质
	故障描述
	数量

	1
	球阀
	CL150 DN200
	304
	中分面漏、内漏
	1

	2
	球阀
	CL150 DN200
	304
	内漏
	3

	3
	球阀
	DN100
	317L
	内漏
	7

	4
	球阀
	DN80
	317L
	内漏
	1

	5
	夹套球阀
	DN150*100
	317L
	内漏
	4

	6
	夹套球阀
	DN200*150
	317L
	内漏
	2


