[image: image2.png]l‘E AT eEREESEHFHITBTBR A Al

HENAN ENERGY GROUP CO.LLTD.




[image: image1.png]l‘E AT eEREESEHFHITBTBR A Al

HENAN ENERGY GROUP CO.LLTD.





陕西富源煤业有限责任公司
井下人员精确定位系统
技
术
规
格
书
签批：
审核：
编制：
目录
1一、项目简介及使用地点


1二、集控系统方案


13三、设备配置明细及参数要求


15四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件


15五、货物使用环境及范围


15六、货物适用标准


16七、质量及验收要求


17八、安装、调试要求


17九、服务及质保要求


18十、运输及包装要求


18十一、供方须提供技术资料要求


18十二、其他





陕西富源煤业有限责任公司
井下人员精确定位系统技术规格书
一、项目简介及使用地点
陕西富源煤业有限责任公司拟采购一套井下人员精确定位系统系统，具有携卡人员位置及时刻、出/入井时刻、出/入重点区域时刻、出/入限制区域时刻、出/入准入区域时刻、超层越界起/止时刻、临近危险区域起/止时刻、工作时间/滞留时间、井下和终点区域人员数量、井下人员活动路线等信息的监测、显示、打印、储存、查询、报警、管理等功能。
二、系统主要功能
1.精确定位：系统采用UWB定位技术，系统最大巡检周期应不大于2s，无遮挡最大静态定位误差不大于0.3m，最大动态定位误差不大于7.3m，最大位移识别速度不小于7m/s。
2.全局监测：可对当前井下人员的实时位置进行动态监测，通过此功能可了解当前井下总人数、当天入井人数、带跟班人员情况、特殊工种情况、各区域入井情况、以及各部门的总人数，并可实时监控当前井下的异常情况。数据可通过二维地理信息系统、报警、图表等多种方式进行呈现。
3.人员实时追踪定位
通过卡号/姓名对特定人员进行实时定位跟踪，通过表、地理信息系统图形等多种形式，实时定位特定人员的位置和状态，方便对特定人员的井下作业进行稽核。
4.人员快速实时定位
可通过人员卡号、姓名等人员特征，快速在地理信息系统上进行定位，并以表格的形式展示该人员的基本信息、井下实时位置数据、实时状态，以及本次入井轨迹等信息，方便进行人员搜寻。
5.井下人员实时查询
可通过部门、职务、工种、卡号/姓名/工号等多种条件组合，针对性地查询特定条件的人员井下实时数据。查询结果以列表进行展示，展示数据包括：卡号、姓名、部门、职务、工种、入井时间、入井时长、当前所在位置、当前位置所在时长、来源位置、班次、距离等，并可通过钻取了解该人员的基本信息（含姓名、卡号、部门、工种、身份证号、出生年月、血型、家属联系电话、上岗证及有效期等信息）、本次入井轨迹和近期出勤情况等其它数据。
6.井下人员实时汇总
可按照设备、部门、工种、职务、班次等进行井下人员的分类统计。可快速查询人员在设备上的分布情况，并可通过钻取了解详细的人员当前位置信息、下井信息等。
7.安全管理
7.1实时报警
当出现超员、超时、门禁等异常信息时，系统会自动以声音/语音、文字等方式进行提醒，并支持声光报警器的报警。
7.2超时报警
人员超时报警是指当人员本次下井总时长或者本次进入区域时长超过设定值后系统发出的报警，包括web终端的语音文字提示和声光报警器的声光提示，可查询打印。需要提前进行相关报警参数的设置，主要包括允许下井最大时长（可分工种职务等）、区域持续工作最大时长（可分工种职务等）。方便地面人员及时发现并作出相关操作。
7.3矿井、区域超员报警
超员报警是指当前井下总人数或者区域总人数超过设定值后系统发出的报警，包括web终端的语音文字提示和声光报警器的声光提示，可查询打印。需要提前进行相关报警参数的设置，主要包括允许下井人数最大值、区域人数最大值。方便地面人员及时发现并作出相关操作。
7.4门禁报警
门禁报警是指定人员进入限制区域后系统发出的报警，包括web终端的语音文字提示和声光报警器的声光提示，可查询打印。需要提前进行相关报警参数的设置，包括某人（可多人）是否能进入某监测位置（可多位置）。
7.5活动提醒
井下不活动提醒功能是指人员在某一监测设备下的停留时间过长而发出的异常提醒，包括web终端的语音文字提示和声光报警器的声光提示。需要提前进行相关参数设置，包括监测位置，最大停留时间，位置距离移动最小值等参数。方便对发生意外且不能主动求救的人员进行及时报警提示。
7.6标识卡欠压报警
标识卡欠压报警是指标识卡工作到达一定时长后出现电池欠压的报警，包括web终端的语音文字提示和声光报警器的声光提示，可查询打印。标识卡欠压是一种标识卡状态，该状态由监测设备判断后上传给地面采集程序（中心站）。
7.7特殊工种脱岗报警
特殊工种脱岗报警是指特殊工种人员在指定时间内离开指定监测位置后系统发出的报警，包括web终端的语音文字提示和声光报警器的声光提示，可查询打印。需要提前进行相关报警参数的设置，包括特殊工种人员、指定时间段、指定监测位置，允许离开的最大时长等。方便针对特殊人员的工作管理。
7.8双向呼叫功能
长按定位标识卡求救按钮可发送遇险求救信息，中心站进行报警提示，提供地址、时间等营救信息。对历史报警处理可按照时间段、区域、报警信息、类型及处理内容等进行查询显示。中心站可对某一个标识卡或某一个区域定位分站或读卡器发送呼叫命令，某一个标识卡或定位分站、读卡器区域内的标识卡发出声光报警信号，被呼叫人员按压标识卡上确定按钮后解除声光报警。
7.9紧急求救
紧急求救是指井下人员在紧急情况下通过按压标识卡的求救按钮来向地面求救。当井下人员求救后，web终端实时监控会发出语音报警和文字提示，内容包括：姓名、卡号、部门、求救位置、求救次数等。
7.10求救查询
通过起止时间等条件查询详细的求救信息。展示数据包括：卡号、姓名、部门、求救时间、求救位置、求救次数、确认人、确认时间等。
7.11命令下发
命令下发是指通过web终端向井下人员发送回电话/撤离命令，命令下发成功后对应的标识卡会发出报警声提示。
7.12标识卡声光报警
标识卡接收到中心站下发的呼叫命令后，标识卡发出闪烁光线，携带该标识卡的人员通过确定按钮，解除该声光报警；标识卡自身具有欠压提醒功能。
8.唯一性检测
8.1检卡装置
系统采用图像识别技术、无线识别技术及唯一性检测算法，通过与人员定位系统融合加强对出、入井人员管理。实现了出、入井人员身份精准核对确认，准确判断是否携带标识卡及标识卡的完好性；动态非接触快速识别判断出入井人员携带标识卡数量，发现多张卡进行就地报警，避免一人携带多张卡入井，实时准确统计井下作业人员数量。
8.2出勤核对
出勤核对是指将唯一性检测装置的考勤记录与人员定位井下考勤记录按照一定条件进行比对，筛选出满足条件的考勤作为检卡考勤。需要提前将人员定位服务器与唯一性检测服务器相关联，在双方生成考勤后，通过考勤计算程序实时计算检卡考勤，可查询打印。
8.3信息同步
信息同步是指将唯一性检测装置的检测数据实时传输到人员定位服务器，同时将人员定位服务器中的人员信息周期性的传输到唯一性检测服务器，需要提前将人员定位服务器与唯一性检测服务器相关联，在人员通过唯一性检测装置后，可在人员定位web终端查询响应记录，当人员定位服务器中人员信息发送改变后，唯一性装置将自动更新，免除了人员信息在不同系统中的重复编辑。
8.4未检卡入井报警
未检卡入井报警是指人员未通过唯一性检测装置（或检测失败）而入井的异常报警，包括web终端的语音文字提示和声光报警器的声光提示。
9.考勤管理
9.1全矿日考勤报表
查询某一日期全矿井下出勤的统计表。展示数据包括：各部门各班次的考勤次数、当天考勤总人数、当天考勤总次数、考勤累计时长、考勤平均时长、部门在册人数、出勤率等，可导出打印。
9.2部门考勤记录查询
通过起止日期、部门、职务、工种、卡号/姓名/工号等条件查询详细的考勤记录。展示数据包括：考勤日期、卡号、姓名、部门、职务、工种、入井时间、出井时间、时长、班次等，可导出打印。方便对指定条件查询出的考勤数据进行查看，了解考勤情况，也可通过钻取了解本条考勤的详细轨迹信息。
9.3部门考勤统计表
通过起止日期、部门等条件查询汇总的考勤记录。展示数据包括：各部门各班次的考勤次数统计，可导出打印。方便直接的展示出指定时间段内各部门在不同班次的考勤次数，可更改条件选择当日当班次内多次考勤是否重复统计，也可通过钻取查看到指定部门在指定班次内的考勤细节。
9.4个人考勤报表
通过起止日期、卡号/姓名/工号等条件查询详细的个人考勤记录。展示数据包括：考勤日期、卡号、姓名、部门、职务、工种、入井时间、出井时间、时长、班次等，可导出打印。方便直接的展示出人员在指定时间段内的考勤细节，可通过钻取了解本次考勤的详细轨迹信息。
10.设备管理
10.1实时监控
中心站主界面显示井下所有已定义设备的状态信息，包括设备编号、安装位置、实时状态、采集时间，实时状态会根据每次采集到的数据进行更新显示，当出现异常状态时会生成红色文字提示监控人员。
10.2设备定义
设备定义是中心站的核心功能，系统接入的所有硬件设置都将要通过该功能进行添加、修改、删除操作。当前系统支持“串口”和“网口”两种链路方式，其它配置主要包括：交换机IP地址、端口号、MAC地址、设备地址、安装位置、地址类型、逻辑属性、设备状态等，其中逻辑属性用于考勤分析使用。
10.3手动控制
中心站的手动控制是指通过中心站程序对井下设备进行初始化、复位、清除缓存数据等操作。当井下设备出现异常且不能自动恢复时，地面人员可通过手动控制功能进行远程操作恢复。清除缓存数据是指将监测设备中已存储未上传的数据清除，主要为可影响考勤计算的数据。
10.4异常报警
中心站程序的设备异常状态报警是指当实时监控的设备状态为异常时而发出的语音文字报警提示，报警类型主要包括断线、直流、误码、状态未知等，当触发报警后中心站会发出语音报警，并弹窗提示值班人员，方便值班人员对异常情况的及时发现。
11.人员历史查询
11.1人员查询
通过部门、职务、工种、卡号/姓名/工号等条件查询详细的井下人员数据。展示数据包括：卡号、姓名、部门、职务、工种、入井时间、入井时长、当前所在位置、当前位置所在时长、来源位置、班次、距离等。
11.2上下井人员查询
通过起止时间、考勤时长、部门、职务、工种、卡号/姓名/工号等条件查询详细的考勤记录。展示数据包括：考勤日期、卡号、姓名、部门、职务、工种、入井时间、出井时间、时长、班次等。
11.3历史轨迹查询
通过起止时间、卡号/姓名/工号等条件查询详细的轨迹数据。展示数据包括：卡号、姓名、部门、职务、工种、轨迹时间、所在设备编号和地址、数据来源等。
11.4历史人员分布查询
通过起止时间、设备编号、部门、卡号/姓名/工号等条件查询详细的人员分布记录。展示数据包括：各设备/部门的人员分布情况。
11.5历史井下人数曲线
通过起止时间等条件查询井下人数的曲线。
11.6测点经过查询
通过起止时间、测点编号等条件查询详细的轨迹数据。展示数据包括：卡号、姓名、部门、经过时间、数据来源等。
11.7区域经过查询
通过起止时间、区域等条件查询详细的轨迹数据。展示数据包括：卡号、姓名、部门、经过时间、数据来源等
11.8设备运行记录查询
中心站程序中的设备运行记录查询同web终端的设备运行记录查询功能。通过起止日期、设备编号、设备类型、运行状态类型等条件查询详细的设备运行记录，展示数据包括：设备编号、设备类型、安装地址、状态改变/持续时间等，可导出打印。
11.9监测设备实时状态查询
通过设备编号、设备类型、运行状态类型等条件查询详细的设备实时状态。展示数据包括：设备编号、设备类型、安装地址、实时状态等，可导出打印。能方便直观的查询到各设备的实时状态，及时针对异常的设备进行问题的排查和处理。
11.10设备定义信息查询
通过设备编号、设备名称、设备类型等条件查询详细的设备信息。展示数据包括：设备编号、设备类型、安装地址、通讯方式、当前状态等，可导出打印。能方便直观的查询到各设备的实时状态，及时针对异常的设备进行问题的排查和处理。
11.11设备运行记录查询
通过起止日期、设备编号、设备类型、运行状态类型等条件查询详细的设备运行记录。展示数据包括：设备编号、设备类型、安装地址、状态改变时间、结束状态、是否确认等，可导出打印。
11.12设备历史异常记录查询
通过起止日期、设备编号、设备类型、异常类型等条件查询详细的设备异常记录。展示数据包括：设备编号、设备类型、安装地址、状态改变时间、结束状态、是否确认等，可导出打印。方便针对历史的设备异常情况进行稽查。
11.13设备电源信息查询
通过电源编号、电源名称、电量储备等条件查询详细的电源信息。展示数据包括：电源编号、电源位置、当前状态等，可导出打印。可查询到各电源的状态信息，特别是断电后可查询到各电源的电量储备状态，方便地面人员及时发现异常电源并进行问题的排查和处理。
11.14设备异常状态报警
设备异常超时报警是指当设备出现异常后系统发出的报警，包括web终端的语音文字提示和声光报警器的声光提示，可查询打印。报警类型主要包括断线、直流、误码、状态未知等，方便地面人员及时发现并作出相关操作。
12.二维地理信息系统展示
系统支持二维地理信息系统定位展示。系统采用B/S模式构建全矿井监控一张图，并采用二维地理信息系统技术实现定位目标的精确坐标展示。具有以下功能：
12.1人员与设备图形化精准定位展示、相关数据的实时显示。
12.2井下巷道、工作面、限制区域、重点区域的特殊标记与展示。
12.3二维地理信息系统具有放大、缩小、旋转、鹰眼、巷道漫游功能。
12.4二维地理信息系统具有单个或多个人员规定时间的轨迹同时回放，能够具有第一视角、第三视角查看轨迹回放。
12.5在第一人称模式下具有鹰眼视图。
12.6二维地理信息系统平台中任何设备（监测传感器、读卡机、分站）通过简单地操作完成点标注的添加、修改、删除等操作。
12.7二维地理信息系统平台具有多数据联动报警（传感器、人员、定位设备、区域、巷道）报警功能。
12.8井下人员具有报警提示，当识别卡发生撤离、求救、欠压等报警时，二维地理信息系统巷道中人员具有声光报警。
13.支持多网、多系统融合
地面融合软件平台根据配置的联动逻辑，当监测数据发现异常情况或报警事件后，自动给相对应区域的人员定位卡发送报警信号，人员定位管理系统收到报警信号后，声响和提示灯闪烁。
14.自诊断、自评估功能
14.1读卡器、分站的设置及定义。
14.2标识卡电池欠压提示。
入井人员在经过唯一性检测装置时，不仅对人员面部特征进行识别还对携带的标识卡进行电压、卡号和定位功能进行检测，如有欠压等异常情况及时提示并闭锁道闸，异常情况处理后方能入井。
14.3读卡器工作状态、供电状态及通信状态
系统对读卡器的工作状态、通信状态实时监测，工作异常时在中心站监测界面红色提示；电源箱对读卡器输出的每一路本安电源进行监测，异常时在报警信息窗口显示报警信息。
14.4定位分站、电源箱等设备及通信网络的工作状态。
系统实现了定位分站状态、电源状态、通讯设备连接状态、数据库连接状态、软件各个模块运行状态的监视功能，实现了状态异常报警。
14.5中心站具有分站、读卡器、标识卡异常工作状态提示。
14.6中心站软件自诊断，包括双机热备、数据库存储、软件模块通信。
15.数据加密存储
采用MD5、RSA等加密算法，按需对不同类型的数据加密，兼顾数据安全性和效率。
16.双机热备
当工作主机出现异常后，备用主机能自动切换为工作状态，切换时间≤60s，避免长时间的服务中断，保证系统长期、可靠的服务。
17.联网上传
联网上传是指将人员定位系统生成的数据按照相应的规定格式传输到指定的平台，数据主要包括井下人员实时信息、考勤数据、轨迹数据、监测设备状态信息，以及各类报警信息。
18.区域限员管理
在采掘工作面进出口处安装限员提示屏，实时显示当前工作面内总人数及其明细（其中明细滚动显示），可设置人数预警、报警值，当达到预警、报警值时，发出声光提示信号。
19.数据存储
携卡人员实时位置/时刻记录应保存3个月以上；携卡人员出/入井时刻、出/入重点区域时刻、出/入限制区域时刻、超员、超时、工作异常、卡号、姓名、身份证号、出生年月、职务或工种、所在区队班组、主要工作地点等记录应保存2年以上；当主机发生故障时，丢失上述信息的时间长度应不大于1 min。
三、主要设备技术参数
1.声光报警箱：工作电压（85～264）V AC；报警时声音强度≥75dB； 光报警强度：在黑暗环境中光信号在声光报警箱正前方 20m 处清晰可见；声光报警箱接收到监控主机通过串口（RS232）发出的控制信号后，能实现自动声光报警功能和解除声光报警功能。
2.矿用本安型读卡分站
2.1工作电压范围：（9.0～25.0）V DC；防护等级：IP65。
2.2标识卡并发识别数量不小于200张。
2.3与标识卡的最大无线收发距离不小于400m。
2.4传输性能
光纤传输：通讯口数量：3路、最大传输距离不小于10km。
以太网电口：通讯口数量：1路。
RS485传输：通讯口数量：1路。
2.5分站与读卡器的通讯
分站与读卡器的接口：1个。
分站容量：单路4台。
最大传输速率：25Mbps。
2.6分站应具有数据存储功能。当系统通信中断时，分站存储标识卡卡号、位置和时刻；系统通信正常时，上传至中心站，存储时间≥2h。
3.矿用本安型读卡器
3.1工作电压范围：（9.0～25.0）V DC；防护等级：IP65。
3.2标识卡（含信息矿灯）并发识别数量不小于200张。
3.3与标识卡的最大无线收发距离不小于600m。
4.矿用隔爆兼本安直流电源
4.1工作电压：90～900V AC；防护等级：IP54。
4.2工作电流：0.3A。
4.3输出：1路12V本安输出，1路18V本安输出，4路24V本安输出。
4.4备用电源工作时间：≥4小时。
5.矿用移动式读卡器
5.1工作电压：（9.0～13.5）V DC；工作电流：≤450mA；防护等级：IP65。
5.2最大并发识别数量不小于80张。
5.3具备电量显示功能，工作时间≥8h。
5.4能够独立测量并显示标识卡距离，与UWB标识卡的最大无线收发距离不小于100m；
6.地面读卡分站
6.1工作电压范围：（9.0～25.0）V DC。
6.2并发识别数量：分站与标识卡并发识别数量不小于200张。
6.3与标识卡的最大无线收发距离不小于400m。
6.4.最大静态定位误差：0.3m。
6.5.传输性能：光纤传输3对，以太网电口2路，RS485传输1路。
6.6防爆类型及防爆标志：矿用本质安全型，Exia I Ma。
6.7.防护等级：IP65。
7.唯一性监测装置
唯一性检测装置系统采用先进的图像识别技术（能同时识别面部污渍、照片、视频、硬质面具、硅胶面具等防伪攻击）、短距离识别技术及唯一性检测算法，通过与人员定位系统融合加强对入井人员管理。
7.1主要技术指标：单张标识卡完好性判断速度：≤2s；人脸识别速度：≤0.6s；系统身份核实容量≤5万人；平均人员通过时间≤4s；人像采集识别距离：0.3～0.7m；多卡检测准确率≥98%；入井人像识别通过率≥99.9%；闸机通行速度：20-60人/分钟；闸门开关时间：0.3-3s可调；闸机平均无故障周期：＞200万次。
7.2传输性能
7.2.1网络信号：TCP/IP电信号传输；10 Mbps/100 Mbps/1000Mbps自适应；传输距离≤100 m。
7.2.2控制信号：传输方式：RS485，传输波特率2400bps。
7.3外形尺寸：327.5 cm×116.4cm×255cm。
7.4采用不锈钢机身，整机重量≤150kg。 
8.标识卡
8.1主要参数功能：
工作电压：3.5V～4.2V DC；最大工作电流≤500mA；防护等级：IP65；具有基于UWB的精确定位功能，工作频率在3.0GHz～5.0Ghz之间，发射功率≤10dBm，接收灵敏度：-80dBm。具有双向通讯、电池欠压提示、报警信息指示、紧急呼救、振动提示、液晶显示、静止姿态检测、无线升级等功能。具有发射无线编码信息的功能，编码范围：1～65534。
8.2电池：可充电，备用时间：≥30d。 
9.矿用本安型显示屏
矿用本安型显示屏满足煤矿井下显示和广播的需求。具有汉字、字符、数据显示功能，可按静止、闪烁、左移、上推、循环多种方式进行显示，具有预定声播放，具有温度测量、显示等功能。
9.1工作电压：10.0～25.0 V.DC；工作电流：≤500mA。
9.2至少同时显示16个汉字或32个字符，在暗处显示光信号能见度不小于20m，可远程设置显示内容及循环方式。
9.3显示屏播放报警声时，在距其正前方1m处的声级强度应不小于80dB(A)。
9.4通讯口数量：1路；通讯方式：RS485(主从式、半双工、双极性)，波特率：2400bps；最大传输距离不小于4km。
9.5防爆类型及防爆标志：矿用本质安全型，Exib I Mb；防护等级：IP54。
9.6外形尺寸：699mm×296mm×95mm；不锈钢外壳，整机重量≤8 kg。
10.矿用本安型信息矿灯
10.1矿灯主要由灯头、摄像头、按键、麦克风、触摸屏等组成。
10.2信息矿灯具有报警、照相摄像功能。
10.3光源采用主光源和辅光源（LED光源）。
10.4信息矿灯具有WIFI通信（IEEE802.11a/b/g/n/ac）、5GNR通信、蓝牙BT5.1BLE通信功能，并提供第三方检验报告。
10.5信息矿灯具有UWB无线传输功能，与人员定位读卡分站、读卡器双向通讯功能；具有通话和短信编辑及存储功能；UWB精确定位最大识别距离500m，提供第三方检验报告。
10.6信息矿灯具有呼救报警功能。
10.7信息矿灯具有充电指示及点亮指示功能。
10.8信息矿灯具有指示灯闪烁提示功能，光信号1m远处明显可见。
10.9快捷键功能：矿灯应具备一键拍照、一键录音、一键摄像功能。
10.10操作方式：矿灯应具备触屏操作及实体快捷键操作两种方式。屏幕应采用电容触摸屏，尺寸不小于4寸。
10.11数据接口：矿灯应提供USB或TYPE-C接口。
10.12操作系统：不低于Android 11。
10.13处理器：不低于8核2.2GHz。
10.14存储：不低于4G+64G，支持最大内存扩展128GB。
10.15防爆标志：Ex ia I Ma；防爆类型：矿用本质安全型；防护等级：矿灯防护等级不低于IP65。
四、供货范围及明细
供货清单仅供参考，不作为最终依据，最终以实现上述所有功能为准。
	序号
	设备名称
	规格型号（仅供参考）
	单位
	数量
	备注

	1
	监控主机
	研华工控机IPC-610L /i7-6700/32GB内存/256GB固态硬盘+1TB硬盘/2G独显/罗技键鼠/千兆网卡*3/音响/27寸液晶显示器/正版WIN10操作系统
	台
	2
	

	2
	融合及数据存储服务器
	Lenovo ThinkSystem SR658，2U机架式服务器 Intel Xeon 5218 16C 125W 2.3GHz ,32G DDR4,8x2.5"盘位, ，3块*1.2T 10k SAS,RAID730/8i/1GB Cache raid0,1，5/4*1Gb LOM，550W白金*2块，3年7*24*4上门&基础安装/键鼠/飞利浦23.6寸显示器 
	台
	2
	用于数据存储、数据上传、WEB发布、三维GIS架构等

	3
	服务器操作系统
	正版Windows2012标准版 简包 工业嵌入式 OEM EMB版本
	套
	2
	　

	4
	数据库
	正版SQL2012数据库标准版5用户 简包 工业嵌入式 OEM EMB版本
	套
	2
	　

	5
	精确定位管理系统软件
	KJ251J
	套
	1
	　

	6
	地面声光报警箱
	KXB-220
	台
	2
	　

	7
	打印机
	HUAWEI PixLab B5
	台
	2
	数据、报表打印

	8
	接口交换机
	H3C千兆交换机SMB-S5016PV5-EI，16个10/100/1000Base-T以太网端口，100/1000 Base-X SFP
	台
	1
	井口唯一性检测装置，安装2进1出双通道配置

	9
	远距离多模态生物识别仪
	R50
	台
	2
	

	10
	单机闸机
	SHX-BZ808B-1
	台
	1
	

	11
	双机闸机
	SHX-BZ808B-2
	台
	2
	

	12
	唯一性读卡器
	KJ251(A)-DK
	台
	2
	

	13
	地面读卡分站
	KJ251(A)-F2(Z)
	台
	1
	

	14
	矿用浇封兼本安型直流电源
	KDY660/15(A)
	台
	1
	

	15
	矿用本安型读卡分站
	KJ251-F3
	台
	30
	

	16
	矿用本安型读卡器
	KJ251-D5
	台
	60
	　

	17
	矿用隔爆兼本安直流电源
	KDY660/24B(B)
	台
	35
	　

	18
	矿用本安型信息矿灯
	
	台
	5
	智能化矿井验收

	19
	标识卡(带充电器)
	KJ251-K9
	张
	2000
	另含备用电池800块　

	20
	本安型显示屏
	不锈钢外壳
	台
	10
	区域限员显示

	21
	矿用移动式读卡器
	FDY100(A)
	台
	8
	　

	22
	矿用单模光缆
	MGTS-4B
	米
	12000
	　

	23
	矿用信号电缆
	MHYV1*4*7/0.52
	米
	8000
	　

	24
	矿用信号电缆
	MHYV4*2
	米
	500
	

	25
	矿用橡套电缆
	MVV3*2.5
	米
	500
	　

	26
	矿用电力电缆
	MY-4*4
	米
	1500
	　

	27
	矿用光纤分线盒
	FHJG-4
	台
	80
	　

	28
	三通接线盒
	JHH-3-A
	台
	100
	　

	29
	四通接线盒
	JHH-4-A
	台
	100
	　

	30
	二通接线盒
	JHH-2-A
	台
	60
	　

	31
	防爆接线盒
	BHD2-40/660(380)-3T
	个
	64
	　

	32
	工具
	62pcs电讯工具组合
	套
	4
	长城精工　

	33
	光纤熔接机
	全自动干线熔接机
	套
	3
	藤仓、住友电工、古河

	34
	辅材
	　
	项
	1
	


五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
1.供方必须是国家工商行政管理部门注册登记的企业，具有工商行政管理部门颁发的企业三证合一营业执照。
2.供方具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。
3.供方必须提供AAA信用等级证书和高新技术企业证书。
4.所投项目必须提供三套同类产品250万以上销售业绩，并提供合同扫描件证明（原件备查），否则不予采信；
5.供方必须提供人员精准定位相关软件著作权及专利证书。
6.供方必须提供煤矿用人员精准定位系统证书。
7.供方必须提供井下设备煤安、防爆证书。
六、货物使用环境及范围
1.海拔不超过1500m；
2.大气压力： 86kPa～110kPa；
3.运行环境温度为-20℃～+40℃；
4.周围空气相对湿度不大于95% （+25℃时）；
5.在有煤尘和甲烷等爆炸性气体混合物的机电硐室中。
七、货物适用标准
供方须执行现行国家标准和行业标准。有矛盾时，按现行的技术要求较高的标准执行。且不限于以下标准：
GB/T3836.1-2021爆炸性气体环境用电气设备　第1部分：通用要求
GB/T3836.2-2021爆炸性气体环境用电气设备　第1部分：隔爆型“d”
GB/T3836.4-2021爆炸性气体环境用电气设备　第1部分：本质安全型“ｉ”
GB50215-2005《煤炭工业矿井设计规范》
GB50581-2010《煤炭工业矿井监测监控系统装备配置标准》
MT209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》
AQ1119-2023《煤矿井下人员定位系统通用技术条件》
AQ6210-2007《煤矿井下作业人员管理系统通用技术条件》
AQ1048-2007《煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范》
《陕西省煤矿智能化建设指南（试行）》
《煤矿安全规程》（2022版）
八、质量及验收要求
设备到货后，由需方组织有关人员对供方所移交设备及备件进行验收。设备外观不得有损坏现象，各种技术参数必须与技术协议内的所有要求相符。
设备安装调试期间，供方要派服务人员到安装现场进行技术指导，解决与产品相关的所有技术问题。
1．用户应有权复制供方提供的各种资料，作为维护管理用。
2．技术培训
为保证设备正常工作，供方应负责培训用户维护人员，使维护工作人员能完全熟悉并掌握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。培训内容一般包括厂家或授权机构高级培训2名和现场培训，培训内容包括以下几个方面：
2.1为维护及安装工作所必须的相关文件的讲解。
2.2设备的安装和测试。
2.3设备的操作和维护。
2.4软件结构和原理。
3．技术支持和售后服务
3.1供方应根据产品销售情况，设立相应的技术支持及售后服务网点，确保设备使用地点的用户能够得到及时优质的售后服务。
3.2设备在安装调试、现场割接、测试、试运行、终验后的保修期内及在保修期满后，因系统设计技术、设备质量等问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题，供方必须提供及时的技术支持。
3.3供方应提供至少一年的保修期（从设备终验合格之日起）。
3.4供方在保修期内和保修期外，应能根据用户要求进行软件修改和版本更新。
3.5在保修期内和保修期外，系统设备如有重大故障，供方接到用户电话后，必须在24小时内赶到现场并排除故障。
4.设备出厂时，供方要提供质量检验合格证、煤安标志证和防爆合格证（含外购件）。 
5.交货时，随机提供技术资料。技术资料包括设备和部件（含外购部分）的操作说明书等，说明书中应有主要部件的装配尺寸和零部件明细。
九、安装、调试要求
设备安装调试期间，供方要派服务人员到安装现场进行技术指导，解决与产品相关的所有技术问题。
十、服务及质保要求
1.系统安装好后，供方为需方有关人员免费进行技术培训，保证需方人员达到熟练操作和能够独立维护、维修。
2.设备到货后，供方安排工程技术人员到矿技术服务，免费进行技术培训、指导组装、调试以及试运转的技术服务。
3.系统试运转期间供方服务人员在需方驻矿服务。
4.整机和配件供应及时，技术服务迅速、彻底，处理问题不遗留隐患。 
5.整机质保期为设备投用后一年，质保期内出现质量问题，供方免费提供更换配件，更换后质保期顺延。
6.设备在使用期内，按需方要求以最优价格确保备品备件供应，供方必须保证及时供应产品的维修配件和备件。
7.设备发生故障时，维修服务人员12小时内到矿，所需配件要及时到矿（常用件12小时内到矿，大型件24小时内到矿）。
8.供方应依法为售后服务人员参加工伤社会保险，为售后服务现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，足额缴纳保险费用；如供方没有依法为售后服务人员购买工伤社会保险，则出现事故后责任由供方全部承担。
9.免费提供技术培训及技术支持。
10.供方提供的设备、材料以及辅材必须满足本技术规格书的设计要求及现场施工要求，如有设备、材料、辅材等漏项、数量不足等情况供方应免费提供。
11.本次系统包含井上下皮带集中控制、视频监控（需方现有视频接入），只需要增加相应的交换机、基站、车载台、人员定位卡等硬件即可，不得再增加其它额外费用。
十一、运输及包装要求
1.供方负责将所购买的产品送到需方指定地点，运输过程中对产品进行防护，避免因防护不到位导致损坏。
2.设备包装要保证各部件色泽鲜艳，各部位不受碰撞、无损伤等现象。设备外观整洁，不得有凹凸变形及脱漆现象。
3.由此产生损失由供方负责。
4.设备到货后，由需方组织有关人员对供方所移交设备及备件进行验收。设备外观不得有损坏现象，各种技术参数必须与技术协议内的所有要求相符。
十二、供方须提供技术资料要求
1.提供完整的本项目所有设备及软件涉及的“三证一标”资料及相关设计图纸、说明书、试验报告等资料各6套、用U盘提供（电子版一套）。提供的技术文件及图纸必须完全能满足本项目总体设计，设备安装，现场调试运行和日常维护的需要。如果不能满足，需方有权提出补充要求，供方将无偿提供所需要的补充技术资料。
2.工程完工验收后10日内提供所有施工图纸、竣工图纸及对系统工程验收和日后维护对应的文本技术资料。
十三、其他
1.系统内井下的所有电气设备均应具备MA认证和防爆认证，其它软、硬件应具备系统MA认证，其他国家规定的产品如接线盒、阻燃通讯电缆、阻燃通讯光缆类产品必须具备煤安证的产品也必须取得相应的煤安证；
2.系统建设厂家要求具有相应的软件和硬件的开发升级能力，能够满足系统的维护管理、功能升级扩容等后期需求。提供系统软件著作权登记证书、硬件产品专利证书等相关证明文件。
3.系统安装期间，涉及与第三方的交涉及费用问题，由供方承担，需方做好配合。
陕西富源煤业有限责任公司

[image: image1.png][image: image2.png][image: image3.png]l‘E AT eEREESEHFHITBTBR A Al

HENAN ENERGY GROUP CO.LLTD.



