
[image: image1.jpg]% il : j/ %) i/






河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿
DYM3-2空盒气压表技术规格书
编      制：
              单位负责人：
              编 制 单 位：城郊煤矿通防科
              编制日期：2024年6月4日
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿
DYM3-2空盒气压表技术规格书
一、产品简介及使用地点

DYM3-2空盒气压表主要用于煤矿及矿藏开采设计的大气压测量仪表。其用途用来连续记录近地面某一时段内空气温度变化的仪器， DYM3-2空盒气压表测量原理均是采用真空气象膜盒为感应元件，随着大气压力的变化产生轴向位移，通过连杆、齿轮传动机构，带动指针在度盘上转动，其示值即为当时大气压力。
二、货物名称及供货范围
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	空盒气压表
	DYM3-2（参考型号）
	台
	


三、主要部件（设备）配置要求及技术参数 
1.压力范围：920hpa-1340hpa；
2.测量误差：≤2.0hpa；
3.气压示度盘最小分度值：1hpa ；
4.温度范围：-30-+40℃；
5.仪器重量：≤1.5Kg； 
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件
1.产品生产制造必须按照国家技术标准和行业技术标准执行，应符合本技术规格书规定的技术要求和买方的要求。
2.所提供的装置是全新的、未使用的、技术成熟的产品，并对质量保证、性能试验及供货的完整性负责。

五、质量及验收要求

1.产品到货后，组织人员进行验收，凡是出现配件不齐全、影响正常使用的，要求厂家立即更换并补齐配件，并再次进行验收，验收合格后，方可投入使用；

2.在质量保证期内（不低于1年），对于产品质量问题造成的硬件自然损坏，卖方必须进行更换；
3.产品使用期间，凡发生质量问题或需要技术支持，卖方保证及时地提供买方提出的技术服务要求；

4.卖方定期或不定期的派专业技术人员对用户进行走访，询问使用情况，发现问题及时解决。

六、安装、调试要求

1.产品出厂前应进行工厂检验和试验，以检查其是否符合技术要求。

2.出卖人应提供材料证明书和工厂试验数据以证明其符合技术协议及合同要求。

3.出卖人应确保产品制造质量，当现场使用中发现设计和制造原因造成的质量问题时，出卖人应负责及时无偿处理或免费更换。

七、服务及质保要求

1.卖方应向买方及时提供各项附件，到货后，买方对产品进行验收，若产品合格则给予验收（仅代表外观验收合格），若产品不合格，产生的费用由卖家承担；
2.在产品使用过程中出现紧急情况，卖方接到电话或传真1小时内应给予买方处理方案，需到现场的应在24小时内到达处理；
3.定期回访并及时提供技术服务。
八、运输及包装要求

1在运输过程中应避免暴晒雨淋，应防止剧烈碰撞，严禁摔掷。
2.应贮存在空气干燥无腐蚀性气体的环境中。
九、供应商须提供技术资料要求
厂家提供产品所采用的标准和规范、产品使用说明书；产品具有合格证，内容包括制造单位、产品名称、规格型号、制造日期或生产批号。
十、其他
1.本技术规范书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规范书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规范书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2.如果出卖人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着出卖人提供的产品完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应以书面形式“对要求的意见和同条件下的差异”为标题在专门章节中加以详细描述。

3.当产品发生因制造质量或资质认证方面问题时，责任由卖方承担。
十一、技术联系人及联系方式：
丁光达 手机号： 19913212959固定电话：0370-5195384
PAGE  

