
[image: image1.jpg]SRARIER 2 P AR 8 4% K AR T
DA

o
SEFS: TS
2024 %5 H 24 H





城郊煤矿多种气体测定器及气体检测管
技术规格书

编    制：

审    核：

分管领导：

2024年5月24日

城郊煤矿多种气体测定器及气体检测管技术规格书
一、使用地点

主要用于煤矿井下各作业地点有毒有害气体的检测工作。

二、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	多种气体测定器
	DQJ 50
	台
	

	2
	硫化氢气体检测管
	0.0001～0.012%
	支
	

	3
	二氧化氮气体检测管
	0.0001～0.01%
	支
	

	4
	氢气气体检测管
	1～4%
	支
	

	5
	氧气气体检测管
	1～21%
	支
	

	6
	二氧化碳气体检测管
	0.05～3%
	支
	

	7
	氨气气体检测管
	20～200ppm
	支
	

	8
	二氧化硫气体检测管
	2.5～100ppm
	支
	

	9
	一氧化碳气体检测管
	2.5～1000ppm
	支
	


三、主要部件配置要求

1、多种气体测定器：仪器严密、不漏气，配备便携式外盒。

2、气体检测管：满足测量范围的需求，提供的检测管应在有效期内。
四、使用环境及范围

1、温度：0～40℃；

2、相对湿度：≤98%；

3、大气压力：80～116kPa；

4、含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下。

五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件

1、产品生产制造必须按照国家技术标准和行业技术标准执行。

2、须具备投标产品的生产许可证、产品合格证（内容包括制造单位、产品名称、规格型号、制造日期或生产批号）等。
六、质量及验收要求

1、该产品必须符合煤矿安全规程的有关规定。

2、产品送到矿后，由供应科、通防科及通风队派相关人员参与验收，验收时严格按照本规格书相关内容执行。

3、验收时，达不到本技术规格书或技术协议相关要求，由供应商自行返厂，矿方不承担任何费用。

4、当产品发生因制造质量或资质认证方面问题时，责任由出卖方承担。

七、质保期及服务要求

1、厂方根据矿方要求负责技术培训，提供技术资料。

2、从到矿日期计算，提供质保期1年，质保期内多种气体测定器出现非人为损坏，供货商无偿提供仪器维修或更换。
八、包装及运输要求

1、接到送货通知后，供应商必须在15日内将仪器送达矿方，运输费用由供应商承担。

2、仪器随行文件（产品合格证、使用说明书和装箱单）装入塑料袋密封后放入包装箱内。

3、送货到矿的要求，必须确保完好无损，运输途中发生的产品变形、损坏等问题，由供应商负责。

九、供应商须提供技术资料要求

使用说明书中应包含测定器的使用方法及校准、维护保养及注意事项等。

十、产品供应期限

供货商必须在接到供应科通知后15天内把产品按时送至城郊煤矿，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通，另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

十一、违约责任

1、供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的1%作为罚金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

2、在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

3、产品应保证所提供产品符合本规格书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过7天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

4、供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。

5、违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。

十三、技术负责人：

通防科：潘浩萌 0370-5195372
