
[image: image1.jpg]T B B IEJeREL 7 BR A ]
AR L ) M3 R 55 B BRI





城郊煤矿电力监控服务器技术规格书

一、项目介绍及使用地点

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿拟采购一套（2台）服务器，用于目前通信机房在用的电力监控系统旧服务器更换升级。
二、货物名称及供货范围

	 序号
	物资名称
	规格型号（参考型号）
	数量（套）
	备注

	1
	服务器
	H3C UniServer R6900 G5
	1
	惠普、新华三、联想、戴尔、华为、浪潮等国内外一线品牌


主要部件配置要求（单台）
1、4U机架式，标配原厂导轨，非OEM。

英特尔至强金牌6348H处理器，基本主频≥2.3GHz，最大睿频频率≥4.2GHz；三级缓存33MB；数量≥2颗；TDP功耗165W；每颗CPU至少24核，48线程或更高性能处理器。
内存：2*64GB DDR4 3200内存。
硬盘：2块960G SSD，4块1.2T SAS硬盘。
阵列控制器：≥1个阵列卡，支持Raid0/1/10/5/50，带2GB缓存, 支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制，最大可支持8GB闪存。
网口：配置不小于4个1G-BaseT以太网接口，1个专用的管理端口。

电源：2个1300W电源（白金级），1+1热插拔冗余电源。

支持Microsoft® Windows Server® 2008 R2 和 2008、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server 和 Vmware ESXi 4.0 嵌入式虚拟化管理程序及以上版本。所有装机软件必须为注册正版软件，免费永久使用。

出卖人免费负责协助配合做好原旧服务器目前安装运行的电力监控系统相关数据备份、迁移、储存、调试运行工作，所有服务器安装并调试运行正常。

一套服务器包含主机和副机共2台，服务器配备安装有KJ516R-RB或其他双机热备切换功能软件，能够实现双机热切换功能，双机热备软件要求具有永久免费使用权限。

    11、服务器及磁盘阵列电源、风扇模块、磁盘等支持热插拔。

    12、提供服务器、处理器、内存、电源、风扇、交换模块、管理模块、硬 盘及各类扩展卡的光通路诊断及故障前预警功能。

13、原厂三年质保，保证使用原厂零配件，技术人员免费到矿服务。

14、提供原厂三年7x24x4现场服务，所有出厂配置、保修信息、客户信息（河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿）可以通过原厂官方网站或者原厂售后电话查询，确保最终我矿的维保信息与厂商一致。
四、货物使用环境及范围

1、海拔高度不超过2000m；

2、运行环境温度5℃～45℃；

3、周围空气相对湿度不大于95%（+25℃）；

五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需符合以下文件要求

     提供原厂授权函以及售后服务承诺函并加盖公章。
六、质量及验收要求

服务器及其附件到货后，矿方会严格按照技术要求及相关规程、规定验收。包装箱无损坏现象，开箱时箱内所附技术文件如说明书、出厂合格证、试验报告等齐全，零件无损坏松动现象。

安装、调试要求

    1、出卖人无偿对设备进行指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止。
2、现场设备具备安装调试条件后，使用人提前一周通知出卖人，出卖人接到通知3个工作日内派人赴现场免费技术指导安装调试，负责解决安装调试过程中出现的问题。

3、出卖人必须选派至少有两年工作经验的技术人员到矿安装、调试（要求对到矿的所有设备进行逐台调试），如果在安装、调试过程中出现产品损坏是供货商造成的，供货商负责调换或维修。
八、服务及质保要求

1、出卖方免费负责现场为使用方培训维修、使用人员和调试工作，按照程序供应配件等工作。

2、设备质保期三年，如在质保期内出现任何质量问题可免费调换。

3、出现产品质量问题时，出卖人将在半小时内做出答复，如需到达现场服务时，出卖人应在接到通知后24小时内到达现场予以解决；如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到技术要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失有出卖人承担，使用人有权拒付设备款。

九、运输及包装要求

运输过程中包装箱不得倒置、倒放，不得遭受强烈颠簸、振动、碰撞及雨、雪的侵蚀。

十、供应商须提供技术资料要求

使用说明1份、产品合格证1份、装箱清单1份，其他有特殊要求的按照矿方要求执行。

十一、交货期

1、供货时间：合同签订后，接到买受人供货通知后30天内交货。

2、供货地点：河南正龙煤业有限公司城郊煤矿。

十二、其他

1、本设备技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书和工业标准的优质产品。

2、如果出卖人没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着供货方提供的设备完全符合本规格书的要求。

3、本规格书的要求与以上标准，设备规格和采购单之间相抵触之处应在制造前通知买方，以便买方澄清，通常执行最严格的标准。

4、本规格书作为合同附件，与投标文件和订货商务合同具有同等法律效力。

5、其他未尽事宜，由双方协商解决。

技术联系方式：0370-5195183

附：1. 基本技术参数响应表（偏差表）

2. 服务及质保承诺书

附件1：基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	产品必须是正版原厂产品、合格证、生产序列号、并与网上查询一致。
	　
	　
	　

	2
	技术参数不低于本技术规格书相关要求。
	
	
	

	3
	出卖人免费负责协助配合做好原旧服务器目前安装运行的电力监控系统相关数据备份、迁移、储存、调试运行工作，所有服务器安装并调试运行正常。
	　
	　
	　

	4
	服务器配备安装有KJ516R-RB或其他双机热备切换功能软件，能够实现双机热切换功能，双机热备软件要求具有永久免费使用权限。
	
	
	

	5
	 服务器及磁盘阵列电源、风扇模块、磁盘等支持热插拔。提供服务器、处理器、内存、电源、风扇、交换模块、管理模块、硬 盘及各类扩展卡的光通路诊断及故障前预警功能。
	　
	　
	　

	6
	提供原厂三年7x24x4现场服务，所有出厂配置、保修信息、客户信息（河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿）可以通过原厂官方网站或者原厂售后电话查询，，确保最终我矿的维保信息与厂商一致。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。           

法人或授权代表签字：            

 单位名称（盖章）：

                                        日           期：

附件2：            服务及质保承诺书

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对电力监控服务器项目，服务及质保方面承诺如下：

一、设备质保期三年，如在质保期内出现任何质量问题可免费调换。

二、出卖人在质保期及质保期之后都要提供技术服务，由专门的工程师受理用户咨询，保证需方在使用设备的过程中，及时得到技术上的支援,并可通过咨询可以获得初步解决问题的指导方法。若出现需要出卖人到现场解决的问题时，出卖人须在24小时内赶到现场并处理问题。

三、设备必须保证终身提供备品备件与服务。

四、出卖人应保证所供货物各种元器件、关键部件采用国内外一线品牌，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人承担；

五、根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金。

六、出卖人应对需方实施项目的全过程及时提供免费的技术培训和免费的操作指导。

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日           期：
