[image: image1.jpg]SAREER IR R GBI AT BUE T B ® & CGEKIE)
DR S H

oW N b

BHREAIN: g iulf,

S BT RS Z%

H





城郊煤矿选煤厂智能选矸改造项目设备（渣浆泵）
技术规格书
编    制    人：

编制单位负责人：

分 管 矿 领 导：

日    期：2024年5月16日

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿
选煤厂智能选矸改造项目设备（渣浆泵）技术规格书
一、项目简介及使用地点

根据安全生产需要，计划购置两台渣浆泵，用于选矸工艺系统改造。该设备为洗选系统重要设备，为保证设备能满足安全技术指标要求,特编制此技术规格书。

二、货物名称及供货范围

1、货物名称及范围：
	序号
	名称
	参考型号
	主要参数
	单位
	数量
	备注

	1
	合格介质泵
	150ZJ-I-A50
	Q≥250m³/h，H≥20m，n≥980r/min，粒级小于48mm，η≥74.5% ，浆体性质：重介质悬浮液，比重大于1.50。配套电动机1台，YE4-280S-6，45kW/50HZ/380V/IP55/F。
	台
	1
	含电动机

	2
	稀介泵
	150ZJ-I-A50
	Q≥200m3/h，H≥25m，n≥750r/min，η≥70% ，浆体性质：稀介质煤泥水，比重1.05-1.50， 配套电动机1台，YE4-250M-6，37kW/50HZ/380V/IP55/F。
	台
	1
	含电动机


2、基本要求

（1）出卖人在投标前可自行到买受人现场踏勘测量或进行技术交流，确定安装位置、方式，确保所供设备与现有在用设备完全互换，与现有基础完全配合，不需要改动土建基础，泵的进料口、出料口等安装尺寸必须与现场尺寸一致，满足现场实际需要，保证设备安全稳定运行。必须能安装为一套完整的、可正常运行的设备系统，安装时缺少零部件由出卖人负责。

（2）出卖人应保证提供设备及部件为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合有关国家和行业标准以及本规格书的要求。

（3）出卖人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本规格书未列出和／或数目不足，出卖人仍须在执行合同时补足。

三、主要部件（或设备）配置要求

1、供货范围包括：泵体、泵进料短接、泵出料短接、泵进出口配对法兰、联轴器、皮带轮、智能无线设备状态检测仪、电动机等。

2、各部件主要材质：泵壳、托架为球铁；叶轮、蜗壳、前后护板、轴套等过流部件为高铬合金Cr28材质（洛氏硬度58-65），泵轴采用调质45#钢。

3、泵主要部件（全部过流部件）必须采用先进精密铸造工艺（消失模铸造或V法铸造），确保铸件密实度高硬度提高寿命更长久、表面光洁、轮廓清晰、尺寸准确更换任何部件零调整。主要部件必须满足以下铸造标准:表面无气孔；铸件表面龟纹大小、深度控制在直径≤2mm，痕迹深度≤0.5mm；铸件表面光洁平整，无金属突出物，无针刺、结瘤；铸件内部不允许有分热裂(晶间裂纹)和冷裂，不允许有砂眼及气孔；铸件表面粗糙度：用80%以上的表面面积的粗糙度代表铸件的表面粗糙度，现场用比较样块进行对比评定，轮廓偏距绝对值的算术平均值Ra≤25μm。

4、密封方式：副叶轮+机械密封。

5、润滑方式采用组合式密封（脂润滑）。

6、泵轴承采用哈瓦洛品牌或不低于以上品牌质量的产品。
7、渣浆泵带无线温振一体传感器，参考型号：PST100 防爆等级：Ex ia llC T4 Ga防护等级：lP67，监测三轴振动和温度，提供设备监测云平台账户，并有运维诊断功能定期推送报告，可以实现智能分析、智能诊断故障预判。或接入选煤厂集中控制系统，并提供相关配套辅件，实现可靠监控。
8、配套电动机采用南阳防爆、佳木斯、ABB、东元电机、西玛电机或性能等同于或优于以上厂家的产品，为YE4系列及以上最新高效节能环保型产品，效率值符合GB18613-2020标准能效二级及以上。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

供货厂家必须有合格的企业资质，具有渣浆泵设计、生产的资质和能力，近3年至少有1项类似设备整机销售业绩，供货时提供产品合格证、检验报告及其他相关资质证明和文件。
五、货物使用环境及范围

1、环境温度：-10℃～40℃；

2、海拔高度：≤1000m；

3、环境湿度:现场有冲水较为潮湿；

4、安装场所：厂房内；

5、耐震能力：7度。

六、货物适用标准

设备应至少符合不限于以下最新版的国家及行业标准：

1、《离心式渣浆泵 形式与基本参数》 JB/T8096-1998

2、《离心式渣浆泵 技术条件》  JB/T5295-91

3、《离心泵  效率》  GB/T13007-91

4、《轴向吸入离心泵底座尺寸和安装尺寸》  GB/T5660-85

5、《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》  GB3216-89

6、《水泵流量的测定方法》  GB/T3214-91

7、《泵的振动测量与评价方法》  JB/T8097-99

8、《泵的噪声测量与评价方法》  JB/T8098-99

9、《泵可靠性测定实验》  JB/T6881-93

10、《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）
11、《选煤厂安全规程》
12、《选煤厂机电设备完好标准》
13、机械行业通用标准等。

上述标准和规范均应为最新有效版本, 未列项目按国家标准执行，没有国家标准按行业标准执行。

七、质量及验收要求

1、保证所提供的设备均是全新的、未经使用的，且均选用优质的材料、采用卖方先进的设计、技术、加工设备和工艺进行制造和装配。

2、保证所供货物完全符合国家现行相关标准和约定的质量、规格和性能等要求。在质量保证期内,出卖人应对因设计、工艺或材料缺陷而发生的任何不足和故障负责。

3、设备的制造应做到技术先进、经济合理、安全适用、设计规范、确保质量。

4、本规范书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

5、外购件、外协件均应附有质量合格证书，必要时按相应标准进行检验，验收合格后方可装配。

6、按产品说明书、相关技术资料及上述配置要求对货物进行验收，验收不合格的应在3日内给予调换。

7、买受人在本规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。出卖人应保证提供符合本规范书和有关工业标准的并经鉴定的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

8、为了对设备生产期间的质量监督，买受人有权派人到出卖人所在工厂进行考验调研。

9、所用材料均应附有质量保证书，必要时应进行化验或鉴别，确认合格后方可使用。

10、验收过程分出厂验收、到货验收及最终验收三个阶段进行。到货产品需有检验合格证。 每一个环节不满足产品标准和国家标准，买受人可以拒签到货凭证。

11、出卖人在产品制造过程中和完工后，应对产品进行各项具体的检测和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。

八、安装、调试要求

1、出卖人负责现场指导安装、调试，直到完全符合技术要求和现场使用条件为止。

2、设备需要安装时，出卖人接到买受人通知后2小时内给予答复，24小时内派技术人员赴现场指导安装、调试。

九、服务及质保要求

1、质保期：产品运行合格之日起十二个月。在质保期内，非人为因素造成损坏由出卖人无偿负责，出现任何质量问题，出卖人负责更换或者维修。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失有出卖人方承担，买受人有权拒付设备款。在质保期内对整机所有出现的设备故障进行免费保修与免费提供、更换各种零部件与配件。每年不少于一次到厂服务、指导。

2、出卖人为买受人提供24小时响应服务，出现产品质量问题或合同设备故障时，出卖人应在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，出卖人应在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

3、出卖人免费为使用人培训操作维护人员（在设备出厂前或现场调试阶段），培训时间不少于24小时，其中基本原理、操作使用和维修保养等知识培训不少于12小时。

4、在进行安装、调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件出卖人应及时更换，一切以满足安全生产和现场使用为指标。

5、出卖人应派专业人员到使用人现场进行技术服务，对其提供的设备安装、调试、试运转及性能进行指导、调试，调试直至整机运转合格，期间发生事故损坏，应由出卖人免费解决。设备出现故障，出卖人24小时内来人负责排除。

十、运输及包装要求

1、包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。

2、重要仪表、零散件应单独包装，再装入包装箱。单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并应与图样相适应。

3、随机文件用塑料袋封好装入箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。

4、设备应分类装箱并应遵循适于运输，便于安装和查找的原则。包装箱外壁应有明显的文字说明，如设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

5、设备在运输过程中必须有防止变形的有效措施, 运输中严禁碰撞和摩擦, 以免设备受损伤。运输及装、卸过程导致的产品质量、安全问题由出卖人负责。

6、技术协议签订后45日内供货，出卖人在规定时间内将货物免费运输卸货到买受人指定地点。

十一、供应商须提供技术资料要求

出卖人供应商应提供以下技术资料，但不限于此： 

提供每台水泵安装尺寸图、产品合格证、装箱单各1份，产品结构图、使用说明书3份；提供产品说明书电子版1份；提供安装尺寸图电子版1份；检验报告1份。提供其他必要的技术资料和文件。

十二、其他

1、产品验收时，发现产品不符合有关规定，买方有权退货、换货或责成供方限期处理，并可向供方索赔其影响生产使用所造成的损失。

2、本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，供方保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的成熟优质产品。

3、签订合同后，买受人保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，供方应予以配合。

4、本技术规格书所使用的标准如与出卖人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

5、本技术规格书为一整体，出卖人应满足其全部要求，如发生矛盾，按较高标准执行。

十三、技术联系人及联系方式

技术联系人：景自中，电话0370-5195278

附：1. 基本技术参数响应表（偏差表）

2. 服务及质保承诺书

附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	合格介质泵：Q≥250m³/h，H≥20m，n≥980r/min，粒级小于48mm，η≥74.5% ，浆体性质：重介质悬浮液，比重大于1.50。配套电动机1台，YE4-280S-6，45kW/50HZ/380V/IP55/F。
	
	
	

	2
	稀介泵：Q≥200m3/h，H≥25m，n≥750r/min，η≥70% ，浆体性质：稀介质煤泥水，比重1.05-1.50， 配套电动机1台，YE4-250M-6，37kW/50HZ/380V/IP55/F。
	
	
	

	3
	各部件主要材质：泵壳、托架为球铁；叶轮、蜗壳、前后护板、轴套等过流部件为高铬合金Cr28材质（洛氏硬度58-65），泵轴采用调质45#钢。
	
	
	

	4
	泵主要部件（全部过流部件）必须采用先进精密铸造工艺（消失模铸造或V法铸造），确保铸件密实度高硬度提高寿命更长久、表面光洁、轮廓清晰、尺寸准确更换任何部件零调整。主要部件必须满足以下铸造标准:表面无气孔；铸件表面龟纹大小、深度控制在直径≤2mm，痕迹深度≤0.5mm；铸件表面光洁平整，无金属突出物，无针刺、结瘤；铸件内部不允许有分热裂(晶间裂纹)和冷裂，不允许有砂眼及气孔；铸件表面粗糙度：用80%以上的表面面积的粗糙度代表铸件的表面粗糙度，现场用比较样块进行对比评定，轮廓偏距绝对值的算术平均值Ra≤25μm。
	
	
	

	5
	密封方式：副叶轮+机械密封。
润滑方式采用组合式密封（脂润滑）。

泵轴承采用哈瓦洛品牌或不低于以上品牌质量的产品。
	　
	　
	　

	6
	渣浆泵带无线温振一体传感器，参考型号：PST100 防爆等级：Ex ia llC T4 Ga防护等级：lP67，监测三轴振动和温度，提供设备监测云平台账户，并有运维诊断功能定期推送报告，可以实现智能分析、智能诊断故障预判。或接入选煤厂集中控制系统，并提供相关配套辅件，实现可靠监控。
	
	
	

	7
	配套电动机采用南阳防爆、佳木斯、ABB、东元电机、西玛电机或性能等同于或优于以上厂家的产品，为YE4系列及以上最新高效节能环保型产品，效率值符合GB18613-2020标准能效二级及以上。
	
	
	

	8
	出卖人在投标前可自行到买受人现场踏勘测量或进行技术交流，确定设备安装位置、方式，确保设备与现有在用设备完全互换，与现有基础完全配合，不需要改动土建基础，泵的进料口、出料口等安装尺寸必须与现场尺寸一致，满足现场实际需要，保证设备安全稳定运行。必须能安装为一套完整的、可正常运行的设备系统，安装时缺少零部件由出卖人负责。
	
	
	

	9
	技术协议签订后45日内供货，出卖人在规定时间内将货物免费运输卸货到买受人指定地点。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：

附件2：

服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对渣浆泵项目，服务及质保方面承诺如下：

一、为矿方提供24小时响应服务，出现产品质量问题或设备故障时，在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

二、整机质保期为产品运行合格之日起十二个月。在质保期内，非人为因素造成损坏由我方负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响矿方生产或造成事故，责任损失由我方承担，矿方有权拒付设备款。在质保期内对整机所有出现的设备故障进行免费保修与免费提供、更换各种零部件与配件。每年不少于一次到厂服务、指导。
三、在进行安装、调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件我方及时更换，一切以满足安全生产为目标。

四、设备指导安装期间，我方安排有经验的工程师全程指导安装，确保安装质量。安装完毕后出现的设备问题、指导安装问题等，责任由我方承担，不推诿给施工单位，绝不出现推诿扯皮现象。设备指导安装完毕后，我方调试设备时间不超过8小时，8个小时后保证设备正常运行，以不影响矿方生产为准。若调试时间超出8个小时，对因影响生产对矿方造成的损失由我方承担。

五、我方免费为使用人培训操作维护人员（在设备出厂前或现场调试阶段），培训时间不少于24小时，其中基本原理、操作使用和维修保养等知识培训不少于12小时。

六、我方按照矿方要求及时提供设备及部件相关技术文件和图纸，以保证工程设计、方案制定和现场施工等工作顺利进行。
七、我方承诺制造整机设备所使用的材料、部件、配件、设备等为全新的，绝对不使用翻新件，若采用翻新件，我方接受矿方一切索赔、惩罚等措施，直至沉没整机设备费用。

......

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：
PAGE  
9

