[image: image1.jpg]TR A IE B RA RSB AER
BRI BT BOE TR WA (PR BARM
A

& w A 2k

PSS W R 2





河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

选煤厂智能选矸改造项目设备（块煤破碎机）技术规格书
编    制    人：

编制单位负责人：

分 管 矿 领 导：

日    期：2024年5月16日

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿
选煤厂智能选矸改造项目设备（块煤破碎机）技术规格书
一、项目简介及使用地点

根据安全生产需要，计划购置1台块煤破碎机，用于选煤厂智能选矸工艺系统改造项目。该设备为洗选系统重要设备，为保证设备能满足各项安全技术指标要求,特编制此技术规格书。

二、货物名称及供货范围

1、货物名称：
	序号
	货物名称
	数 量
	参考规格型号
	主要技术参数
	备注

	1
	块煤破碎机
	1台
	双齿辊破碎机2PGCQ-400*1000，入料粒度：≤300mm，出料粒度：≤70mm，处理能力：100t/h。
	入料粒度：≤300mm，出料粒度：≤70mm，处理能力：100t/h。
	


2、供货范围：

	名称
	单位
	数量
	备注

	电动机
	台
	2
	37Kw/380V/IP55/绝缘等级F

	液力耦合器
	件
	2
	

	减速机
	台
	2
	FLENDER、SEW、SIEMENS、MOTOVARIOTWB 、FALK等品牌

	机体
	套
	1
	铆焊件

	主传动（齿辊总成）
	套
	2
	装配件（含齿板）

	集中润滑系统
	套
	1
	自动集中润滑

	滚轮托架
	件
	2
	铆焊件

	电气控制柜
	套
	1
	

	齿板
	块
	12
	随机配件齿板1套

	附件
	套
	1
	安装附件等


3、基本要求

（1）出卖人在投标前可安排技术人员到买受人现场踏勘测量或进行技术交流，确定安装位置、方式，确保设备与现有土建基础完全配合，满足现场实际需要，保证设备安全稳定运行。必须能安装为一套完整的、可正常运行的设备系统，安装时缺少零部件由出卖人负责。

（2）出卖人应保证提供设备及部件为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合有关国家和行业标准以及本规格书的要求。

（3）出卖人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本规格书未列出和／或数目不足，出卖人仍须在执行合同时补足。

（4）出卖人在中标后须根据买受人现场实际情况，提供设备总图、基础图、电控图等工程设计、方案制定、安装施工必须的图纸，要求出具盖章纸质版和CAD电子版图纸，保证后续施工单位顺利进行设备安装，保证新设备安装投运后能安全可靠运行，各项工艺、技术、安全等指标满足规范、说明书和有关国家行业标准等要求。蓝图及电子版图纸应严格按同一比例绘制，若电子版图纸与蓝图不一致，由此造成的设计变更、现场施工返工、施工误工等费用均由设备厂家承担。
三、主要部件（或设备）配置要求

（一）主要技术参数：

1、入料粒度：≤300mm

2、出料粒度：≤70mm

3、生产能力：100t/h

4、破碎强度：160MPa

5、传动方式：电机+液力耦合器+减速机+齿式联轴器+齿辊。

6、配置防堵转监测装置、失速保护、限位保护、电机温度和轴承温度监测功能，有完善的机械及电气保护功能。

7、联轴器、液力耦合器等转动部位处均要设置保护罩。

8、润滑方式：自动集中润滑。

9、设备配滚轮托架，可在导轨上滚动，便于检修时将整机移出。

10、减速机选用FLENDER、SEW、SIEMENS、MOTOVARIOTWB 、FALK品牌或性能等同于或优于以上厂家的产品。
11、电动机：功率37kW ，防护等级IP55，绝缘等级F，电压380V，频率50Hz。采用南阳防爆、佳木斯、ABB、东元电机、西玛电机或性能等同于或优于以上厂家的产品，为YE4系列及以上最新高效节能环保型产品，效率值符合GB18613-2020标准能效二级及以上。

（二）技术要求：
1、破碎机外观喷砂除锈处理，设备面漆应为耐磨、防锈、防腐蚀漆，保证至少一年内不褪色，不脱落。
2、空运转噪声不超过75dB；

3、齿辊中心距采用液压方式调整，根据生产要求满足不同出料粒度的要求，齿辊轴材质不低于40Cr，破碎齿采用齿板式，齿牙材质为高强度耐磨合金材料整体铸造。

4、破碎机的控制接入选煤厂生产集中控制系统，具有就地和远程两种操作方式。具有国家电气安全标准所规定过流、过热、过载、短路、缺相等保护，接入我厂原有施耐德PLC或适配最新系列PLC产品（能与选煤厂原有生产集中控制系统实现无缝通讯）。控制柜内断路器、接触器、热继电器、中间继电器、按钮、指示灯等器件选用施耐德、西门子、ABB等品牌产品。现场电控箱采用不锈钢防水、防尘、防腐型，外壳厚度不小于2mm。

5、配套设施及安全防护设施安装齐全到位，满足现场使用和相关标准规范要求。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

供货厂家必须有合格的企业资质，具有双齿辊破碎机设计和生产的资质和能力，近3年至少有1项类似设备整机销售业绩，供货时提供产品合格证、检验报告及其他相关资质证明和文件。

五、货物使用环境及范围

1、环境温度：-10℃～40℃；

2、海拔高度：≤1000m；

3、环境湿度:现场有冲水较为潮湿；

4、安装场所：厂房内；

5、耐震能力： 7度。

六、货物适用标准

设备应至少符合不限于以下最新版的国家及行业标准：

1、机械行业通用标准；

2、《煤炭洗选工程设计规范》（GB50359-2016）

3、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）

4、《电动机能效限定值及能效等级》GB18613-2020 

5、《电器设备安全设计导则》GB4046

6、《选煤厂安全规程》

7、《选煤厂机电设备完好标准》

8、JB/T 11112-2010《矿用双齿辊破碎机》
9、破碎机相关国家和行业标准

10、其他相关选煤机械行业标准等。

上述标准和规范均应为最新有效版本, 未列项目按国家标准执行，没有国家标准按行业标准执行。

七、质量及验收要求

1、保证所提供的设备均是全新的、未经使用的，且均选用优质的材料、采用卖方先进的设计、技术、加工设备和工艺进行制造和装配。

2、保证所供货物完全符合国家现行相关标准和约定的质量、规格和性能等要求。在质量保证期内,出卖人应对因设计、工艺或材料缺陷而发生的任何不足和故障负责。

3、设备的制造应做到技术先进、经济合理、安全适用、设计规范、确保质量。

4、本规范书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

5、外购件、外协件均应附有质量合格证书，必要时按相应标准进行检验，验收合格后方可装配。

6、按产品说明书、相关技术资料及上述配置要求对货物进行验收，验收不合格的应在3日内给予调换。

7、买受人在本规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。出卖人应保证提供符合本规范书和有关工业标准的并经鉴定的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

8、为了对设备生产期间的质量监督，买受人有权派人到出卖人所在工厂进行考验调研。

9、所用材料均应附有质量保证书，必要时应进行化验或鉴别，确认合格后方可使用。

10、验收过程分出厂验收、到货验收及最终验收三个阶段进行。到货产品需有检验合格证。 每一个环节不满足产品标准和国家标准，买受人可以拒签到货凭证。

11、出卖人在产品制造过程中和完工后，应对产品进行各项具体的检测和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。

12、有关验收

12.1 中间验收：设备出厂前进行中间验收，验收应在设备交货前15天进行。

12.2 现场质检：

（1）如果在检验、安装、性能测试、交付使用过程中，商品质量、数量、规格和性能与合同要求不相符或因其它安装原因，包装潜在缺陷或作用不适当的材料，使用人有权要求更换。

（2）出卖人技术人员应指导无误，如因卖方指导错误造成设备损坏，应由出卖人负责更换、修理或补偿费用。

12.3 安装后使用前对设备技术参数等进行现场测试验收

（1）空负荷试运转，8小时应作到整机运转无异常，无异响，无渗漏。

（2）运行参数要符合规定要求。

12.4 质量保证：

（1）出卖人保证提供的设备是全新、没有使用过的，采用先进的加工工艺，所选用材质无任何缺陷，且设备的技术性能符合本技术协议的规定。

（2）出卖人提供的设备，在产品使用人现场使用条件下，应达到本技术规格书的技术参数的保证值。

（3）正常使用情况下设备质保期为自使用之日起一年或货到现场验收合格起18个月，以先到为准。在规定的保修期限内如出现质量问题，在接到用户要求服务的电话或传真后，免费进行维修或更换，为用户解决问题。

八、安装、调试要求

1、出卖人负责现场指导安装、调试、试运转，直到完全符合技术要求和现场使用条件，移交生产为止。

2、设备需要安装时，出卖人接到买受人通知后2小时内给予答复，24小时内派技术人员赴现场指导安装、检验和调试。

九、服务及质保要求

1、出卖人为买受人提供24小时响应服务，出现产品质量问题或合同设备故障时，出卖人应在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，出卖人应在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

2、质保期：产品运行合格之日起十二个月。在质保期内，非人为因素造成损坏由出卖人无偿负责，出现任何质量问题，出卖人负责更换或者维修。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失有出卖人方承担，买受人有权拒付设备款。在质保期内对整机所有出现的设备故障进行免费保修与免费提供、更换各种零部件与配件。每年不少于一次到厂服务、指导。

3、出卖人免费为使用人培训操作维护人员（在设备出厂前或现场调试阶段），培训时间不少于24小时，其中基本原理、操作使用和维修保养等知识培训不少于12小时。

4、在进行安装、调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件出卖人应及时更换，一切以满足安全生产和现场使用为指标。

5、出卖人应派专业人员到使用人现场进行技术服务，对其提供的设备安装、调试、试运转及性能进行指导、调试，调试直至整机运转合格，期间发生事故损坏，应由出卖人免费解决。设备出现故障，出卖人24小时内来人负责排除。

6、出卖人技术人员向使用人技术人员进行技术培训，详细讲解技术文件，操作手册、设备性能、维护保养及安全操作等注意事项。

十、运输及包装要求

1、包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。

2、重要仪表、零散件应单独包装，再装入包装箱。单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并应与图样相适应。

3、随机文件用塑料袋封好装入箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。

4、设备应分类装箱并应遵循适于运输，便于安装和查找的原则。包装箱外壁应有明显的文字说明，如设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

5、设备在运输过程中必须有防止变形的有效措施, 运输中严禁碰撞和摩擦, 以免设备受损伤。运输及装、卸过程导致的产品质量、安全问题由出卖人负责。

6、技术协议签订后45日内交货，出卖人免费将货物运输卸货到买受人指定地点。

十一、供应商须提供技术资料要求

出卖人应提供以下技术资料，但不限于此：

1、出卖人签订技术协议后5日内同产品使用人协商技术方案，10日内提供设备安装图、基础图等有关图纸资料，CAD电子版各一份，保证前期工作顺利进行。技术协议签订后15日内给出现场设计和安装所用全部技术资料，并经买受人确认。

2、出卖人应免费提供设备及部件相关的技术文件和图纸（包括电子版CAD dwg格式图纸，加盖公章纸质版3套)，以保证工程施工设计（方案）和现场施工工作的顺利进行。出卖人提供的图纸应充分表现该设备的检修要求，注明该设备最大检修部件的重量和尺寸，清晰注明设备外形尺寸、安装尺寸、重量、预埋件及动载荷（即工作载荷）、电气和控制原理图接线图等相关技术参数和资料。

3、设备送货时提供：设备装箱单根据装箱数量提供；主机和附机说明书各3份；易损件规格明细表3份；主机和附机产品合格证根据设备数量提供；设备总图、安装图、电气控制和接线图等盖章纸质版各3份，CAD电子版各1份；检验报告各1份；发货清单3份；以及其他必要的技术资料和文件。
十二、其他

1、产品验收时，发现产品不符合有关规定，买方有权退货、换货或责成供方限期处理，并可向供方索赔其影响生产使用所造成的损失。

2、本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，供方保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的成熟优质产品。

3、签订合同后，买受人保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，供方应予以配合。

4、本技术规格书所使用的标准如与出卖人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

5、本技术规格书为一整体，出卖人应满足其全部要求，如发生矛盾，按较高标准执行。

十三、技术联系人及联系方式

技术联系人：景自中，电话0370-5195278

附：1. 基本技术参数响应表（偏差表）

2. 服务及质保承诺书

附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	（一）主要技术参数：

1、入料粒度：≤300mm；2、出料粒度：≤70mm；3、生产能力：100t/h。
4、破碎强度：160MPa。
5、传动方式：电机+液力耦合器+减速机+齿式联轴器+齿辊。

6、配置防堵转监测装置、失速保护、限位保护、电机温度和轴承温度监测功能，有完善的机械及电气保护功能。
7、联轴器、液力耦合器等转动部位处均要设置保护罩。

8、润滑方式：自动集中润滑。

9、设备配滚轮托架，可在导轨上滚动，便于检修时将整机移出。

10、减速机选用FLENDER、SEW、SIEMENS、MOTOVARIOTWB 、FALK品牌或性能等同于或优于以上厂家的产品。

11、电动机：功率37kW ，防护等级IP55，绝缘等级F，电压380V，频率50Hz。采用南阳防爆、佳木斯、ABB、东元电机、西玛电机或性能等同于或优于以上厂家的产品，为YE4系列及以上最新高效节能环保型产品，效率值符合GB18613-2020标准能效二级及以上。
	　
	　
	　

	2
	（二）技术要求：

1、破碎机外观喷砂除锈处理，设备面漆应为耐磨、防锈、防腐蚀漆，保证至少一年内不褪色，不脱落。

2、空运转噪声不超过75dB。
3、齿辊中心距采用液压方式调整，根据生产要求满足不同出料粒度的要求，齿辊轴材质不低于40Cr，破碎齿采用齿板式，齿牙材质为高强度耐磨合金材料整体铸造。

4、破碎机的控制接入选煤厂生产集中控制系统，具有就地和远程两种操作方式。具有国家电气安全标准所规定过流、过热、过载、短路、缺相等保护，接入我厂原有施耐德PLC或适配最新系列PLC产品（能与选煤厂原有生产集中控制系统实现无缝通讯）。控制柜内断路器、接触器、热继电器、中间继电器、按钮、指示灯等器件选用施耐德、西门子、ABB等品牌产品。现场电控箱采用不锈钢防水、防尘、防腐型，外壳厚度不小于2mm。
5、配套设施及安全防护设施安装齐全到位，满足现场使用和相关标准规范要求。
	
	
	

	3
	供货生产厂家必须有合格的企业资质，具有双齿辊破碎机设计和生产的资质和能力，近3年至少有1项类似设备整机销售业绩，供货时提供产品合格证、检验报告及其他相关资质证明和文件。技术协议签订后45天内供货，出卖人在规定时间内免费将货物运输卸货到买受人指定地点。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：

附件2：

服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对块煤破碎机项目，服务及质保方面承诺如下：

一、为矿方提供24小时响应服务，出现产品质量问题或设备故障时，在2小时内做出答复，如需到现场服务，在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

二、整机质保期为产品运行合格之日起十二个月。在质保期内，非人为因素造成损坏由我方负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响矿方生产或造成事故，责任损失由我方承担，矿方有权拒付设备款。在质保期内对整机所有出现的设备故障进行免费保修与免费提供、更换各种零部件与配件。每年不少于一次到厂服务、指导。
三、在进行安装、调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件我方及时更换，一切以满足安全生产为目标。

四、设备指导安装期间，我方安排有经验的工程师全程指导安装，确保安装质量。安装完毕后出现的设备问题、指导安装等问题，责任由我方承担，不推诿给施工单位，绝不出现推诿扯皮现象。设备指导安装完毕后，我方调试设备时间不超过8小时，8个小时后保证设备正常运行，以不影响矿方生产为准。若调试时间超出8个小时，对因影响生产对矿方造成的损失由我方承担。

五、我方免费为使用人培训操作维护人员（在设备出厂前或现场调试阶段），培训时间不少于24小时，其中基本原理、操作使用和维修保养等知识培训不少于12小时。

六、我方不在控制界面、软件、程序等环节内设置密码，不设置使用一定期限后的解锁密码。如若违反，矿方可拒付设备款，因此而对矿方造成的损失，我方承担一切责任。
七、我方按照矿方要求及时提供设备及部件相关技术文件和图纸，以保证工程设计、方案制定和现场施工工作顺利进行。

八、我方承诺制造整机设备所使用的材料、部件、配件、设备等为全新的，绝对不使用翻新件，若采用翻新件，我方接受矿方一切索赔、惩罚等措施，直至沉没整机设备费用。

......

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：
PAGE  
11

