
[image: image1.jpg]VO R 44 TE R A PR R SRR KR
VB 3 T B A A S

wE ERl: 2024 £6 A4H




城郊煤矿液压注浆泵技术规格书
一、项目简介及使用地点

液压注浆泵采用双作用活塞往复式结构，全液压驱动，液压恒功率自动变量控制结构，可根据需要采用自带动力及无动力两种模式运行。采用整体式设计，结构紧凑、重量轻、便于现场布置和转场运输。

二、货物名称及供货范围

液压注浆泵（参考型号2ZBY3/18-22、2ZBYSB2.4/23-22），供货数量7台（其中3台自带电机、4台不带电机）。

主要技术要求

1、不带电机液压注浆泵
	型   号
	公称流量
m3/h
	公称压力
MPa
	额定
往复次数
min-1
	容积
效率
%
	总效率
%

	2ZBYSB2.4/23-22
	3-5
（50L/min）
	10-20
	≧20
	≧85
	≧70


2、带电机液压注浆泵
	型   号
	油压系统参数
	配套齿轮油泵参数
(型号：CBT-Fc69)
	煤矿用防爆
电机参数
	液压胶管

	
	流量
m3/h
	压力
MPa
	公称排量
mL/r
	额定压力
MPa
	
	

	2ZBY3/18-22
	5-10
	8-15
	60-80
	15-25
	1、型号:

YBK2-180L-4

2、功率:22KW

3、转速：1470r/min

4、电压:660/1140V

5、电流：43/-24.8
	采用符合MT98标准要求的KJRB2高压胶管总成。


四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

生产厂家必须有合格的企业资质，提供下列有关质量保证的文件，至少包括：生产许可证、煤安证、防爆合格证等。 

货物使用环境及范围

工作环境温度0℃～40℃；贮存环境温10℃～＋40℃；空气相对湿度不大于95%(+25℃)；有甲烷和煤尘等爆炸危险的矿井中。

六、货物适用标准

设备整机、各部件及附属装置应符合现行使用的国家和行业有关标准最新版，包括但不限于以下：

	序号
	标准（规范）编号
	标准（规范）名称

	1
	GB/T9234-2008
	机动往复泵

	2
	GB3766-83
	《液压系统通用技术条件》

	3
	GB3836.1～GB3836.4-2000
	《爆炸性气体环境用电气设备》

	4
	GB/T15706.1－2007
	《机械安全基本概念与设计通则》

	5
	GB/T15706.2－2007
	《机械安全基本概念与设计通则》

	6
	GB/T16856－199
	《机械安全风险评价的原则》

	7
	MT/T98-2006
	液压支架用软管及软管总成检验规范


七、质量及验收要求

1、自安装调试合格运转开始，质保期一年。在质保期内，非使用原因造成的设备故障，出卖人无偿负责免费更换或维修。

2、在质保期内，接到产品故障信息后出卖人应在24小时内到达故障现场，免费更换或维修、调试。

3、出卖人免费为矿方培训操作和维护人员。出卖人终生提供技术、维修、优质服务、优惠供应备品备件。

4、在安装、测试期间，出卖人派服务人员到安装现场进行技术指导，解决与产品相关的所有技术问题，完成调试、设备正常运行。

5、各种元器件、关键部件采用国内外一线品牌。自投入使用之日起，在规定使用条件下，如出现质量问题，出卖人应在8小时内赶到产品使用现场进行服务或更换。

八、安装、调试要求

如需要现场服务，供方无偿指导设备安装及协助进行调试。

九、服务及质保要求

质保期从设备投入使用之日算起一年，在质保期之内若发生质量问题，供方应在24小时内派有经验的技术人员到现场免费修理，直至更换部件或整台设备，质保期则从维修和更换部件、设备验收合格之日起重新算起。由此产生的经济损失由供方承担。

十、运输及包装要求

1.设备应分类装箱并应遵循适于运输，便于安装和查找的原则。

包装箱外壁应有明显的文字说明，如设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

2、运输过程中必须有防止变形的有效措施, 运输中严禁碰撞和摩擦,以免设备受损伤

十一、供应商须提供技术资料要求

随机提供：质量检验合格证，出厂试验报告，整机及分项MA标志证书，带电机液压注浆泵防爆合格证，易损件参数及明细表，随机附件清单(含随机工具)、随机备件清单，7套说明书，7套图册（有电子版的图册、配件明细）。
十二、其他

1、产品验收时，发现产品不符合有关规定，买方有权退货、换货或责成供方限期处理，并可向供方索赔其影响生产使用所造成的损失。

2、本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，供方保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的成熟优质产品。

3、签订合同后，买方保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，供方应允若予以配合。

4、本技术规格书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

5、违反本技术要求的，签协议时发现的一律废标；验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金。

6、合同签订60天内到货，送货地址为河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿仓库内。

7、技术联系人及联系方式：秦洋  13903702131。
附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	不带电机液压注浆泵需符合技术规格书中三.1技术要求
	
	　
	　

	2
	带电机液压注浆泵需符合技术规格书中三.2技术要求
	　
	　
	　

	3
	工作环境温度0℃～40℃；贮存环境温10℃～＋40℃；空气相对湿度不大于95%(+25℃)；有甲烷和煤尘等爆炸危险的矿井中。
	
	
	

	4
	带电机液压注浆泵需具有防爆证和煤安证，设备防爆等级和煤安资质需满足城郊矿井下机电设备使用要求
	
	
	

	5
	生产厂家必须有合格的企业资质，提供下列有关质量保证的文件，至少包括：生产许可证、煤安证、防爆合格证等。
	
	
	

	6
	设备整机、各部件及附属装置应符合现行使用的国家和行业有关标准最新版
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：
附件2：

服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对矿用液压注浆泵项目，服务及质保方面承诺如下：

一、为矿方提供24小时响应服务，出现产品质量问题或设备故障时，在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

二、质保期：矿用液压注浆泵质保期为产品运行合格之日起十二个月。在质保期内，出现任何质量问题或非人为因素造成损坏，配件达不到要求使用周期，或不能满足生产工艺要求，出卖人免费负责更换（赔偿）或者维修。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失由出卖人方承担，买受人有权拒付物资款。

三、在进行安装、调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件我方及时更换，一切以满足安全生产为目标。

四、我方安排有经验的技术人员全程指导安装，安装完毕后出现的设备配件问题、安装问题等，责任由我方承担，不推诿给施工单位，绝不出现推诿扯皮现象。设备配件指导安装完毕后，我方调试设备时间不超过4小时，4个小时后保证设备正常运行，以不影响矿方生产为准。若调试时间超出4个小时，对因影响生产对矿方造成的损失由我方承担。

五、我方免费为使用人培训操作维护人员（在设备出厂前或现场调试阶段），培训时间不少于72小时，基本原理、操作使用和维修保养等知识培训不少于24小时。

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：


