煤矿微震监测系统检波器（矿用本安型拾震传感器）

技术要求

一、执行技术标准

能够在煤矿井下有瓦斯和煤尘爆炸危险的场所使用，符合《煤矿安全规程》要求，适用于煤矿井下环境，设备有煤安证。
仪器设备及技术参数符合GB3836.4-2000 《爆炸性环境用防爆电气设备》、 GB/T24260-2009 《地震检波器》、GB/T 25217.4-2019《冲击地压测定、监测与防治方法第4部分:微震监测方法》，满足井下监测需求。

二、煤矿微震监测系统主要技术要求

（一）监测系统要求：

（1）传输通道个数：16/32/48通道

（2）安装方式：顶板锚杆、底板锚杆

（3）检波器灵敏度：200（V/m/s）/100（V/m/s）

（4）检波器频带宽度：2～200Hz/10～1000Hz/60～1500Hz

（5）信号传输形式：信号电缆

（6）非线形误差：各测点的同步时间误差小于10-6秒

（7）记录处理的动态范围：110dB

（8）采样频率：1k/2k/3k/5k

（9）系统架构：地面服务器、井下分站、检波器

（10）软件设计：根据国内操作习惯设计，中文

（11）定位精确度：±5m(X,Y)、±10m(Z)

（12）震源定位最小震动能量：100J

（13）系统井下部分安全等级：IP54

（14）系统井下部分防爆等级：矿用隔爆兼本安型，Exdb[ib]Imb
（15）能够与矿井现有微震监测系统进行兼容。
（二）安装要求：

锚杆施工角度尽量竖直（垂直水平面），锚杆直径一般选择φ22mm。
顶板锚杆要做到全长锚固，保证锚杆不晃动，避开钢带。

底板锚杆需要全长锚固并搭设水泥台（长*宽*高：300mm*300mm*200mm），搭设水泥台需挖去表面浮土，锚杆外露长度50mm至100mm。 

锚杆施工完成后，要做到完全不晃动，用手握住锚杆头，用工具敲击锚杆外露部分，手感觉到的震动不超过 2s，无长时间持续震动即为合格。

新安装系统或挪移工作面时，必须新打锚杆，锚杆外露100mm至150mm即可，加装托盘及锚杆帽后外露 50mm 至 100mm，不能外露过长。

[image: image1.png]47L& 8mme

S

& 20mm $iFe

KA i 1]
AT

R I i 1 71





图1 顶板、底板检波器锚杆安装示意图

（三）主要技术要求：

1、型号及其含义 

[image: image2.png]KJ 551— F1  (A)

WitFs

Tk

HiLFS

BRI P RGERBA





 2、防爆型式及防爆标志： 

防爆型式：矿用隔爆兼本安型。 

防爆标志： Ex d [ib] I Mb 

3、工作电压： DC24V。 

额定功率：≤100W。 

4、外形尺寸
KJ551-F(A) v1.0 矿用隔爆型微震监测主站重量为60kg，尺寸为长616mm，宽442mm，下图为尺寸图。
[image: image3.png]



5、工作原理
监测子站采集检波器传送的电压信号，进入子站设备内的采集卡进行数据处理，由采集卡将数据转换成 TCP/IP 标准通信格式的通信方式，与监测主机进行快速稳定的数据通信，使得监 测主机能实时对采集的数据进行处理。其内部模块的供电有 DCDC 电源转换模块将 24V 直流电转 换成各模块需要的工作电压。具体原理框图如图所示：

[image: image4.png]P

KJ551-F1 (A) ™ Fi I 1% e A 22 B A0 s -5
J5H AE P

DC DCHLIFHISR
R 24VDC/5V. 12VDC
— 100W
stz
I 1
B RAEAL
F 81200
n<12 i T ib

[ Tt tema [ st asn




6、技术参数
（1）采集信号制式 

电压信号DC(-5～+5)V，12路； 

（2）微震监测子站与监测主站的信号传输 

a) 传输方式：单模光纤； 

b）波长：1310nm； 

c）传输速率：100Mbps； 

d）发射光功率：(-15～0)dBm； 

e）接收灵敏度：≤ -25dBm； 

f) 最大传输距离：1km。 

（3）最大接入容量：每台分站所能接入配套拾震传感器的最大数量为12台。

7、拾震传感器（GZC60(A)）

（1）监测分量：垂直； 

（2）频率范围：60～1500Hz； 

（3）灵敏度：90-200V/m/s±10％； 

（4）失真：≤0.3%； 

（5）阻尼系数：0.76； 

（6）安装方式：顶、底板锚杆； 

（7）假频：纵波 120Hz 横波 90Hz；

8、环境条件 

（1）微震监测子站在下列环境条件下应能正常工作： 

a. 温度： 0～40℃； 

b. 相对湿度：≤ 95% (+25℃)； 

c. 大气压力： 80～106kPa； 

d. 煤矿矿井有爆炸性气体混合物，但无显著振动和冲击、无破坏绝缘的腐蚀性气体。

（2）微震监测子站承受最恶劣的储运条件 

a.高温：+60℃； 

b.低温：-40℃； 

c.平均相对湿度： 95%（+25℃）；

d.振动：加速度 50m/s2； 

e.冲击：峰值加速度 500m/s2。

三、其他要求

1、生产厂家应提供设备出厂各项试验报告、防爆合格证、煤安、检验合格证、产品合格证、使用维护说明书（含电子版）、随配附件和工具以及清单等出厂资料各1份。

2、货物在交付采购方前发生的风险均由供货方负责。

3、未尽事宜，由双方协商解决。

4、交货期：合同生效后30日历天内。

5、交货地点：河南焦煤能源有限公司中马村矿。

6、付款方式:无预付款，货物送到采购方指定地点验收合格，供方开具全额增值税专用发票，采购方挂账后，分期支付至合同总价款的50%，投运3个月无质量问题分期付40%，剩余合同总价款的10%作为质量保证金，设备运行满一年且无质量问题后，分期无息退还。
四、技术培训及售后服务事宜

1、设备到采购方指定地点后，生产厂家派技术人员到矿进行技术服务，免费进行技术培训、指导使用、调校系统。

2、设备出现问题，接采购方通知后，生产厂家在2小时内做出有效反应，服务人员在24小时内到位，处理问题不留隐患。


