[image: image1.jpg]AENE

Al Ba aeism

HENAN ENERGY

RAZBERN (EH) DIl HREEAT
5 RARBRE =M RS B

—O=P4E)NA =+ NH




一、项目简介及使用地点
红岭公司购置YBC3-300（1140）型矿用隔爆型三相异步电动机1台,主要用于1703工作面电牵引采煤机MG300/700-QWD配套使用。
二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	参考型号：YBC3-300（1140）型矿用隔爆型三相异步电动机
	台
	1
	


三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

  厂家生产的矿用隔爆型三相异步电动机需具备“两证一标”（即“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”）及相关检验、检测报告。

四、货物使用环境及范围

1、海拔不超过 1000m；

2、周围环境温度不高于+40°C，不低于-20°C；

3、空气相对湿度不大于 95%（+25°C 时） ；

4、 有甲烷混合气体和煤尘,且有爆炸危险的场所；

5、强烈颠簸、震动和与垂直面的倾斜度不超过 15°的环境；

6、无破坏金属和绝缘材料的腐蚀气体和蒸汽的地方；

7、无滴水和水浸的地方

五、货物适用标准

      所有产品设计和制造符合中国最新版国家标准（GB）、煤炭标准（MT）及《新版煤矿安全规程》相关规定的要求，标准如与产品使用人所执行的标准不一致时，取高标准执行，其他标准按国标、部标或行业标准制造验收。

六、技术参数
1、额电压：1140V 

2、功率：300KW 

3、防护等级：IP67工作定额：SI    

4、频率：50Hz 

5、接法：Y  

6、电流：177A 

7、标准编号：MT476-1996《YBC系列采煤机用三相异步电动机》 

8、额定转速 ：1483r/min 

9、允许温升：125℃

10、绝缘等级：H   

11、冷却水量：≥1.880m³/h ，冷却水压：≤3.0MPa,冷却水温：≤25℃。
12、电牵引采煤机MG300/700-QWD配套使用，电牵引采煤机生产厂家：天地科技股份有限公司，配套矿用隔爆型三相异步电动机生产厂家：抚顺煤矿电机制造有限责任公司。
七、质量及验收要求

根据设备的技术要求到使用单位对设备进行验收，由使用单位组织有关人员对设备进行开箱验收。

八、安装、调试要求

1、设备在安装、测试期间，出卖人必须派技术人员到安装现场进行免费技术指导，解决与产品相关的所有技术问题，完成调试，并经验收人员验收合格。

2、产品出卖人免费对使用方相关人员进行免费培训。  

九、服务及质保要求

1、 保质期：设备安装调试并投入使用后1年，保质期内如出现质量问题，厂家应免费维修及更换。

2、设备使用过程中出现故障需要技术指导时，必须在24小时内提供技术支持或委派工程技术人员现场指导。

十、运输及包装要求
  出卖人免费运送到河南省安阳鑫龙煤业（集团）红岭煤业有限责任公司，并保证运输过程中设备完好。

十一、供应商须提供技术资料要求
  每台设备提供图纸、装箱清单、产品合格证、矿用产品安全标志证书、防爆合格证、带有价格的配件明细表2套。

十二、其他
