[image: image1.jpg]=Y

Al g REE

2 FHR AR A R 5TAE 2 7]
B IR B BOR RS 5





[image: image2.jpg]KK BRI B LR

am: s § AV B

T &K

LRI A IR ] PR AR ARER

FEHERSH

RAE 2 RAENE R A BB RIEE TE, RHRAEIE RS
AFEWE B TFRES (3EMS. SCS-150T) WA, FEREER 150t, AT
MR iR ERE. (LA ESH(UES%, BV LA

S LR &4 LHLERL Fes
AT % % M
% 92) (’%} /’f%}
HHT 'k:. l% Z
i ’
e [ i
HERS a%/j};';‘ﬂi /7":) 4
HLE /’%L/ 5/4 / 5
s | }&?:ﬁ, ﬁKZU
‘ .
Eik Zi - b e

wawiE: ((7763474P





汽车衡技术规格书
一、项目简介及使用地点

根据安阳大众煤业有限责任公司建设选煤厂需要，安阳大众煤业有限责任公司需购置电子汽车衡两台，使用地点为安阳大众煤业有限责任公司，为保证产品能满足安全、技术、工艺质量等指标要求,特编制此技术规格书。
二、基本要求

1、出卖人投标前须进行现场勘察或技术交流，安排技术人员与采购方、设计院沟通设备使用工艺、安装环境，安装基础、附件等情况，进行充分的技术交流，确保所供设备能满足现场安装和实际使用需要，如技术交流不到位，后期提供设备不能正常安装或使用出卖人负全责。
2、出卖人应保证提供的设备、配件为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合有关国家和行业标准以及本规范的要求。禁止提供国家安全监察局第1-6批目录内明令禁止使用的淘汰设备。

3、出卖人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。所有涉及外购配套件，应优先选用国内外知名品牌产品，选用新型、高效节能的产品，并有生产许可证及生产检验合格证。同时提供外购件厂家联系方式，提供产品说明书、图纸、合格证等相关资料。重要部件、重要电控原件等重要部件品牌选择需取得需方认可。供方对外购的部件及材料进行检验，并对其安全、质量、性能负责。 

4、设备应根据现场安装位置及工作环境进行现场设计，并提供方案设计图纸，在满足有关标准的前提下，力求系统简单可靠。

5、出卖人负责设备安装，并负责检验、调试、校验、检测等后续所有手续，直至设备正常使用。
6、所有设备均正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，没有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题，设备结构应满足方便日常维护需要。  

7、计量设备需满足国家、行业计量法律、法规和规范，不得提供不满足国家和行业计量标准和规范的产品。设备安全和质量直接关系安阳大众煤业有限责任公司地销外运称重计量精确度，如故障或称量不准，直接影响矿井销售工作，必须达到技术及质量要求。

三、主要规格型号及技术参数
	序号
	项目名称
	设备参数

	
	整机规格型号
	SCS-150T（型号供参考）

	
	额定称重量
	150吨

	
	静态准确度等级
	III

	
	秤体结构
	全钢结构

	
	安全超载
	125%F.S.

	
	生产许可
	计量器具型式批准证书和型式评价报告

	
	防作弊
	数字式车辆衡防作弊功能

	
	装置避雷
	整体系统应有整体避雷措施；传感器，仪表等电器部件应有防雷设计； 防雷击水平 80000A。

	
	秤

台
	台面尺寸
	现场测量为准

	
	
	台面规格
	全钢台面，整板定轧，尺寸及安装方式需现场测量确定

	
	
	结构型式
	框架梁结构

	
	
	模块数量
	3

	
	
	秤体刚度
	优于1/1000(确保计量性能)

	
	
	焊接方式
	自动焊(确保焊接性能)

	
	
	表面是否有螺栓/螺母
	否(方便维护)

	
	
	设计轴载
	不低于60吨

	
	
	防滑性能
	选用优质环氧类耐磨防腐油漆，较大的摩擦系数，整体全花纹钢板台面，可有效防止汽车车轮的打滑

	
	
	防锈、腐蚀
	秤体整体抛丸处理，自动喷漆，增加油漆的附着力；选用优质环氧类耐磨防腐油漆，防腐蚀效果好

	
	柱

式

数

字

式

传

感

器
	规格型号
	CZL-YB-40SH系列柱式数字式称重传感器（供参考）

	
	
	准确度等级（精度）
	C3

	
	
	额定容量(吨/只)
	不低于50吨

	
	
	数量个/台
	8个

	
	
	结构
	柱式

	
	
	材质
	不锈钢（定制）

	
	
	是否采用有精度补偿
	是

	
	
	防护能力
	达到IP69K等级

	
	
	使用温度范围
	-30~60°C

	
	
	安全超载能力
	最大安全过载为150%F.S.

最大极限过载为300%F.S.

	
	显

示

仪

表
	规格型号
	数字式称重显示仪表

	
	
	外壳材料及防护等级
	不锈钢304， IP66及以上；抗干扰能力强

	
	
	通讯接口
	RS232/RS485(以太网可选配)

	
	
	重量显示
	LED

	
	
	A/D转换速率
	366次/秒

	
	
	数据存储数量
	5600组数据

	35
	其他
	软件及工控系统
	根据现场实际配置，工控机配置不低于联想M435配置。

	设备推荐品牌：梅特勒-托利多、塞多利斯、山东金钟，新益德等知名品牌，含配电柜、控制部分、打印机及所有辅件，其他根据现场实际配置，需终身提供免费技术支持，软件程序终身免费升级，不得设置远程锁定。


主要技术要求

1、安排技术人员与采购方、设计院沟通设备使用工艺、安装环境，安装基础、附件等情况，进行充分的技术交流，确保所供设备能满足现场安装和实际使用需要，如测量不准、现场勘察不到位或技术交流不到位，后期提供设备不能正常安装或使用出卖人负全责。鉴于销售连续性需要，汽车衡采取地上式安装方式。
2、汽车衡设计必须按照国家相关法规、标准规定的计量衡器设计制造，以最新技术生产的高准确度传感器和数字式电子称重指示器，能满足现场计量称重需要。

3、汽车衡台面充分考虑重车碾压、预留变形伸缩缝、排水系统等因素，确保台面尺寸准确。
4、称台宽度3.4m，长度18m，无基坑数字电子式，分度值为20kg。仪表工作温度-20℃－+55℃，传感器温度-40℃－+55℃，相对湿度＜95%。
5、电子汽车衡必须采用先进的设计手段，可与控制室上位通讯，用计算机进行刚度、强度受力分析计算，保证承载器受力合理。构架应为全钢框架或U型梁结构，承载器的安全载荷为125%FS额定称量，保证秤体整体强度和局部强度匹配。秤体在高频率使用过程中不产生永久性变形，确保秤体经久耐用，秤体需通过疲劳试验机测试，并提供测试报告。

6、承载器整体结构采用无盖板方式，面板为整板无拼接（宽度≤3.5m）具有足够的刚度（优于1/1000），设计外形美观。整体设计模块化、标准化、系列化、可以自由组合成7～24米范围内多种规格尺寸的汽车衡。

7、传感器支点设计合理，传感器选用SH系列高精度数字式双球头柱式传感器，防护等级IP69K。轴载荷重产生的翻转力矩为零，秤台受力后重心平稳。汽车衡限位装置采用外置式，安装在汽车衡的两端外侧，便于观察和调整维护。

8、加工制造工艺要好、防腐性能要高。生产需确保使用优良材质，承载器使用的钢材需全部选用济钢、莱钢、马钢等国内大型钢厂产品，确保材质优良，没有瑕疵。使用数字火焰切割机或数字剪板机进行下料，数字折弯机进行弯板，保证加工的零部件尺寸精确，全部采用CO2气体保护焊加工，无焊瘤、无咬边、无气孔、无裂纹、减少应力和变形等缺陷、保证焊接质量。结构件表面进行整体抛光、喷漆处理，

9、高精度数字称重传感器需采用激光焊接密封，全不锈钢结构。采用全密封双球头柱式结构，抗偏载和过载能力强；准确度等级达到C3；采用金属膜片焊接密封工艺，防水、防尘能力达到GB4208规定的IP69K等级，并提供测试报告。内部装配数模转换模块和CPU处理器，输出为数字信号，适合远距离传输；承载方式为压式，动态响应好。具备安装简单、自动调心和防旋转功能、有良好的抗侧向能力；总线结构便于多个数字传感器的应用，在同一系统中最多可接不低于48只数字传感器。通讯速率高，抗干扰能力强，内置过压保护电路，具备防浪涌能力，能够经受电子干扰，射频干扰等问题。

10、高精度数字称重传感器具备故障自诊断功能，数字传感器出现故障时会发出错误代码，根据代码可判断故障原因，使应用更加方便。可采用数字技术实现传感器的非线性、温度性能等参数的自补偿。更换数字传感器后不需要重新对衡器进行校准。可根据指令更改传感器的特性参数，数字技术使汽车衡的偏载（四角）校准一次自动完成，抗疲劳强度不低于100万次，并提供测试报告。

11、数字称重指示器应具有良好的人机对话界面，功能齐全、性能可靠、稳定性强、操作简便、精度高、抗干扰能力强。抗干扰试验符GB/T2311-2008 B.3的有关规定、符合GB/T7724-2008《电子称重仪表》规定、符合GB7724-1999《称重显示控制器技术条件》，全面板操作，自动修正偏差，具备强大的自检功能。应有完整的数据储存、查询、删除功能；具有零点跟踪、去皮功能。

12、数字称重指示器方便快速的实现传感器总线编址，需具备当一只传感器出现故障时，自动断开与传感器总线连接，不影响其他传感器数据传输的功能。仪表可显示故障传感器信息，仪表与传感器数据传输采用硬件CRC校验，保证数据传输的高可靠性，适用于高干扰的环境。

13、汽车衡数字称重指示器需有良好的人机友好界面，可同时显示16个传感器测量，可存储5600部过磅数据、200部未完成过磅数据、1000部预存空车重，可分别设定皮重、计量上下限、欠量、超量、判别；可采用TCP/IP Ethernet网络联机、RS-232、RS-485方式进行数据传输；传感器接口，具有稳定度高、误差率低、传输速率高等特性；可支持16只数字传感器，应具有除皮功能：包括手动、自动除皮、数字去皮。

14、可通过TCP协议进行远程数据传输；通过网络连接，可实现厂区多台设备集中管理；可通过电脑浏览器远程查看实时称重数据的功能。
15、设备需具备置零和零点跟踪功能；具有数字校秤功能；具有用户编程功能；具有丰富的打印功能，本仪表直接可以连接大多数9针、24针80列以上打印机，并能支持ESC/P打印控制码，实现中英文打印，打印各种形式的称重报表。

16、设备需具有多种接口，RS-232、RS-485通讯接口、20mA电流环、标准的并行打印机接口；仪表设备单独接地，能有效的起到抗干扰防雷击防静电作用；面板设有铅封，便于进行参数编程，衡器校准及计量管理。

17、防护设计要求合理，可靠。汽车衡传感器线走线合理，能有效避免传感器电缆线的机械损伤等原因造成汽车衡的计量性能失误，同时防止了人为等因素在传感器电缆线上的作弊行为。

18、汽车衡传感器线走线要合理，抗干扰、防电击、雷击性能搞，符合国家标准。
19、汽车衡需采用抗干扰、防电击、雷击设计。汽车衡基础设计需符合GB50057-94《建筑防雷设计规范》和GB64-83《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》要求，设计要有良好的接地网，接地电阻小于4Ω，承重台需通过专用接地线与接地网连接，仪表要设有单独的接地，传感器安装时需采用一根多股编织铜线跨接，使基础板与承重台连接成为一个等势体，防止因意外电流从传感器上经过，造成传感器损坏。

20、高精度数字称重传感器，需采用激光焊接密封，全不锈钢结构。全密封双球头柱式结构，抗偏载和过载能力强，准确度等级为C3，采用金属膜片焊接密封工艺，防水、防尘能力达到GB4208规定的IP69K等级。

21、系统设备整体能满足通讯速率快、精确度要高，数字化、网络化、智能化应用程度高，功能化齐全，抗干扰能力强，具备故障自诊断功能的要求。

22、汽车衡配备称重管理系统。称重管理软件必须具备防作弊功能，防作弊功能具有防作弊曲线，皮重超差报警、权限系统及系统日志功能。称重指示器应具有良好的人机对话界面，功能齐全、性能可靠、稳定性强、操作简便、精度高、抗干扰能力强等功能。称重系统防作弊功能具有自助计量、红外防作弊、智能挡车、红绿灯、语音提示系统、视频监控系统、大屏幕显示器组成。
23、汽车衡主梁为U型梁结构，采用优质钢材，通过大型数控折弯机折弯成型。U型梁与秤体面板之间采用全自动连续焊缝，不得有焊接缺陷，U型梁与钢板组成封闭箱体结构，抗扭能力、防腐能力强。需充分考虑各类载重汽车在秤体上的分布情况，保证车轮在秤体任何地方均有有效支撑，避免局部变形。秤体支撑点与搭接受力点重合，翻转力矩为零，彻底消除秤体翻转隐患。

24、限位采用外置式多点位撞击限位，能全方位保护称体与传感器，使每片秤体单独保护，在日常使用、维护时便于观察、维护。

25、汽车衡称重系统具备一卡通、出入库系统对接接口，后期技术改造升级时需能满足接入需求。

26、根据现场实际,汽车衡正常使用所用的工控机、打印设备、控制箱、控制柜、控制电缆及其他开关等电控装置均由供应商采购配备,涉及的电气原件为国内外一线品牌。控制箱能实现就地集控转换控制，集控由PLC远程控制。汽车衡安装后周围防水需做完善。
27、设备调试所需特殊润滑油等耗材供应量投标时应注明，并提供（满足一年以上使用），随主机提供相应的专用检修和拆卸工具一套。乙方需根据甲方需要和实际使用情况，需免费提供正常使用条件下1年的随机易损件、消耗件、常用零部件作为备品备件。如设备一年内有易损件非人为损坏，厂家予以免费更换。

28、设备铭牌需采用不锈钢或铜制永久固定铭牌，字迹清晰，参数准确，文字内容为阳文蚀刻或激光打印。

29、设备的外观颜色及防腐处理：设备机体及外观需用优质环氧防锈漆进行防腐处理，除锈后，采用先进技术进行底漆涂刷两遍，漆面质保期两年以上。

30、汽车衡安装完成后设备必须全部正常，且经具有资质的质量技术监督部门检验合格后方可交付使用，一切检验事宜供货方负责。

31、投标人须提供符合现场实际的安装和改造方案，否则视为未响应招标文件。
32、设备应满足技术要求和国家制造验收标准，物资型号供参考，具体型号以签订技术协议为准，传感器、工控机等主要部件品牌选择需经甲方技术部门认可，否则不予验收；采购合同以技术协议型号为准。

五、质量要求

1、本技术规格书适用于安阳大众煤业有限责任公司汽车衡称重计量使用，提出了该设备的功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。

2、本技术规格书所提及的要求和供货范围均为最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，投标人应按本技术规格书和相关标准、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务，对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须同时满足其要求。

3、投标人保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的高质量产品。推荐品牌：梅特勒.托利多、塞多利斯、山东金钟、新益德。为确保使用效果，报名时设备品牌需经甲方技术部门认可，设备必须是成熟可靠、技术先进，在同类工况条件下有使用业绩的产品，有相同规格的合同设备制造、运行的成功经验，而不是试验品或翻新品。

4、签订订货合同之后，招标人有权对本订货技术规格书提出补充要求和修改，招标人允诺予以配合，具体项目和条件由双方商定。投标人应该按照提供给招标人的图纸和招标人的要求进行设备加工，若有变动需在设备加工完成之前与招标人进行协商，征求招标人的同意，否则招标人有权要求退货。

5、签订供货合同之后，按本技术规格书及技术协议的要求，中标方提出设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标人，由招标人确认。

6、被采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中，投标人保证招标人不承担有关专利技术的一切责任，且设备合同价不变。

7、设备涉及的焊接件、焊缝质量要求应严格按照国家焊接件质量要求进行焊接，焊接时应采取合理的施焊方法和施焊顺序。焊缝要均匀、平整，不应有断缝、裂纹和空洞、夹渣。不得遗留弧坑；多层焊的层间接头应错开；焊接部位需经抛光打磨处理，焊缝不得有未焊牢、未满焊等现象。

8、为保证出卖人提供的设备能快速、方便、准确的与买受方的技术要求符合，出卖人在设备制造前需到买受方进行现场尺寸的落实和确认。

9、为保证设备质量，甲方根据情况可安排技术人员到设备制造厂家考察、监造、初步验收和最终验收、学习，现场实地跟踪制造进度和考察设备情况，出卖人负责安排考察学习相关事宜。

六、服务及质保要求

1、在质保期内，非人为因素造成损坏由出卖人无偿负责，出现任何质量问题免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失有出卖人承担，买受人有权拒付设备款。

2、出卖人免费负责现场为买受人培训、维修和指导安装、调试工作。免费对买受人技术人员及操作维护人员进行培训，包括基本原理、操作使用和维修保养等知识。培训时间不少于72小时，基本原理、操作使用和维修保养等知识培训不少于24小时。

3、设备到货后需出卖人负责安装，安装需按矿要求履行好程序，做好安全措施，确保安装质量，同时负责准运证及办理政府部门对产品验收的各项手续和费用。

4、在进行安装、调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件出卖人应及时更换，直至安装调试成功。

5、质保期为自到货之日起18个月或自设备调试合格起12个月，在质保期内因质量原因出卖人在4小时内给予确切答复，24小时内派技术人员现场服务，免费包修包换。出卖人必须提供两年的免费维修服务。在质保期内出现配件质量问题，非人为因素造成元器件损坏由出卖方免费提供配件，并支付甲方劳务费。

6、出卖人应提前到使用单位现场勘查，并根据现场情况配合安装单位设计科学合理的安装方案，方案交使用单位审核，并保证设备正常运转和一年内常规保养所需的全套标准备件。

7、出卖人免费提供技术指导、安装、调试等服务。设备安装或调试阶段，出卖人接到买受人的通知后，3日内派技术人员到现场全程跟踪技术指导和安装、调试，直至设备运转正常。如出卖人服务不到位、未及时到现场或调试时未全程跟踪的，买受人有权延迟或拒绝付款，调试过程中出现的任何问题由出卖人负责。安装完成并试机运行正常后，在质保期内出现非人为因素导致的配件损坏或因配件问题造成整机故障的，责任由出卖人承担，不得推诿扯皮。

8、安装调试阶段，出卖人要派有经验的技术人员现场指导安装和试运行工作，并负责技术培训，培训内容包括设备结构及维护、设备控制及操作，有关维修和故障处理能，培训在现场进行。设备正常运转后按国家有关规定及本协议条款，安装单位、使用单位、出卖方共同进行技术验收。

9、如果设备在试运或运行过程中，出现质量问题，出卖人必须无条件为买受人进行处理，直到达到要求为止；在质保期内，因产品质量问题造成事故的，根据事故的具体原因出卖方需承担主要责任或连带责任。

10、乙方须对一切与合同有关的供货设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。凡与合同设备相连接的其它设备装置，乙方有提供接口和技术配合的义务，并不由此发生合同价格以外的任何费用。

11、出卖人现场服务人员在指导作业期间，必须听从买受人安排，确保人身安全。买受人提前告知出卖方现场服务人员相关规章制度和安全注意事项，出卖人服务人员应认真学习对待，并遵照执行。出卖人服务人员在服务期间未按买方规定要求执行，而造成自身或他人受到人身伤害的由出卖方负全责。

12、出卖人提供设备配件明细清单，并保证具备能为甲方供应设备原厂配件的能力。提供设乙方提供的配件或维修质量达不到合同要求的，甲方提出后仍不能改正的，甲方有权解除合同，并向乙方索赔因此造成的损失。

13、出卖人需保证终身提供设备备品备件,并终身提供优质、良好的技术和售后服务，不得因其他任何原因不提供配件、服务或降低服务标准，否则以不诚信行为论，并上报河南能源拉入黑名单。

14、根据使用人当地有关部门检验结果或在安装、运行及质保期内，如货物数量、质量或规格与合同、技术要求不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予挂账；使用过程中发现的不予付款或办理质保金。

15、协议期间，如技术指导、质保、维保或售后服务不到位的，视为乙方违约，甲方有权扣除违约金2000元/次；如影响生产，赔偿影响生产相关损失。

16、如因配件供应不及时、技术服务或维保不到位、货物质量不符合标准或存在质量问题，造成的生产、安全、质量问题，供货方需承担由此引发的一切责任；影响生产的，赔偿我方损失；如出现以上问题，我方有权从货款中扣除违约金，有权采取扣除货款、延迟支付货款等措施弥补损失。

17、本项目为交钥匙工程，出卖人除供应需安装的全套设备外，还要负责设备安装，负责检验、调试、校验、检测、程序调试等后续所有手续，完成本项目所需的其它所有设备、材料、配件、缆线、专用工具及系统安装服务等均由投标人负责，甲方只负责使用。

七、货物适用标准

设备应至少符合不限于以下最新版的国家及行业标准：

1、机械：ISO标准/9001系列。

2、机械行业标准和规范。

3、GB/T 9969.1—1998   工业产品使用说明书  总则

4、《煤矿安全规程》2016版要求。

5、GB50057-94《建筑防雷设计规范》

6、GB64-83《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》

7、GB/T2311-2008 B.3的有关规定

8、GB/T7724-2008《电子称重仪表》规定

9、GB7724-1999《称重显示控制器技术条件》

10、GB985-88
《气焊，手工电弧焊，气体保护焊焊缝的坡口形式与尺材》

11、符合《煤矿矿井机电设备完好标准》的有关要求。

12、GB8923-88
《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

13、《选煤厂安全规程》（GB43203-2023）
14、JB8产品标牌

15、GB 14249.1-1993《电子衡器安全要求》（此标准为强制性标准，由于迟迟没有人承担修订任务，已经超出修订年限被国标委取消。但是此标准是作为电子衡器的基础标准，正在征招修订人员继续进行修订。）
　　16、GB/T 14250-2008《衡器术语》
　　17、GB/T 26389-2011《衡器产品型号编制办法》
　　18、GB 14249.2-1993《电子衡器通用技术条件》（由于已经制定了GB/T23111《非自动衡器》标准替代，所以将此标准作废）
　　19、JJF 1181-2007 《衡器计量名词术语及定义》

20、《中华人民共和国计量法》

21、《中华人民共和国国家计量技术法规》

上述标准和规范均应为最新有效版本, 未列项目按国家标准执行，没有国家标准按行业标准执行。

八、技术资料与技术服务

1、中标供应商签订技术协议后3天内，应指派技术人员进行实地测量，同产品使用人、设计院协商技术方案，5天内提供外形图、安装布置图、基础图等有关资料2套（含电子版一份），保证前期工作顺利进行。技术协议签订后10日内给出设备相关全部技术资料，并经招标方确认。

2、出卖人签订本协议10天内应提交与设备相符的中文技术资料（包括但不限于）：样本、图纸、操作手册、安装尺寸图、产品结构图、使用说明书、产品合格证、装箱单、使用说明、煤安证、相关配套产品的防爆合格证、产品合格证、产品安装使用说明书、外观质量及几何尺寸检验报告等。维修指南或服务手册等4套（含电子版一份）。

3、送货前时提供以下资料各4份，电子版一份（U盘或光盘整理拷贝），提供不全的不予验收。清单如下：

3.1 基础文件
1）安装操作说明书（包括安装、操作及维护）；

2）设备总图、电气原理图及接线图；

3.2满足设备安装要求的技术文件

1）设备安装图。其中包括型号及规格、生产能力、设备重量、外形尺寸；

2）设备安装时对建、构筑物及基础的要求，对设备基本的要求和说明；

3）电气和控制部分接线位置、参数和要求；

3.3、满足维护检修要求的技术文件

1）设备各部件的装配图；

2）设备零部件清单和材料清单；

3）设备操作使用说明书、维护保养说明技术文件；

3.4、供方应提供的设备质量证明书包括：

1）产品合格证

2）设备制造、检验记录

3）材料合格证

4）空，重载试运转报告
5）材质检验报告、产品测试合格记录、动平衡记录及相关配套产品的防爆合格证、煤安证等买方需要的其他文件和资料。
3.5、随产品装运提供的最终文件：

1）设备操作使用说明书、维护保养说明技术文件及技术图纸；

2）合格证书和检验报告；

3）装箱单设备清单；

——附件及专用工具清单；

——随材料装运的最终技术文件清单。

九、检验验收

1、产品验收时，发现产品不符合有关规定或说明书、合格证、质量证明证书等基础资料不全，买受人有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔其影响生产使用所造成的损失。

2、货物到矿后，买受人、出卖人应共同到现场根据供货清单或装箱单进行初步验收，验收内容包括设备质量、规格、数量、技术资料等。验收时出卖方如未参与现场验收造成的卸货问题、验收问题、货物存储在买受方场地造成的风险、损坏等责任均由出卖人承担。货物的外观和数量验收不做为最终产品验收合格的保证，产品最终应通过现场调试和运行考验而通过验收。

3、安装后、使用前应对设备技术参数等进行现场测试验收

⑴试运行8小时整机运转无异常；

⑵运行参数要符合规定要求。

4、产品使用一个月后进行最终验收，验收合格后挂账；验收不合格或使用时发现不符合技术要求的或虚假应标的不予挂账、付款，并且投标方赔偿矿方不低于中标合同金额的损失和影响安全生产的损失。

5、为保证设备使用达到技术、质量和服务要求，保证后续售后服务的可靠性，供应商技术交流时需提供同类设备的使用业绩证明至少两份，有联系单位名称及电话并提供合同证明，提供虚假业绩资料一切后果自负。（合同或供货协议）。

十、运输及包装要求

出卖人免费运输货物到安阳大众煤业有限责任公司院内指定地点，包装箱应注明制造厂商名称和地址、产品名称和型号，包装完好。运输及装、卸过程导致的产品质量、安全问题由出卖人负责。

1、产品单独出厂时应在明显部位固定标牌其内容如下：

a、产品名称型号

b、主要技术参数

c、制造厂名称

d、制造日期

2、产品试验合格后所有外露油口应用塑料或金属油塞封口禁用纸张棉纱木塞等杂物封口。

3、产品外露加工表面应涂防锈油脂，防锈油封有效期为一年。

4、包装箱外壁应有明显的文字标记，内容如下：

a)收货单位地址、名称和到站站名。

b)名称、型号。

c)制造厂名称、出厂编号和日期。

d)产品净重、毛重、最大外形尺寸和箱件编号。

e)贮运注意事项:“防湿”、“向上”、“小心轻放”等文字及标记。

5、包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。

6、重要仪表、零散件应单独包装，再装入包装箱。单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并应与图样相适应。

7.随机文件用塑料袋封好装入箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。

十一、强制性要求

投标人应免费提供设备及部件相关的技术文件和图纸（包括电子版dwg格式图纸<图纸必须成比例绘制，拒绝一个示意图只更改标注数据>和.doc文件），蓝图4份(加盖公章)。投标方提供的图纸应充分表现该设备的制造、结构及检修要求，注明该设备最大检修部件的重量和尺寸，清晰注明图纸中的供货范围（如不标注则默认图纸中所有部件为设备厂家提供）、设备外形尺寸、安装尺寸、重量、预埋件及动载荷（即工作载荷）、电气和控制部分接线图等相关技术参数。

十二、其他

1、投标方负责免费运输到安阳大众煤业有限责任公司院内指定地点。甲方对投标方产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成投标方限期处理，并可向投标方索赔生产影响所造成的损失。

2、本技术规格书所提出的要求均为最低要求，本技术规格书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。投标方参与投标、报价，即视为完全满足本技术协议要求。

3、自合同签订之日起60天内交货。出卖人延期交货需承担违约责任，买受方有权根据延期送货天数从设备款中扣除违约金，每延期一天，扣除违约金标准为合同标的物总金额的1%/天。如因延迟送货给买受方造成损失，出卖人需赔偿损失。

4、出卖人需接受买受方付款条件，货到验收合格挂账后根据买受方财务状况分期付款。厂家不得因任何原因不提供配件、不提供服务或降低服务标准，否则以不诚信行为论，并上报河南能源拉入黑名单。
5、本规格书作为合同附件，与投标文件和订货合同具有同等法律效力。
