赵固一矿清仓机配件技术要求
编制：_________

审核：_________

批准：_________
赵固一矿清仓机配件技术要求
一、采购范围
本次采购配件为赵固一矿井底水仓MQCY-30/90L型清仓机配件。
主要设备参数
清仓机外形尺寸（长×宽×高）：5540×1330×1800（mm）。

清仓能力≥30m³/h。
电动机为YBK3-280M-4(660/1140)煤矿井下用隔爆型三相异步电动机，功率90kW，额定电压660/1140V；
输送距离：水平1000m，垂直250m
液压系统：额定压力32MPa，主油泵排量190ml/r，辅油泵排量95ml/r，行走马达排量：45ml/r，减速比：55.3，刮板运输马达排量：800ml/r，油箱容量450L。

泵送系统：输送缸径×最大行程φ180×1000mm；主油缸（缸径×杆径×最大行程）Ф110×Ф65×1000mm；换向次数23次/min

行走部：行走形式为履带式，行走速度为5m/min，爬坡能力≤18°，液压马达扭矩6633Nm，最大牵引力29.5kN。

8、挖装部：装载形式为双螺旋集泥装置，装载宽度为1270mm，最大装载高度790mm，卧底量≤85mm，液压马达扭矩2295Nm。
三、执行标准
《工程机械焊接件通用技术条件》（GB/T 5943-1991）
《爆炸性环境》（GB 3836-2010）

《煤矿用阻燃电缆相关规定》（MT818-2009）

《液压系统通用技术条件要求》（GB/T3766）
《中华人民共和国国家职业卫生标准》（GBZ38-2006）

《煤矿用清仓机矿用产品安全标志检验规范》
《煤矿安全规程》

《河南省防爆细则》
《煤矿机电设备完好标准》《工程机械焊接件通用技术条件》（GB/T 5943-1991）
《爆炸性环境》（GB 3836-2010）

《煤矿用阻燃电缆相关规定》（MT818-2009）

《液压系统通用技术条件要求》（GB/T3766）
《中华人民共和国国家职业卫生标准》（GBZ38-2006）

《煤矿用清仓机矿用产品安全标志检验规范》
《煤矿安全规程》

《河南省防爆细则》
《煤矿机电设备完好标准》
等现行国家通用机械设计标准、有关部颁标准及行业有关标准、规程及规范要求。
四、具体要求
1、适用条件：
水仓断面高度：≥2.2m，宽度：≥2.5m；

水仓入口坡度：≤1
8°

水仓长度：≤1000m

沉积物厚度：≤1.6m

大气压（0.8～1.1）×10^5Pa
周围环境温度0℃-40℃；

对湿度不大于85%（环境温度为20℃±5℃时）；

无长期连续滴水的地方；

工作电压波动不超过±10%，频率波动不超过±2%； 

海拔高度不超过1000m。
2、设备生产厂家：山西唯诺达机电设备有限公司
3、要求配件质量不低于原设备生产厂家或能与在用（设备）配件通用，保证设备安全运行；供货商可到矿现场考察具体使用情况。
五、其它要求
1、配件到货后应按照国家及行业标准提供试验报告，质量技术监督部门出示的检测检验报告，各类产品或附件的合格证等。

2、供货时需提供与山西唯诺达机电设备有限公司签订的供货合同以及发票。

3、厂家所提供的配件必须满足现场使用要求。为确保配件能满足赵固一矿提升要求，需提前到现场查看。

4、需包含配件的包装及运输费。

5、配件的包装、运输应符合GB191包装储运指示标志的规定，且含装箱单、合格证。包装箱上型号标志、符号和字迹清晰，应有在运输、保管过程中必须注意事项的明确标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置等)。

六、付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，质保期一年，质保金10%。

七、供应商资质

1、投标人须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的生产制造厂家或代理商。

2、投标人在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

3、投标厂家须提供项目业绩（以销售合同或代储代销协议为准）。

4、本项目不接受联合体投标。

八、在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，委托人保证在接到受托人送货通知后，于20日内将代储物资运至受托人指定现场并提供产品合格证等相关资料，对受托人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

九、供货车辆排放标准必须是国六及以上或者新能源车辆，其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响)均由供货单位负责。

十、未尽事宜或更改内容由双方协商解决。

