
焦作煤业集团赵固一矿杂品类材料
技术协议

编制人：

审核人：

审批人：
赵固一矿杂品类材料技术要求
一、物资采购明细

杂品类材料，共计12项

	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量
	备注

	1
	金属石墨垫
	100mm
	个
	3500
	

	2
	金属石墨垫
	150mm
	个
	200
	

	3
	金属石墨垫
	200mm
	个
	150
	

	4
	金属石墨垫
	250mm
	个
	150
	

	5
	金属石墨垫
	300mm
	个
	100
	

	6
	电镐
	Z1-100
	台
	3
	

	7
	气动轨道钻
	ZK19
	台
	3
	

	8
	风动振动器
	FRZ-50
	台
	5
	

	9
	气动冲击钻
	QCZ-1
	台
	5
	

	10
	脚踏注油器
	GZ-2
	台
	10
	

	11
	气动注油器
	GZ-10
	台
	5
	

	12
	手摇油泵
	25mm
	个
	30
	


二、技术要求

（一）、金属石墨垫

1、垫片不能有影响其密封性能的损伤；

2、缠绕部分的内、外径处电焊数目不能少于4点，且不能有过烧或未焊透等焊接缺陷；

3、内环和对中环周边应去除毛刺。

（二）、电镐

额定电压:220V，额定频率:50HZ，额定功率:1600W，最大负载3000，W锤击次数:2000/min。

（三）、气动轨道钻

工作压力0.4-0.63Mpa  额定工作转速165r/min  额定扭矩35 N.m  最大扭矩>60N.m  空转转速>330r/min 额定功率0.66kw  转耗气量1.98m3/min 
（四）、风动振动器

气马达额定转速：3000/r/min ；气压：0.4-0.5MPa 负荷耗气量：1.5-1.7m3/min 进气管内径：Φ16*Φ26mm 振动棒： 频率：200Hz 振幅：1.15mm 软轴直径：13mm 软管直径：36mm 软管长：3961mm 棒头直径：50mm

（五）、气动冲击钻

工作压力0.4-0.63Mpa  钻力700N，夹头尺寸55mm，最大钻孔直径50mm，进气口尺寸12mm。
（六）、脚踏注油器

储油桶容积10L,高压软管2米，额定工作压力20MPA.

（七）、气动注油器

容量:12L（L），油管长度:4M（ft），建议气管内径:6（mm），进气口尺寸:G4/1，平均耗气量:0.6-0.8Mpa，输出量:0.75L，工作压力:40:1（Mpa）。

（八）、手摇油泵

进出口径：25mm 流量范围：55～65L/min 吸程：5m。

四、售后服务及技术服务：
1、产品在正常使用期间非人为损坏、出现质量问题的，投标方负责免费维修或更换，并在2小时内做出响应，如需现场处理，需在48小时内到达，因此产生的费用由投标方全部承担，给招标方造成损失的，招标方有权向投标方追偿。

2、投标方应根据招标方需求免费提供技术服务。             

五、其它要求

1、供应商必须提供但不限于以下资料：产品合格证、检验报告、产品使用说明书等。

2、供应商须保证所提供的材料是全新的，满足生产需求，并对质量保证、性能试验以及供货的完整性负责。

3、供货期为合同签订后一年，交货期为交到矿方通知后7日内。

4、在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，委托人保证在接到受托人送货通知后，将代储物资运至受托人指定现场并提供产品合格证等相关资料，对受托人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

5、付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，支付方式为电子承兑，质保金10%。

6、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，中标方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由中标方负责。

7、车辆运输：供货车辆必须为新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由中标方负责。

8、未尽事宜，双方协商解决。


