焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司

提升容器配件技术要求
编    制：

审    核：

审    批：

年   月   日

赵固一矿提升容器配件技术要求

一、供货范围

本次采购的配件为赵固一矿提升容器使用。
技术要求
使用环境条件

1.1  环境温度：-10℃～60℃；

1.2  相对湿度不大于90%；

1.3  配件安装使用在井筒内提升容器；允许承受加速度为20m/s²振动和峰值加速度为300m/s²的冲击；

2、主要技术参数

2.1  供电电压：DC48V、DC24V、DC12V、DC3.3V;

2.2  微处理器（PLC）Smart200；

2.3  采用工作频率5.8GHz频段的802.11a和802.11n的无线网桥，传输带宽为433Mbps。有效距离可选择1000米、2000米；

2.4  无线速率:1-2Mbps;

2.5  通讯接口：RS485自适应，9600bps、19600bps、8、N、1；

2.6  通讯协议：标准Modbus_RTU协议；

2.7  工作频段：433MHz;

2.8  读取时间间隔：50ms;

2.9  计圈数：0～300（±1）；

2.10  手持遥控器尺寸：175mm×73mm×46mm;

2.11  无线收发器尺寸：104mm×50mm×29mm;

2.12  主控箱尺寸：700mm×600mm×240mm；

2.13  锂电池尺寸：405mm×280mm×220mm；

2.14  无线充电板尺寸：210mm×210mm×20mm；

2.15  手持遥控器重量：1.2kg；

2.16  主控箱重量：50kg；

2.17  锂电池重量：35kg；

2.18  充电板重量：3kg；

2.19  主机内继电器触点容量：DC24V  2A;

2.20  锂电池48V、60Ah;

2.21  工作方式:连续;

2.22  主控箱结构形式:台式;

2.23  总待机功率：约30W;

2.24  罐门/阻车器尺寸：定制；

2.25  罐耳：须与提升容器固定配套满足现场使用要求；
2.26  卸载轮：须与（JDG25）提升容器和曲轨配套；
2.27  五通管：须与（JDG25）提升容器连接装置油缸管路配套使用，压力满足需求。
3、要求配件为原厂家生产或能与在用设备通用，保证设备安全可靠运行；投标单位可到矿现场考察具体使用情况。后附配件明细。

执行标准
《煤矿安全规程》最新版相关规定
MT233-2011《1.5T矿车立井多绳罐笼》

GB16542-2010《罐笼安全技术要求》

MT237.5-1991多绳提升容器B型钢丝绳悬挂装置 技术条件

Q/320301JAN01-2018 XSZ 型钢丝绳张力自动平衡首绳悬挂装置MT237.4-1991多绳提升容器B型钢丝绳悬挂装置

四、付款方式

无预付款，按月结算，分期支付，质保期一年，质保金10%。

五、供应商资质

1、投标单位须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的生产制造厂家或代理商。

2、投标单位在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

3、本项目不接受联合体投标。

六、其它要求

1、中标单位所提供产品必须满足煤矿安全规程规定的其他要求。

2、产品必须具有说明书、产品合格证等相关证书。

3、本技术要求提出的是最低限度的技术要求，凡招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，中标单位应按相应标准的条文进行设计、制造、试验和安装。所使用的标准与中标单位所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

4、在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，受托人保证在接到委托人送货通知后，于20日内将代储物资运至委托人指定现场并提供产品合格证等相关资料，对委托人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

5、为确保配件能满足设备使用要求，中标单位需提前到现场查看。

6、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，中标单位负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由中标单位负责。

7、供货车辆排放标准必须是新能源车辆（当地环保政策变更时，需及时调整运输车辆排放标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均由中标单位负责。

8、未尽事宜或更改内容由双方协商解决。
七、配件明细
	序号
	配件名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	备注

	1
	左侧立柱总成（链式）
	AND-D0201
	套
	1
	

	2
	右侧立柱总成（链式）
	AND-D0202
	套
	1
	

	3
	双向定距分隔器(左）
	AND-D020102
	套
	1
	

	4
	双向定距分隔器（右）
	AND-D020201
	套
	1
	

	5
	驱动链轮组
	AND-D020101
	套
	1
	

	6
	从动链轮组
	AND-D020103
	套
	1
	

	7
	传动链条
	AND-D020104
	根
	1
	

	8
	连接横梁
	AND-D0203-01
	根
	1
	

	9
	横梁垫块
	AND-D0203-03
	件
	4
	

	10
	横梁垫块（带孔）
	AND-D0203-04
	件
	2
	

	11
	软轴总成
	AND-D0207
	套
	6
	

	12
	软轴芯
	AND-D0208
	根
	4
	

	13
	驱动总成
	AND-D0206
	套
	5
	

	14
	驱动装置
	AND-D0106-02
	台
	3
	

	15
	传动装置
	AND-D0106-12
	台
	3
	

	16
	无线充电发射主机
	PWS-1000-DC-48(PWS)
	件
	1
	

	17
	无线充电接收主机
	PWS-1000-DC-48(PWS)
	件
	1
	

	18
	无线充电装置
	51.2V 100AH
	件
	2
	

	19
	无线网桥
	AC-5830C 100/1000M
	件
	1
	

	20
	网桥天线
	AC-5830C
	件
	2
	

	21
	寻呼话筒
	IP-9910
	件
	1
	

	22
	对讲终端
	IP-9923
	件
	1
	

	23
	工业交换机
	USR-SDRO5O
	件
	1
	

	24
	POE网络模块
	
	件
	1
	

	25
	霍尔传感器
	NJK-5002A
	件
	2
	

	26
	闭锁装置
	12W DC24V
	件
	1
	

	27
	西门子200smart485信号板
	SBCM01 232/485通信
	件
	1
	

	28
	串口无线通信模块（发）
	DTD 434MB 发射
	件
	1
	

	29
	西门子SMART 处理器ST40
	6ES7288-1ST40-0AA0
	件
	1
	

	30
	模块
	EMDR32
	件
	1
	

	31
	开关
	KSC/KHC60 常开
	件
	1
	

	32
	易德莱斯模块
	手持发射与接收
	件
	1
	

	33
	指示灯（红）
	LD11-22C/R413  DC24V
	件
	1
	

	34
	指示灯（绿）
	LD11-22C/G413  DC24V
	件
	1
	

	35
	直流电压数显示
	DC5-60V 园头绿色
	件
	1
	

	36
	按钮
	LA130-22A-11/R(G)
	件
	1
	

	37
	三位自复旋钮
	LAY5s-BD 2NO(标准型旋钮)
	件
	1
	

	38
	电压转换器
	48v变换24v，
	件
	1
	

	39
	西门子触摸屏
	Smart700IE V3
	件
	1
	

	40
	直流接触器
	LC1D32BDC
	件
	1
	

	41
	直流空开保护器
	1P 32A DZ47SZ
	件
	1
	

	42
	直流空开保护器
	2P 63A
	件
	1
	

	43
	大磁钢
	360x80x50
	件
	4
	

	44
	继电器
	HF41F-024-ZS
	件
	10
	

	45
	继电器底座
	RSL-DRS024
	件
	10
	

	46
	动块磁铁总成
	AND-D0203-06
	件
	1
	

	47
	中间继电器
	HH52P-L-DC24
	件
	10
	

	48
	中间继电器底座
	MY2N-J
	件
	10
	

	49
	电压电流变送器
	DC0-80v，直流电流0-100A，DC24V
	件
	2
	

	50
	遥控器天线
	
	件
	1
	

	51
	吸盘天线
	连接头直径6mm,天线杆长200mm,线长3米
	件
	1
	

	52
	电压转换器
	48v变换12v，
	件
	2
	

	53
	施耐德3挡自锁定旋钮开关
	XB2BD33C
	件
	1
	

	54
	干簧管传感器
	KSC/KH60
	件
	4
	

	55
	AM电池放电插头线
	3芯 WS20-3 TQ+Z套装+6M电缆
	件
	1
	

	56
	AM电池充电插头
	WS20-2
	件
	1
	

	57
	滚轮罐耳
	L35
	件
	10
	

	58
	滚轮罐耳
	L35K
	件
	10
	

	59
	卸载轮
	主机型号：JDG 25
	件
	4
	

	60
	五通管
	主机型号：JDG 25
	件
	2
	



