
赵固一矿矿用气动支腿式帮锚杆钻机招标

技术要求

编  制：

审  核：

审  批：

编制单位：赵固一矿

赵固一矿气动支腿式帮锚杆钻机招标技术要求

一、项目简介及使用地点

矿用气动支腿式帮锚杆钻机是煤矿井下锚杆（索）支护作业的专用工具，主要用于煤矿巷道帮部锚杆（索）孔的钻孔、树脂药卷搅拌、锚杆（索）安装及螺母预紧，使用地点为井下采掘工作面、巷道维修等作业场所。
二、货物名称、规格型号及数量

货物名称：气动支腿式帮锚杆钻机
规格型号：MQTB-80/2.4

预估数量：25台
三、主要技术参数

1.工作压力：0.4～0.6MPa

2.额定气压：≤0.5MPa

3.额定转矩：≥80 N·m
4.额定转速：≥320r/min
5.最大输出功率：≥2.4kw

6.空载转速：≥800r/min

7.耗气量：≤4m3/min

8.设备噪声声压级：≤95dB（A）

9.钻尾连接尺寸：B19mm

10.支腿行程≥1.97m

11.失速转矩≥150N·m

12.推进力≥6kN

13.气动系统防爆，气路密封可靠，满足煤矿井下爆炸性环境使用要求。

14.支腿可伸缩，调整高度适配顶板（最大高度≥2400mm）与帮部（最小高度≤1400mm）作业，垂直钻孔偏角≤25°。配备可旋转/摆动的操作臂，实现帮部水平或倾斜钻孔，倾斜角度≥10°，夹角误差≤5°。关键部件（马达、齿轮、支腿）寿命≥5000h，无故障连续作业≥8h。核心部件（气动马达、齿轮箱）采用高强度合金，表面防腐处理，适应井下潮湿环境。密封件耐油、耐老化，气路 / 水路无泄漏，压力损失≤5%。焊接件焊缝无裂纹、气孔，强度达标；紧固件防松，符合 GB/T 3098要求。
四、设计、生产、组装、检验检测所需物资文件

必须符合MT/T688-2025、MT/T994-2025、GB/T17957-2021、GB/T 13813-2023等行业标准，按批准图纸与技术文件制造，具备矿用产品安全标志（MA）。适配煤巷、半煤岩巷，可完成钻孔、树脂药卷搅拌、锚杆（索）安装及螺母预紧。

五、质量及验收要求

1.产品制造加工及验收应严格执行国家及行业的相关制造验收标准；

2.外观：表面应光洁，不应有机械损伤等缺陷。

3.验收时出示出厂检验合格证、矿用产品安全标志证书等。

4.每台到货设备应配备1套容易损坏的密封等零部件。

六、安装、调试、服务要求

1.出卖人做到免费提供现场指导安装调试及技术培训服务，并终身提供设备备件及技术服务。

2.出卖人接到使用人需求服务通知后，在无不可抗力因素和交通工具便利的条件下，出卖人必须24小时内响应技术服务。

七、技术资料

1.提供详细技术资料：说明书1套（包括：设备图册、设备使用手册、维修手册、零件手册），电子版说明书1份（PDF、word等格式）。

2.发货时装箱配带的资料：质量检验合格证1份、MA标志准用证1份、交货明细（装箱单包含易损密封等配件明细）1份等。

3.技术资料随合同中设备一同发货到矿。

八、其他要求

1.当产品发生因制造质量问题时，责任由卖方承担。

2.交货期：双方签订合同后，接到发货通知10日内到货（首次执行时，交货期由双方协商）。

3.质保期（正常连续使用时间，期间发生质量问题，修复或更换后重新计算）：≥6个月，质保金10%。
4.交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，供方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由需方负责。

5.付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，支付方式为电子承兑汇票。

6.车辆运输：供货车辆必须为新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由委托人负责。

7.未尽事宜，双方协商解决。


                                                  第  页


