赵固一矿煤水二级分离压滤装置及配套水泵配件技术要求

编制：_________

审核：_________

批准：_________
赵固一矿煤水二级分离压滤装置及配套水泵配件技术要求
一、采购范围
本次采购的配件为北翼胶带运输大巷（东）仓前水处理系统ZHYL300/1500-30U型煤水二级分离压滤装置及配套使用的80ZD520型离心式渣浆泵和100ZDLY390型液下式渣浆泵使用。
配套设备参数
（一）ZHYL300/1500-30U型煤水二级分离压滤装置参数
	序号
	项目
	单位
	参数

	1
	处理能力
	m³/h
	350

	2
	过滤面积
	㎡
	300

	3
	滤室容积
	L
	4400

	4
	滤室厚度
	mm
	30

	5
	滤板规格
	mm
	1500

	6
	滤布规格
	mm
	1600

	7
	滤室数量
	个
	75

	8
	过滤压力
	MPa
	0.6

	9
	操作方式
	-
	自动/手动

	10
	生产厂家
	郑宏（河南）机械制造有限公司


（二）配套水泵参数

1、离心式渣浆泵

型号：80ZD520，流量：200m³/h，扬程：80m，配套功率：90kW，转速：1480转/分，生产厂家：河南郑泵科技有限公司。
配套电机：高效率隔爆型三相异步电动机，型号：YBX3-280M-4，功率：90kW，额定电压：660/1140V，频率：50Hz，额定电流：92.9/53.6A。

2、液下式渣浆泵

型号：100ZDLY390，流量：200m³/h，扬程：25m，配套功率：30kW，转速：1480转/分，生产厂家：河南郑泵科技有限公司。
配套电机：高效率隔爆型三相异步电动机，型号：YBX3-200L-4，功率：30kW，额定电压：660/1140V，频率：50Hz，额定电流：32.6/18.9A。
技术要求
1、矿用本安型行程开关

型号：KHX24（A）；触点容量：DC25V/2A；外壳防护等级：IP65

2、轴承座

型号：F208

3、拉板小车

型号：PTZLBQ01-00（快开130）

4、变频器

型号：MT110-1R5-T4B；功率：1.5kW；输入：3PH，AC380-440V，50Hz/60Hz；输出：3PH，0-440V，0-600Hz，4.2A/5.6A

5、照明综保矿用变压器

型号：ZBZ-1.5KVA；输入端：1140V 660V；输出端：380V

6、滤板

规格：1500mm，材质：增强聚丙烯材质
7、水泵叶轮、副叶轮、前护板、后护板、蜗壳、填料箱要求为高铬耐磨合金钢材质（KMBCR27），洛氏硬度HRC≥62

8、滤布

型号：1500型；规格：1600mm×1600mm，150目；透气性：800--1000；透气度：≥900L/m2S；品名：PA2126C；材料：锦纶；织法：缎纹
9、要求配件为原厂家生产或能与在用设备通用，保证设备可靠、安全运行；供货商可到矿现场考察具体使用情况。后附配件明细。
执行标准
1、2025年版《煤矿安全规程》

2、QB/T3667-1999《压滤机》

3、JB/4333.2-2013《厢式压滤机和板框压滤机 第2部分:技术条件》

4、JB/T8104《厢式压滤机和板框压滤机试验方法》

5、GB/T 13384-2008《机电产品包装通用技术条件》

6、GB 8196-2018《机械设备防护罩安全要求》

7、KA25-2025《煤矿井下机电设备完好性要求》

9、JB/T8096-2013《离心式渣浆泵》
10、现行国家、行业其它有关规程、规范、标准等。
11、要求所采购配件符合相关国家及行业标准，保证设备安全运行。

五、付款方式
 无预付款，配件到货验收合格后，出卖人开具13%增值税专用发票，买受人挂账，配件安装调试完成，正常运行3个月无质量问题按资金批复情况分期支付合同总价款的90%，合同总价款的10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清(质保期内配件发生质量问题，负责修复或更换配件，待配件重新投入运行后重新开始计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为内部转账或电子承兑汇票。

质保期为配件到货验收通过后一年。
六、供应商资质
1、投标人须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的生产制造厂家或代理商。

2、投标人在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

3、本项目不接受联合体投标。
七、其它要求
1、厂家所提供产品必须满足煤矿安全规程规定的要求。

2、产品必须具有说明书、生产许可证、产品技术鉴定证书等相关证书。
3、在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，受托人保证在接到委托人送货通知后，于20日内将代储物资运至委托人指定现场并提供产品合格证等相关资料，对委托人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

4、为确保配件能满足设备使用要求，厂家需提前到现场查看。

5、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，供应商负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货卖方负责。

6、中标方供货车辆排放标准必须是新能源车辆（当地环保政策变更时，需及时调整运输车辆排放标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均由中标方负责。

7、未尽事宜或更改内容由双方协商解决。

八、配件明细
	序号
	配件名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	主机型号

	1
	拉板小车
	PTZLBQ01-00
	对
	1
	ZHYL300/1500-30U

	2
	被动链轮组件
	SLDXZ/1500.04-00
	套
	2
	ZHYL300/1500-30U

	3
	链轮座
	SLDXZ/1500.04.01-00
	件
	2
	ZHYL300/1500-30U

	4
	短轴
	SLDXZ/1500.04.01-02
	件
	2
	ZHYL300/1500-30U

	5
	短轴链轮
	SLDXZ/1500.04-02
	件
	2
	ZHYL300/1500-30U

	6
	调整螺栓
	SLDXZ/1500-05
	条
	4
	ZHYL300/1500-30U

	7
	止推板防腐板
	SLDXZ/1500.06-02
	件
	1
	ZHYL300/1500-30U

	8
	进料防腐管
	SLDXZ/1500.06-03
	根
	1
	ZHYL300/1500-30U

	9
	滤板总成
	SLDXZ/1500.07-00
	套
	10
	ZHYL300/1500-30U

	10
	滤板
	SLDXZ/1500.07-01
	件
	10
	ZHYL300/1500-30U

	11
	手柄
	SLDXZ/1500.07-02
	件
	10
	ZHYL300/1500-30U

	12
	压紧板防腐板
	SLDXZ/1500.09-02
	件
	1
	ZHYL300/1500-30U

	13
	v滚轮
	SLDXZ/1500.09-03
	件
	2
	ZHYL300/1500-30U

	14
	平滚轮
	SLDXZ/1500.09-04
	件
	2
	ZHYL300/1500-30U

	15
	滚轮轴
	SLDXZ/1500.09-05
	件
	4
	ZHYL300/1500-30U

	16
	变频减速机组件
	SLDXZ/1500.13-00
	套
	1
	ZHYL300/1500-30U

	17
	变频减速机座板
	SLDXZ/1500.13-02-00
	件
	1
	ZHYL300/1500-30U

	18
	变频减速机链轮
	SLDXZ/1500.13-01
	件
	1
	ZHYL300/1500-30U

	19
	主动链轮组件
	SLDXZ/1500.15-00
	套
	2
	ZHYL300/1500-30U

	20
	长轴
	SLDXZ/1500.17-02
	件
	1
	ZHYL300/1500-30U

	21
	液压站总成
	SLDXZ/1500.24-00
	台
	1
	ZHYL300/1500-30U

	22
	轴塞泵
	HY40
	台
	1
	ZHYL300/1500-30U

	23
	防爆电磁阀
	4WE 10H 24V
	件
	1
	ZHYL300/1500-30U

	24
	液控单向阀
	SV10PA1-40B
	件
	1
	ZHYL300/1500-30U

	25
	溢流阀
	YF-06-09
	件
	2
	ZHYL300/1500-30U

	26
	球式防爆电磁换向阀
	23QDFGB/31.5E24V
	件
	1
	ZHYL300/1500-30U

	27
	4号联轴器
	38/30
	套
	1
	ZHYL300/1500-30U

	28
	矿用隔爆型液压阀用直流电磁铁
	DTBZ10-90/127FYC
	件
	3
	ZHYL300/1500-30U

	29
	矿用隔爆兼本质安全型电控箱
	KXJ-400/1140(660、380）
	台
	1
	ZHYL300/1500-30U

	30
	隔离开关
	GHK-120/1140
	台
	1
	ZHYL300/1500-30U

	31
	交流真空继电器
	CKJ5-80/1.14
	台
	1
	ZHYL300/1500-30U

	32
	阻容吸收装置
	RC-1600
	台
	1
	ZHYL300/1500-30U

	33
	单相滤波器
	CW4L2-20A-R
	台
	1
	ZHYL300/1500-30U

	34
	照明综保矿用变压器
	ZBZ-1.5KVA
	台
	1
	ZHYL300/1500-30U

	35
	变频器
	MT110-1R5-T48
	台
	1
	ZHYL300/1500-30U

	36
	矿用本安型行程开关
	KHX24(A)
	件
	2
	ZHYL300/1500-30U

	37
	油缸用放气接头
	3/8-22*1.5
	件
	1
	ZHYL300/1500-30U

	38
	矿用本安型速度传感器
	GSH900
	件
	1
	ZHYL300/1500-30U

	39
	油缸座总成
	SLDXZ/1500.12-00SA
	件
	1
	ZHYL300/1500-30U

	40
	压紧板总成
	SLDXZ/1500.09-00SA
	件
	1
	ZHYL300/1500-30U

	41
	止推板总成
	SLDXZ/1500.13-00SA
	件
	1
	ZHYL300/1500-30U

	42
	左梁总成
	SLDXZ/1500.01.00SA
	件
	1
	ZHYL300/1500-30U

	43
	右梁总成
	SLDXZ/1500.02-00SA
	件
	1
	ZHYL300/1500-30U

	44
	油缸总成
	SLDXZ/1500.14-00SA
	件
	2
	ZHYL300/1500-30U

	45
	小车弹簧
	PTZLBQ01-00.01
	个
	4
	ZHYL300/1500-30U

	46
	水嘴
	SLDXZ/1500.10(6分）
	个
	15
	ZHYL300/1500-30U

	47
	小车前限位支架
	SLDXZ/1500.16
	件
	2
	ZHYL300/1500-30U

	48
	小车后限位支架
	SLDXZ/1500.17
	件
	2
	ZHYL300/1500-30U

	49
	轴承座
	P208
	件
	2
	ZHYL300/1500-30U

	50
	双节距链条
	C6062
	米
	35
	ZHYL300/1500-30U

	51
	单节距链条
	1寸
	米
	1.5
	ZHYL300/1500-30U

	52
	滤布
	SLDXZ/1500.07-06
	件
	75
	ZHYL300/1500-30U

	53
	泵壳
	100ZDLY390-0001
	件
	1
	100ZDLY390

	54
	叶轮
	100ZDLY390-0002
	件
	1
	100ZDLY390

	55
	前护板
	100ZDLY390-0003
	件
	1
	100ZDLY390

	56
	后护板
	100ZDLY390-0004
	件
	1
	100ZDLY390

	57
	泵联轴器
	100ZDLY390-0005
	件
	1
	100ZDLY390

	58
	下轴承压盖
	100ZDLY390-0006
	件
	1
	100ZDLY390

	59
	上轴承压盖
	100ZDLY390-0007
	件
	1
	100ZDLY390

	60
	电机支架
	100ZDLY390-0008
	件
	1
	100ZDLY390

	61
	挡水盘
	100ZDLY390-0009
	件
	1
	100ZDLY390

	62
	出水管支架
	100ZDLY390-0010
	件
	1
	100ZDLY390

	63
	轴承内挡圈
	100ZDLY390-0011
	件
	1
	100ZDLY390

	64
	叶轮
	80ZD520-0001
	件
	1
	80ZD520

	65
	护套
	80ZD520-0002
	件
	1
	80ZD520

	66
	前护板
	80ZD520-0003
	件
	1
	80ZD520

	67
	后护板
	80ZD520-0004
	件
	1
	80ZD520

	68
	前泵壳
	80ZD520-0005
	件
	1
	80ZD520

	69
	后泵壳
	80ZD520-0006
	件
	1
	80ZD520

	70
	泵联轴器
	80ZD520-0007
	件
	1
	80ZD520

	71
	联轴器连接销组件
	80ZD520-0008
	件
	10
	80ZD520

	72
	拆卸环
	80ZD520-0009
	件
	1
	80ZD520

	73
	轴承体
	80ZD520-0010
	件
	1
	80ZD520

	74
	挡油盘
	80ZD520-0012
	件
	2
	80ZD520

	75
	托架
	80ZD520-0013
	件
	1
	80ZD520

	76
	轴承压盖
	80ZD520-0014
	件
	2
	80ZD520

	77
	防尘盘
	80ZD520-0015
	件
	2
	80ZD520

	78
	泵轴
	80ZD520-0018
	件
	1
	80ZD520

	79
	填料箱
	80ZD520-0020
	件
	1
	80ZD520

	80
	轴套
	80ZD520-0021
	件
	1
	80ZD520

	81
	副叶轮
	80ZD520-0022
	件
	1
	80ZD520

	82
	填料压盖
	80ZD520-0023
	件
	1
	80ZD520

	83
	水封环
	80ZD520-0024
	件
	1
	80ZD520


