焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司
潜污水电泵配件技术要求
编    制：

审    核：

审    批：
潜污水电泵配件技术要求
一、采购范围
本次采购的配件为赵固一矿BQW矿用隔爆型潜污水电泵使用。
潜污水电泵参数
1、型号：BQW25-35-5.5，额定流量：25m³/h，额定扬程：35m，额定功率：5.5kW，额定电压：380V、660V、1140V，电泵效率：46%，出水口径：40mm，参考重量：114kg，生产厂家：龙口市正宇机电设备制造有限公司。

2、型号：BQW65-25-7.5，额定流量：65m³/h，额定扬程：25m，额定功率：7.5kW，额定电压：380V、660V、1140V，电泵效率：54%，出水口径：70mm，参考重量：128kg，生产厂家：龙口市正宇机电设备制造有限公司。

3、型号：BQW200-25-25，额定流量：200m³/h，额定扬程：25m，额定功率：25kW，额定电压：380V、660V、1140V，电泵效率：50%，出水口径：125mm，参考重量：286kg，生产厂家：龙口市正宇机电设备制造有限公司。

4、型号：BQW100-50-25，额定流量：100m³/h，额定扬程：50m，额定功率：25kW，额定电压：380V、660V、1140V，电泵效率：50%，出水口径：65mm，参考重量：272kg，生产厂家：龙口市正宇机电设备制造有限公司。
5、要求中标方提供的配件为原厂家生产或能与在用设备通用，保证设备安全运行。后附配件明细。
执行标准
1、2025年版《煤矿安全规程》

2、MT/T671-2005《煤矿用隔爆型潜水电泵》

3、GB/T 13384-2008《机电产品包装通用技术条件》

4、KA25-2025《煤矿井下机电设备完好性要求》

5、现行国家、行业其它有关规程、规范、标准等。
6、要求所采购配件符合相关国家及行业标准，保证设备安全运行。
四、付款方式
无预付款，配件到货验收合格后，出卖人开具13%增值税专用发票，买受人挂账，配件安装调试完成，正常运行3个月无质量问题按资金批复情况分期支付合同总价款的90%，合同总价款的10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清(质保期内配件发生质量问题，负责修复或更换配件，待配件重新投入运行后重新开始计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为内部转账或电子承兑汇票。

质保期为配件到货验收通过后一年。
五、供应商资质
1、中标方须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的生产制造厂家或代理商。

2、中标方在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

3、本项目不接受联合体投标。
六、其它要求

1、中标方所提供产品必须满足煤矿安全规程规定的其他要求。

2、产品必须具有说明书、生产许可证、产品技术鉴定证书等相关证书。

3、本技术要求提出的是最低限度的技术要求，凡招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中由规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设计、制造、试验和安装。所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。
4、在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，中标方保证在接到矿方送货通知后，于20日内将代储物资运至矿方指定现场并提供产品合格证等相关资料，对矿方安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

5、为确保配件能满足设备使用要求，中标方需提前到现场查看。

6、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，中标方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货中标方负责。

7、中标方供货车辆排放标准必须是新能源车辆（当地环保政策变更时，需及时调整运输车辆排放标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均由中标方负责。

8、未尽事宜或更改内容由双方协商解决。

七、配件明细
	序号
	配件名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	对应水泵型号

	1
	压紧螺母
	镀锌
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	2
	电缆胶圈
	34*21*25
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	3
	电缆压板
	镀锌
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	4
	电缆压圈
	镀锌
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	5
	压紧螺母弹簧
	镀锌
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	6
	提手
	镀锌
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	7
	销轴
	镀锌
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	8
	上端盖
	BQW-5.5kW
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	9
	上轴承盖
	BQW-5.5kW
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	10
	接线板
	380V或660V
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	11
	接线板
	380/660V
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	12
	接线板
	660/1140V
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	13
	接线板压板
	380/660V
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	14
	接线板压板
	660/1140V
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	15
	接线柱
	柱、垫、帽等
	套
	1
	BQW25-35-5.5

	16
	热保护器
	BQW-5.5kW
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	17
	铜线鼻子
	BQW-5.5kW
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	18
	机壳
	BQW-5.5kW
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	19
	定子线圈
	BQW-5.5kW
	套
	1
	BQW25-35-5.5

	20
	转子
	BQW-5.5kW
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	21
	波形弹簧片
	BQW-5.5kW
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	22
	下端盖
	BQW-5.5kW
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	23
	密封座
	BQW-5.5kW
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	24
	隔爆螺栓
	BQW-5.5kW
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	25
	机械密封
	BQW-5.5kW
	套
	1
	BQW25-35-5.5

	26
	机械密封胶圈
	BQW-5.5kW
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	27
	机械密封压板
	镀锌
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	28
	泵体
	A型
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	29
	泵体
	B型
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	30
	泵体
	C型
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	31
	泵体
	D型
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	32
	叶轮
	BQW-5.5kW
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	33
	叶轮螺母
	BQW-5.5kW
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	34
	平键
	BQW-5.5kW
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	35
	泵座A
	BQW-5.5kW
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	36
	泵座B
	BQW-5.5kW
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	37
	泵座C
	BQW-5.5kW
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	38
	泵座D
	BQW-5.5kW
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	39
	密封环
	BQW-5.5kW
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	40
	过滤网
	镀锌
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	41
	圆挡板
	BQW-5.5kW
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	42
	出水接头
	A.B.C型
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	43
	出水口胶垫
	BQW-5.5kW
	件
	1
	BQW25-35-5.5

	44
	全套胶圈
	BQW-5.5kW
	套
	1
	BQW25-35-5.5

	45
	压紧螺母
	镀锌
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	46
	电缆胶圈
	34*21*25
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	47
	电缆压板
	镀锌
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	48
	电缆压圈
	镀锌
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	49
	压紧螺母弹簧
	镀锌
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	50
	提手
	镀锌
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	51
	销轴
	镀锌
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	52
	上端盖
	BQW-7.5kW
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	53
	上轴承盖
	BQW-7.5kW
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	54
	接线板
	380V或660V
	件
	5
	BQW65-25-7.5

	55
	接线板
	380/660V
	件
	5
	BQW65-25-7.5

	56
	接线板
	660/1140V
	件
	5
	BQW65-25-7.5

	57
	接线板压板
	380/660V
	件
	5
	BQW65-25-7.5

	58
	接线板压板
	660/1140V
	件
	5
	BQW65-25-7.5

	59
	接线柱
	柱、垫、帽等
	套
	1
	BQW65-25-7.5

	60
	热保护器
	BQW-7.5kW
	件
	1
	BQW65-25-7.5

	61
	铜线鼻子
	BQW-7.5kW
	件
	1
	BQW65-25-7.5

	62
	机壳
	BQW-7.5kW
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	63
	定子线圈
	BQW-7.5kW
	套
	5
	BQW65-25-7.5

	64
	转子
	BQW-7.5kW
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	65
	波形弹簧片
	BQW-7.5kW
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	66
	下端盖
	BQW-7.5kW
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	67
	密封座
	BQW-7.5kW
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	68
	隔爆螺栓
	BQW-7.5kW
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	69
	机械密封
	BQW-7.5kW
	套
	100
	BQW65-25-7.5

	70
	机械密封胶圈
	BQW-7.5kW
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	71
	机械密封压板
	镀锌
	件
	5
	BQW65-25-7.5

	72
	泵体
	A型
	件
	5
	BQW65-25-7.5

	73
	泵体
	B型
	件
	5
	BQW65-25-7.5

	74
	泵体
	C型
	件
	5
	BQW65-25-7.5

	75
	泵体
	D型
	件
	5
	BQW65-25-7.5

	76
	叶轮
	BQW-7.5kW
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	77
	不锈钢叶轮
	BQW-7.5kW
	件
	1
	BQW65-25-7.5

	78
	叶轮螺母
	BQW-7.5kW
	件
	50
	BQW65-25-7.5

	79
	平键
	BQW-7.5kW
	件
	5
	BQW65-25-7.5

	80
	泵座A
	BQW-7.5kW
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	81
	泵座B
	BQW-7.5kW
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	82
	泵座C
	BQW-7.5kW
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	83
	泵座D
	BQW-7.5kW
	件
	5
	BQW65-25-7.5

	84
	密封环
	BQW-7.5kW
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	85
	过滤网
	镀锌
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	86
	圆挡板
	BQW-7.5kW
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	87
	出水接头
	A.B.C型
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	88
	出水口胶垫
	BQW-7.5kW
	件
	10
	BQW65-25-7.5

	89
	全套胶圈
	BQW-7.5kW
	套
	10
	BQW65-25-7.5

	90
	压紧螺母
	镀锌
	件
	10
	BQW100-50-25

	91
	上端盖
	BQW-25kW
	件
	20
	BQW100-50-25

	92
	转子
	BQW-25kW
	件
	20
	BQW100-50-25

	93
	泵体
	A型
	件
	10
	BQW100-50-25

	94
	泵座A
	BQW-25kW
	件
	10
	BQW100-50-25

	95
	转子
	BQW-25kW
	件
	20
	BQW200-25-25

	96
	泵体
	A型
	件
	10
	BQW200-25-25

	97
	泵座A
	BQW-25kW
	件
	10
	BQW200-25-25


