赵固一矿清仓机配件技术要求
编制：_________

审核：_________

批准：_________
2026年   月   日
赵固一矿清仓机配件技术要求
一、采购范围
本次采购配件为赵固一矿井底水仓MQCY-30/90L型清仓机使用。
主要设备参数
清仓机外形尺寸（长×宽×高）：5540×1330×1800（mm）

清仓能力≥30m³/h

电动机为YBK3-280M-4(660/1140)煤矿井下用隔爆型三相异步电动机，功率90kW，额定电压660/1140V

输送距离：水平1000m，垂直250m

液压系统：额定压力32MPa，主油泵排量190ml/r，辅油泵排量95ml/r，行走马达排量：45ml/r，减速比：55.3，刮板运输马达排量：800ml/r，油箱容量450L

泵送系统：输送缸径×最大行程φ180×1000mm；主油缸（缸径×杆径×最大行程）Ф110×Ф65×1000mm；换向次数23次/min

行走部：行走形式为履带式，行走速度为5m/min，爬坡能力≤18°，液压马达扭矩6633Nm，最大牵引力29.5kN。

8、挖装部：装载形式为双螺旋集泥装置，装载宽度为1270mm，最大装载高度790mm，卧底量≤85mm，液压马达扭矩2295Nm。

三、执行标准
《工程机械焊接件通用技术条件》（GB/T 5943-1991）
《爆炸性环境》（GB 3836-2010）

《煤矿用阻燃电缆相关规定》（MT818-2009）

《液压系统通用技术条件要求》（GB/T3766）
《煤矿用清仓机矿用产品安全标志检验规范》
《煤矿安全规程》（2025年）

《河南省防爆细则》

GB/T 13384-2008《机电产品包装通用技术条件》

KA25-2025《煤矿井下机电设备完好性要求》

现行国家通用机械设计标准、有关部颁标准及行业有关标准、规程及规范要求。
四、技术要求
1、适用条件：
水仓断面高度：≥2.2m，宽度：≥2.5m；

水仓入口坡度：≤18°

水仓长度：≤1000m

沉积物厚度：≤1.6m

大气压（0.8～1.1）×10^5Pa

周围环境温度0℃-40℃；

对湿度不大于85%（环境温度为20℃±5℃时）；

无长期连续滴水的地方；

工作电压波动不超过±10%，频率波动不超过±2%； 

海拔高度不超过1000m。
2、生产厂家：山西唯诺达机电设备有限公司
3、要求配件为原厂家生产或能与在用设备通用，保证设备安全运行；供货商可到矿现场考察具体使用情况。后附配件明细。
五、付款方式
无预付款，配件到货验收合格后，出卖人开具13%增值税专用发票，买受人挂账，配件安装调试完成，正常运行3个月无质量问题按资金批复情况分期支付合同总价款的90%，合同总价款的10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清(质保期内配件发生质量问题，负责修复或更换配件，待配件重新投入运行后重新开始计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为内部转账或电子承兑汇票。

质保期为配件到货验收通过后一年。

六、供应商资质
1、投标人须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的生产制造厂家或代理商。

2、投标人在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

3、本项目不接受联合体投标。
七、其它要求
1、配件到货后应按照国家及行业标准提供试验报告，质量技术监督部门出示的检测检验报告，各类产品或附件的合格证等。

2、供货时需提供与山西唯诺达机电设备有限公司签订的供货合同以及发票。

3、需提供山西唯诺达机电设备有限公司一年的质保合同。

4、厂家所提供的配件必须满足现场使用要求。为确保配件能满足赵固一矿清仓机使用要求，需提前到现场查看。

5、在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，受托人保证在接到委托人送货通知后，于20日内将代储物资运至委托人指定现场并提供产品合格证等相关资料，对委托人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。
6、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，供应商负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货卖方负责。
7、需随机提供完整的配件图纸、使用说明书及有关技术资料。全部资料必须为中文。

8、厂家所提供产品必须满足煤矿安全规程规定的要求。
9、中标方供货车辆排放标准必须是新能源车辆（当地环保政策变更时，需及时调整运输车辆排放标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均由中标方负责。
10、未尽事宜或更改内容由双方协商解决。
六、配件明细
	序号
	配件名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	备注

	1
	行走马达
	GFT9T22020
	件
	1
	

	2
	囊式蓄能器
	NXQA-10/31.5-L
	件
	1
	

	3
	刮板链总成
	MQC90.2.2.00
	套
	1
	

	4
	升降油缸
	φ80*φ45*275
	件
	1
	

	5
	挖装马达
	IAM600
	件
	1
	

	6
	摇臂
	MQC90.03.02-002
	件
	1
	

	7
	球窝
	MQC90.03.02-011
	件
	2
	

	8
	切割环胶圈
	MQC90.03.02-015
	件
	1
	

	9
	切割环
	MQC90.03.02-016
	件
	1
	

	10
	眼镜板
	MQC90.03.02-017
	件
	1
	

	11
	主油缸
	MQC90.03.03.01
	件
	1
	

	12
	活塞头
	MQC90.03.03.02-004
	件
	2
	

	13
	减震压力表
	YN-60ZT0-40MPa
	件
	5
	

	14
	压力表线
	M14-16*1.5
	件
	5
	

	15
	空气滤清器
	QUQ2-10X1.0
	件
	1
	

	16
	吸油口过滤器
	TF-630×100FY
	件
	1
	

	17
	节流阀
	AQFR-10
	件
	1
	

	18
	双金属温度计
	WSS-401/0～100d/L=100-M27x2
	件
	1
	

	19
	主油泵
	SC2LV190R11
	件
	1
	

	20
	辅油泵
	SC2V95R10
	件
	1
	

	21
	冷却泵
	CBTF425
	件
	1
	

	22
	多路换向阀
	HPV41-4CM-EM-EAS-CP
	件
	1
	

	23
	手动换向阀
	DH-0160(0140)
	件
	1
	

	24
	直动式减压阀
	FDR5DP1-1X/55YBO37
	件
	1
	

	25
	手动换向阀
	DH-0143
	件
	1
	

	26
	顺序阀
	HS-011/210
	件
	1
	

	27
	液动换向阀
	DH-0501
	件
	1
	

	28
	单向阀
	S20P2-L2X
	件
	1
	

	29
	减压阀
	AGIR-20/10/350/V
	件
	1
	

	30
	手动换向阀
	DH-0151
	件
	1
	

	31
	手动溢流阀
	DHAGAM-30/10/350-X0160/2
	件
	1
	

	32
	液动换向阀
	DP-2511
	件
	1
	

	33
	液动换向阀
	DP-3511
	件
	1
	

	34
	手动润滑泵
	BS-M/1.5L
	件
	1
	

	35
	递进式分配器
	6JPQ-M
	件
	1
	

	36
	履带板
	MQC90.1.1.1
	件
	1
	

	37
	履带轴
	MQC90.1.1.2
	套
	1
	


