
河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司
永磁滚筒配件技术规范书

编    制：

审    核：

单位（盖章）：河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司
二零二六年四月

河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司

永磁滚筒配件技术规范书

1、项目简介及使用地点
本次所需配件用于河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司（以下简称“龙宇装备”）生产制造的185kW矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒。
2、货物名称及供货范围

	序号
	名  称
	参考型号(或图号)
	预估数量(件)
	备  注

	1
	铝压条
	YC185-02-03
	288
	

	4
	防爆接线柱
	JL12-1140-M36
	12
	防爆合格证

	6
	止动垫圈
	YC185-06
	4
	

	11
	铜连接片
	M12-75mm
	6
	

	13
	槽楔
	YC185-01-02
	288
	

	15
	垫条
	850*7.9*1mm
	576
	

	18
	磁钢挡板
	YC185-02-02
	48
	ADC12

	注：因防爆接线柱为该永磁同步电动滚筒受控元件，生产单位要求为无锡煤科电器有限公司。


3、主要部件（或设备）配置及技术要求

（1）所有配件需满足185kW矿用隔爆型三相永磁同步 电动滚筒配套的使用要求，并满足整机性能要求；

（2）铝压条材质采用6063铝合金，性能参数需满足该牌号的规定，尺寸及质量应符合图纸要求；
（3）防爆接线柱要求有防爆合格证，并提供检验报告。

（4）止动垫圈尺寸及质量应符合图纸要求；

（5）槽楔材质为玻纤环氧树脂板，尺寸质量应符合图纸要求，其他要求参照JB/T10508-2005《中小电机用槽楔技术条件》。垫条材质与槽楔一致，尺寸以图纸为准；
（6）磁钢挡板材质采用ADC12（日本铝合金牌号）具体形状尺寸要求按图纸规定；

4、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

（1）供货商应具有营业执照等相关文件。

（2）如供货商不是产品生产厂家的，需同时提供生产厂家的合法营业执照，提供防爆电缆引入装置第三方检验报告，低压接线端子座、防爆接线柱的防爆合格证及检验报告等相关资料。

5、货物使用环境及范围
（1）工作环境温度-15°C~+40°C；

（2）海拔高度小于1000m；

（3）使用位置：矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒配件；

（4）组装滚筒使用位置：煤矿井下潮湿、粉尘场合； 

6、货物适用标准

（1）最新版         煤矿安全规程

（2）GB 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

（3）GB 3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

（4）GB 3836.3-2021 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

（5）GB/T 4942.1-2006  旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)分级

（6）产品尺寸、形位偏差采用满足精度要求且符合国家计量标准的量具检测。

7、质量及验收要求

产品质量应符合以上货物标准及技术参数要求，对收到的产品按以上相关标准及本技术规范要求规定进行验收。如有不合格产品，应做退货处理。 
8、安装、调试要求

   如有需要，安装、调试阶段，供货方需派技术人员到施工现场及时解决现场安装、调试过程中出现的问题。

9、服务及质保要求

（1） 在加工、检验和发货前，买方有权派人进行现场监制。监制时，对供货方制造、工艺和检验中提出的合理意见和建议，供货方应充分考虑，但被采纳的意见或建议不作为产品性能不能保证、延期交货或增加费用等的理由。

（2）买方有权进行重新检查或试验，凡发现供货方产品达不到设计要求的，供货方必须在24小时内无偿更换，并赔偿由此给买方造成的所有损失。
（3）在使用过程中，因产品质量问题给买方造成损失的，供货方除无偿更换有质量的产品外，还应承担相关损失。
（4）供货方须保证产品质量，在正常使用寿命期限内出现质量问题应免费维修、更换。

（5）产品质量保证期：产品质保期为自设备投入使用之日起一年或到货十八个月（先到为准）。如出现质量问题，供货方应在24小时内赶到产品使用现场进行服务。

10、运输及包装要求

（1）产品用箱(盒)包装，并保证在运输和贮存过程中不损坏。产品的包装要求应符合相应运输和贮存方式的相应规定，保护设备的性能及其使用价值。每个包装箱(盒)应附标签，注明：
a) 制造商的名称和商标；
b) 产品名称、型号；
c) 净重、件数 ；
d) 出厂日期；

（3）产品在运输过程中应小心轻放，存放于通风良好、干燥、无腐蚀气氛的场所。
  （4）设备的包装能极大限度的满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要，以保证设备完好如初的运送到使用现场。

11、供应商须提供技术资料要求

（1）每批产品应附质量证明书。
（2）出厂时需提供产品合格证，防爆接线柱的防爆合格证及检验报告，压条、磁钢挡板和槽楔的材质证明文件、装箱单等资料。
13、交货期

按合同执行，运送到施工现场（河南省永城市东城区产业集聚区河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司院内）。

河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司

2026年04月12日

[image: image1.jpg]£0-C0-581JA

- 60 _
A 35 _
N7
| AN N |
|\
\
125 | i s _]
A-A CHAD
1:7
IENLS
18.4
179 s
" 2-R03
s T
q | cn
|
@éS
3
HAEK
| £
ff : ’fﬂ ) RARA:
I ERMIRAINAUR, BEERER4RAR SN,
HEEES
LR e Y(185-02-04
T ’EDE/T\
we | K| Rk £y | om AN
(] ¥ it &% S PRFIN 6063{Ulﬂﬁ
ot MR % HAR N
. . 0/ 154 AELFRERBARAT
BER | h
Rt P B PHN\E Y






[image: image2.jpg]90-581JA

%%Q/

BAEX

1 #BHIE,
& (@) A
t 8 % ] EREH TR,

BREES

ZM; ﬁif]ﬁ} YU85—06

(RS S LEvdiEd £ 7 i 304

oA # it # R BB F % f§ (]

B HER W # BA#

BER | BB | mek i 0.0k 115 m WE AT S ERRARAT
¥k Ak I * % % % R lEpad




  

[image: image3.jpg]SL-CUW

75:05

M@/

HAEX
EYEatS
- DENNIAL, THANR. BHLRETAERRRN,
HEEES
EEEE _
. M12-75
- T
e | A% Fks £ 7 ]
i # ® it k3.3 B # kK ' § il TZ
ot EAk % AR L
. 01 11 AELFHERAARAT
HER # 3 i
R e B FE— Y s FHNE Yt






[image: image4.jpg](0-10-581JA

|
) =
L
!
£0.19
BAEX
|RANTEAE, IRELE, AR, 27 SHAFAL:
T JhIKERTE pIRRTE. RRRRARE. WHEAERA
# e | 3 AMERSEIB/T10508-20058535
HEARY
LR Y{165-01-07
T N o
e | Foks | k% | oM eIy
LI ® it %K BE R R P " # ﬁ%A%ﬁHﬁ
L3 HE# # HAR a3
. . 005 61 AELFRERBARAT
HER | oh
e FE— Y s PHNE Yt

¥ B BARk B H






[image: image5.jpg]At N LY L L . .
52 bz )

X UL Wy i
AGER e RN | o T R

"EHEE ¥ %48 " P BEHYE Y

(L0 T UG O F R4 b Y FHTE T
20-20-58L 7\ e S EH08-Y0LL SIS HEEVRAEF (
TELMEFE
kS R R
——— V[T S . fm‘g@n‘v Hm
I T |
[ =
PR I - Ci+ —~ 1118
|_\ =3
- ]
5557
o B |
v [ ¥ ] BN
— 09 = V-y

Y(185-02-02






