[image: image1.jpg]T R 44 TE A AT B SR
FHARR I H
BRI

g8 A ImiEr

W LA

simEB A b





城郊煤矿手机检测门项目技术规格书
编制单位（盖章）：调度室        编制日期：2026年3月20日
1、项目简介及使用地点
   在井口安装一台手机检测门，对入井职工进行检查，检查各位职工入井前是否携带手机等电子产品。                                                          
2、货物名称及主要部件（或设备）配置要求

	序号
	设备名称
	规格/型号
	单位
	数量
	 备注

	1
	手机检测门
	ISD-SMG93PZKC-PI
	台
	1
	

	2
	人脸比对超脑
	iDS-7608NX-HKPZ
	台
	1
	配套相关软件


3、主要部件（或设备）配置要求、技术参数
1.手机检测门 型号：ISD-SMG93PZKC-PI （参考）
1.设备应具有前后双屏，显示屏尺寸≥28英寸；应内置CPU，通行速度：0.2m/s~2.0m/s 的应报警物正确响应并报警。

2.安检门探测可配置多种模式：可设置探测模式为“手机检测模式”或其他。

3.参数存储：应具有对所设定的参数进行存储的能力，断电后再次上电启动时不应改变，可存储并查询报警信息，存储数据不少于20000条。

4.远程控制：设备应具备远程参数调整、远程诊断及报警相关数据存储功能，当远程控制因故中断时，应能自动恢复本地控制。

5.手机检测功能：人员携带电子产品（待机、关机、开机、移除电池、移除SIM卡、用铝箔包裹状态下的手机）和电子手表通过安检门时，应能产生声光报警并通过文字显示报警物品类型以及图像显示报警物品所在位置，支持检出并显示多个手机。其中，手机报警检出率应≥99%，支持检出藏匿在头顶帽子内等位置的智能手机。

6.指示灯功能：安检门门板上部具有指示灯，在正常情况下指示灯显示绿灯，有人通过未报警时显示黄灯，报警时先显示红灯，再显示黄灯表示信号恢复中，恢复到就绪状态后显示绿灯，可用于指示下一个人是否可以正常通行。

7.抗相互干扰检验：多台设备（≥3台）按照间距10cm并排安置时，均能独立正常工作，互不干扰。

8.可检测并语音提示人员携带报警物;不同报警物可单独配置报警语音;可自定义语音播报内容，具有上传播报音频，输入文字转音频2种方式，并支持试听，文字转音频支持选择男声、女声。

9.计数功能：金属门应能记录有效受检人数和发生过报警的人次，并能复位清零。

10.报警声音：应与非报警声有区别，应能调节音调，同时支持自定义报警音频，可设置任意种类音频文件。

11.安检门2-5分钟内无人经过，设备可自动进入休眠状态，当有人再次通行时，设备可自动开启检测功能;休眠时间可设置。

12.设备自检功能：开机时应对主控系统、左右探测门板、红外装置、摄像机、外接设备和通讯接口进行自检，自检发现故障区域时，可在显示屏上给出相应提示。

13.灵敏度范围：应能从低到高方便地调节，最大支持10000级调节，且具有快速设置灵敏度功能，一键设置灵敏度。

14.安检门显示屏支持自定义信息发布，支持通过客户端自主编辑和下发图片、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时画面等，支持远程网络客户端或本地U盘更新内容。 

2.人脸比对超脑 型号：iDS-7608NX-HKPZ （参考）

1.具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；1个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个CVBS接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、4路报警输入接口、1路报警输出接口。

2.支持最大接入带宽128Mbps，最大存储带宽128Mbps，最大转发带宽128Mbps。

3.可设置输出分辨率为1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/30Hz、8K（7680×4320)/30Hz选项。可自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示。

4.支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等。

5.接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。

6.人脸库建模成功率不低于 99.99%。

7.人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸检出率不小于98%。

8.支持新建、删除、修改、查询、复制人脸库，可将人脸库的部分或全部人脸图片复制到另一个人脸库。人脸库支持 4 个自定义标签。

9.安检门上方的抓拍摄像头对人员进行抓拍，把抓拍照片传给后端人脸识别超脑，超脑侧带分析软件，可进行黑白名单设置（允许带手机的人员与不允许带手机人员），超脑进行人员比对，比对完成后将结果联动显示在安检门的大屏上。
4、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

GB/T 17626

QB/T 4314-2013

5、货物使用环境及范围

1.地面环境要求

工作环境温度范围：20℃～30℃；

工作环境湿度范围：40%～60%；

温度变化率：不大于5℃/h；

6、质量及验收要求

（1）符合技术参数及相关配置要求及相关行业标准。

（2）所需的配件必须符合原主体产品的质量、技术、行业标准的要求，并能与主体产品配套使用。

（3）矿方会严格按照技术要求及相关规定验收。

7、安装、调试要求

必须按照矿方提出的要求对设备及相关配件进行安装、调试，特别是初次安装设备时，供货商必须选派至少有两年工作经验的技术人员到矿安装、调试（要求对到矿的所有设备进行逐台调试），如果在安装、调试过程中出现产品损坏是供货商造成的，供货商负责调换或维修。

服务及质保要求

（1）协助矿方进行初次安装调试。

（2）提供终身服务保障，包括故障的及时响应和处理（远程协助处理或技术人员2天内到达现场处理）。
（3）质保期内出现质量或其他问题免费更换和维修，终身提供技术服务。

9、运输及包装要求

装箱产品在避免雨雪直接淋袭的条件下，能适应飞机、轮船、火车、汽车等运输方式。运输中应有遮蓬，注意防日晒、防雨水、防尘埃、防机械损伤；应避免酸、碱及其它腐蚀性气体的腐蚀；避免强烈颠簸震动与撞击。
10、供应商须提供技术资料要求

产品技术说明书、操作手册、装箱单、产品出厂检验报告和合格证书、设备关联证明材料、其他有特殊要求的按照矿方要求执行。
11、产品供应期限

供货商必须在接到供应科通知后15天内把产品按时送至城郊煤矿，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通，另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

12、违约责任

（1）供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的3%作为罚金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

（2）在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

（3）产品应保证所提供产品符合本规格书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过7天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

（4）供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。

（5）违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。       

13、技术联系人：王鹏博；联系号码：19837011888

