顺和煤矿架柱支撑气动手持式振动钻机

技术规格书
编制单位： 顺和煤矿通风防突科 
编    制：                    
科    长：                    
通防副总：                    

总工程师：                    

二〇二六年三月二十三日
顺和煤矿架柱支撑气动手持式振动钻机技术规格书
一、货物名称及范围

1、名称：架柱支撑气动手持式振动钻机
2、参考型号：KZQSZ-105/2.6S
二、主要部件（设备）配置要求

1、产品适用于岩石硬度f≤6的煤巷、半煤巷的煤帮锚杆支护作业，既可钻凿锚杆孔，又可搅拌和安装树脂药类锚杆。

2、产品应按照规定程序批准的图样及技术文件制造。

3、钻机表面应光滑，无尖棱等缺陷。

4、钻机开关应有自动复位功能，当无操作力作用时，应能自动

复位，复位应灵活、准确，不得有卡阻。

5、体积小，重量轻，操纵简单，维护方便；运转稳定，可靠性

高。

6、金属马达齿轮，使用寿命长；整机安全防爆，结构合理，适应性强。

7、产品具有煤安标志，煤安证书在有效期内。

8、产品铭牌固定牢固，标牌的型式和尺寸应符合GB/T13306的规定。

9、钻机材料为铝合金时，所选材料应符合GB/T 13813的规定。

10、钻机材料为非金属聚合物时，所选材料应符合MT113的规定。

11、技术参数：

（1）额定压力            ≥0.5MPa

（2）额定转矩            ≥105N·m

（3）额定转速            ≥240 r/min

（4）最高转速            ≥580 r/min

（5）1/2空载转速时的转矩 ≥70N·m

（6）最大输出功率        ≥ 2.7 kW

（7）振幅




   ≤2mm

（8）冲击频率



60～70Hz

（9）起动转矩



130～165N·m

（10）失速转矩           ≤150 N·m

（11）耗 气 量           ≤4.5 m³/min

（12）最大负载转矩       ≥135 N·m

（13）反转转矩           ≥85 N·m

（14）噪    音     声压级＜105dB（A），声功率级＜115dB（A）

（15）机   重            ≤18kg

三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件

1、产品生产制造必须符合国家及行业技术标准；

2、投标产品须具备有效的煤矿矿用产品安全标志证书。
四、质量及验收要求

1、设备外观涂漆均匀，无起皱、起泡、掉漆等现象，整体整洁，管路布置合理整齐，各进出管路口须加装防护装置。

2、产品到矿后，由生产厂家与矿方共同验收，存在的质量问题由厂家负责解决。
五、服务及质保要求

厂家派工程技术人员现场指导安装，调试正常运行，免费培训。自产品安装使用之日起，质保期一年，产品在质保期内出现问题，出卖方应免费维修或更换，并在24小时内响应，由此产生的经济损失由出卖方承担。

六、运输及包装要求

1、包装要求：每台钻机应单独装箱，包装应牢固可靠。包装箱内应放置产品合格证、产品使用说明书、装箱单等文件；

2、运输贮存要求：产品在运输时不得雨淋。搬运时不得抛置或冲撞。产品贮存时应放置在空气干燥通风的地方，防止受潮和雨淋以及其他损伤。

七、供应商须提供技术资料

a) 装箱单

b) 产品合格证

c) 操作维护说明书

d) 煤矿矿用产品安全标志证书复印件

e) 易损配件及专用工具清单

八、其它：

1、本技术规格书提出的要求为最低限度要求，未对一切技术细节作出规定，也未充分引述相关标准和规范条文。出卖人应提供符合本规范书及国家、行业标准的优质产品。本规范书所采用的标准如与出卖人执行的标准不一致时，按较高标准执行；

2、出卖人如未以书面形式对本规范书内容提出异议，则视为提供的产品完全符合本技术规范书要求。如有异议，应在投标文件中以“对要求的意见和同条件下的差异”为标题，在专门章节中详细说明；

3、技术联系人：袁赛14788279361；03705193362。

