煤水分离系统配件

技

术

规

范

书
编    制：

审    核：

单    位：河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司
煤水分离系统配件技术规范书
项目简介及使用地点

本次所采购的煤水分离系统配件适用于煤矿井下煤水分离系统。
2、名称及供货范围

	序号
	名称
	参考型号
	数量
	单位
	备注

	1
	液压柱塞污水泵
	HZ-4C-200ZI25
	1
	台
	（长*宽*高）400*300*400（含搅拌叶轮）

	2
	板框式压滤机过滤系统
	1000型
	1
	套
	需与招标方确认连接尺寸

	3
	拉板系统
	1000型
	1
	套
	需与招标方确认连接尺寸

	4
	橡胶弹簧
	100*100*30
	10
	件
	

	5
	橡胶弹簧
	50*50*20
	10
	件
	

	6
	筛网
	40目
	3
	件
	1310*970*40（长、宽、高）

	7
	矿用隔爆型电接点压力表
	YBY-16D
	1
	件
	接口需与油缸配套

	8
	夹布胶管
	Ф140
	5
	米
	含配套管箍

	9
	夹布胶管
	Ф80
	5
	米
	含配套管箍

	10
	管箍
	90-120
	10
	件
	

	11
	管箍
	150-170
	10
	件
	

	12
	矿用本安型接近开关
	KHJ50(C)
	4
	件
	

	如投标方提供其他型号的产品，投标文件中必须单独提供其投标产品对应的规格型号和相关技术参数，且完全满足或者优于本技术要求。


3、主要技术要求

3.1液压柱塞污水泵

1、额定流量：200m³/h
2、额定扬程：25m

3、电机功率：4kW

4、出水口内径：100mm

5、最大压力：20MPa

6、最大流量：60L/min
7、允许最大颗粒直径：65mm

8、允许浆体固液浓度：40%

9、外形尺寸（长*宽*高）：400mm*300mm*400mm

10、液压柱塞污水泵安装方式为立式。

11、液压柱塞污水泵主要零部件的材料应有较强的抗腐蚀能力，材料的化学成分、力学性能应符合有关材料标准。

12、液压柱塞污水泵的重要密封件机械密封材质为整体硬质合金密封。

13、液压柱塞污水泵的叶轮、导叶的材质采用高铬硬质合金；泵壳体及泵盖采用铸钢，轴的材质不低于40Cr合金钢。

14、叶轮结构为半开放式，叶片数量不超过4片，形状为流线型或圆弧形，以减少颗粒堵塞。
15、液压柱塞污水泵的无故障运行时间：在规定使用条件下，液压柱塞污水泵的平均无故障运行时间不低于8000h。                          
16、液压柱塞污水泵的装配和外观：液压柱塞污水泵的装配应完整正确，表面油漆（应干燥完整，无污损、碰伤和裂痕等现象。

17、液压柱塞污水泵明显位置上应有叶轮转向标志。液压柱塞污水泵的标牌应采用青铜或不锈钢制成，其厚度不小于1mm，标牌上数据应使其字迹清晰端正。

18、液压柱塞污水泵的出水口统一配备法兰连接口，便于与管路对接。

19、泵体外壳应设计有起吊点，以便不工作及检修时起吊水泵。

3.2板框式压滤机过滤系统

1、板框式压滤机过滤系统包含：衬管一套、滤板滤布58+2套

2、滤板外形尺寸（mm）:1000*1000
3、滤板孔中心距离行走轮中心距（mm）:596
4、滤布密度：200目
5、衬管外径需与通孔110mm的滤板配套且含衬管配套锁母，衬管材质为改性增强聚丙烯具有耐一般酸碱、耐磨、重量轻的特性。
6、滤板包含配套滤板把手、行走轮、滤嘴，滤板外形尺寸为1000mm×1000mm，通孔为110mm，与滤板配套的把手、行走轮等相关定位尺寸需根据招标方的要求制作，材质为改性增强聚丙烯，具有坚韧、耐磨、耐腐蚀，无毒性、无异味，符合环保要求。

7、滤板表面采用凹凸不平的过滤面设计，增大过滤面积，滤板通孔尺寸与进料管、滤液管匹配，确保料浆流通顺畅，无堵塞。

8、滤板的密封面需平整光滑、无毛刺、划痕、密封性能良好，在规定的压紧压力和过滤压力下，无料浆泄漏、滤液渗漏现象。

9、滤板使用寿命不低于3年，在正常使用情况下，无破裂、变形、老化等问题，可承受≥1.2倍的额定过滤压力。

10、滤板的边角采用圆角设计，防止操作过程中划伤人员，同时便于安装和拆卸。

11、滤布必须具有良好的透水性，使用过程中不易堵塞，并且滤饼易剥离，材质为丙纶，具有阻燃抗静电性能。

12、滤布内侧需加整块的内衬,内衬面积与外侧单丝滤布面积相当。

13、滤布能够满足每天连续生产20小时以上，滤饼卸载次数日均不少于30次。

14、滤布需使用夹布器、扎带、挂布销等方式固定在滤板上，与滤板配套使用。

15、一套滤布包含两块滤布。
16、配件必须保证能与招标方制作的压滤机配套使用。

3.3拉板系统（需确认图纸）

3.3.1、拉板系统包含：摆线针轮减速机（参考型号：XWD2-29-0.75KW）1套、传动总成1套、拉板小车2件、链轮9件、链条4套、拉板小链80件。
3.3.2摆线针轮减速机

3.3.2.1摆线针轮减速机功率0.75kw、速比29、电压660/1140、转速1450r/min，输出端为链轮输出。
3.3.2.2摆线针轮减速机箱体外形美观，具有吸收噪音、增大散热面积、箱体刚度好的效果；

3.3.2.3减速器主要部件技术要求依据应不低于标准MT/T148-1997的规定。

3.3.2.4摆线针轮减速机应配备防爆电机，电机应具有合格证、防爆证、煤安证，允许在空间狭小、通风散热条件差、潮湿、有粉尘、煤尘和甲烷气体的爆炸性环境及综采工作面工作。
3.3.3传动总成包含：传动轴1件、链轮3件、P208轴承座两件。链轮、链条需与整套拉板系统配套，强度满足整套系统使用要求，链条长度、传动轴的安装尺寸需招标方确认后制作（配套压滤机外形尺寸约（长*宽）5300mm*1310mm，减速电机中心至传动轴中心距离约640mm)。

3.3.4拉板小链材质为不锈钢，强度满足同时拉三块含滤饼的滤板使用（每块滤板约60mm厚）。
3.3.5矿用隔爆型电接点压力表（参考型号：YBY-16D）

3.3.5.1量程：0-40MPa

3.3.5.2安装方式：垂直安装(需与油缸接口配套)
3.3.5.3额定电压：DC24V
3.3.5.4触头功率：10VA
3.3.5.5适用环境：使用于煤矿井下，允许在空间狭小、通风散热条件差、潮湿、有粉尘、煤尘和甲烷气体的爆炸性环境及综采工作面工作，矿用隔爆型电接点压力表应具有合格证、防爆证、煤安证。

3.3.5矿用本安型接近开关（参考型号：KHJ50(C)）

3.3.5.1工作电压：DC 9～DC24V

3.3.5.2触点容量：DC25V/2A

3.3.5.3防护等级：IP67

3.3.5.4适用环境：使用于煤矿井下，允许在空间狭小、通风散热条件差、潮湿、有粉尘、煤尘和甲烷气体的爆炸性环境及综采工作面工作，矿用本安型接近开关应具有合格证、防爆证、煤安证。

3.3.6筛网外形尺寸（长、宽、高）1310mm*970mm*40mm,筛板材质为304，筛网密度 40目。

3.3.7橡胶弹簧材质为丁腈橡胶（NBR） 或天然橡胶 + 增强纤维。
4、生产制造、安装、检验检测所需资质文件。

厂家投标时应提供应提供摆线针轮减速机配套电机、矿用隔爆型电接点压力表、矿用本安型接近开关等提供相应产品的煤安标志证书、防爆证、检验合格证。
 5、货物使用环境及范围

1、使用环境温度-20°C～+40°C；

2、使用海拔高度不超过1000m；

3、使用相对湿度不大于95%；

4、使用工况：使用于煤矿井下，允许在空间狭小、通风散热条件差、潮湿、有粉尘、煤尘和甲烷气体的爆炸性环境及综采工作面工作。

6、货物适用标准

1、JB/T6880-2021       泵用铸件

2、MT113-1995     煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定原则

3、GB 191-2000       包装储运图示标志

4、GB 3836.1         爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求

5、 GB 3836.2        爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”

6、GB 3836.4         爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”

7、MT/T899－1999     煤矿用信息传输装置通用技术条件

8、GB32/366-1999     电气装置安装工程施工与验收规范

9、河南省煤矿防爆电气性能检查细则

10、GB51145          煤矿电气设备安装工程施工与验收规范
11、KA               矿山安全行业标准

以上规范和标准应采用最新版本，如上述规范和标准之间，或它们与本技术协议书之间有重大原则性冲突时，投标方应及时用书面形式向使用人提出解决方法的建议，并由双方共同协商处理。
7、质量及验收要求

    产品质量应符合以上货物标准及技术参数要求，设备正常运转后按国家有关规定及本技术规范条款，进行技术验收。
8、安装、调试要求

    如有需要，安装、调试阶段，生产厂家需派技术人员到施工现场协助安装、调试及试运行工作。

9、服务及质保要求

（1）如有需要，生产厂家负责技术培训，培训内容包括：设备结构及维护、设备控制及操作，培训在产品使用现场进行。通过培训，技术人员能掌握有关操作、维修技能，能够及时处理各种故障。

（2）产品质保期为自设备投入使用之日起一年或到货十八个月（先到为准）。如出现质量问题，厂家应在24小时内赶到产品使用现场进行服务。

（3）出现产品质量问题时，生产厂家需在1小时内做出答复，如需到达现场服务时，生产厂家应在接到通知后48小时内到达现场予以解决；如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失有生产厂家承担，招标方方有权拒付设备款。

11、运输及包装要求

    设备出厂时，应进行合理包装，保证设备的外观和结构不受损坏，保护设备的性能及其使用价值。设备的包装能极大限度的满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要，以保证设备完好如初的运送到使用现场。
12、提供技术资料要求

投标方交货时应须提供下列技术资料（包括但不限于）：
（1）设备的型号、总图、安装图和相关技术参数；

（2）出厂时随机相应供产品使用说明书、产品合格证、防爆证、煤安证、装箱单等资料。
13、其他
（1）交货期：满足使用方安装调试需求，并运送到使用人指定地点（河南省永城市东城区河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司）。

（2）如有其他问题，友好协商解决。

