[image: image1.jpg]




河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

小型防爆风机技术规格书

一、项目简介及使用地点

小型防爆风机用于城郊煤矿选煤厂，使用地点为煤仓上。为保证产品能满足安全技术要求,特编制此技术规格书。

货物名称及供货范围

1、货物名称：小型防爆风机。

2、供货范围

	序号
	物料名称
	型号和规格
	采购数量
	计量单位
	备注

	1
	防爆风机
	FSD-FB-1460-1.1
	10
	台
	


三、主要部件（或设备）配置要求

1、防爆负压风机额定功率1.1kw，采用叶片、水平轴、上风向的结构形式，风机由、机壳、扇叶、喇叭口、支架、百叶窗、护网、电机等部件组成。

2、机壳：机壳采用玻璃钢，外形尺寸1460*1460*500，一体成型工艺，防腐蚀耐酸碱。具有防水设计性能。

3、 扇叶：扇叶叶片的材料为玻璃钢，防腐蚀耐酸碱，叶片直径 不小于1200mm，直接电机驱动。经过静平衡测试，空气动力翼型和叶片的外形使叶片在最低负荷情况下达到极高的空气动力效率。

4、电机：采用隔爆型三相异步电动机，具备防爆合格证，电机功率 1.1KW,额定电压为 380 伏，三相交流供电，要求起动性能好，起动力矩大，起动平滑。

5、百叶窗：百叶窗采用PVC 制作，耐冲击、不变形；加强抗UV、耐候性佳、耐酸碱、不腐蚀；气动形式，风机启动时，自动单向开启，风机停止后百叶窗自动关闭，完全阻隔雨水及虫鸟入侵。

6、安全护网：设有安全护网防止异物入侵，增加设备安全性

7、电缆采用阻燃电缆，选用江苏上上电缆、上海胜华电缆、宝胜集团等国内名牌产品。

8、风机整体设计应采用防潲雨功能，防止雨水侵入室内。

9、设备需满足质量要求，方便现场更换和使用。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

供货厂家必须有有效的营业执照，需提供电机的防爆证。
五、货物使用环境及范围

1、环境温度：+45～ -22.8℃；

2、海拔高度：≤1000m；

3、相对空气湿度：5%～95%。

4、安装场所：厂房内；

5、耐震能力：7度。

六、货物适用标准

设备应至少符合不限于以下最新版的国家及行业标准：

1、机械：ISO标准/9000系列。
2、《旋转电机定额和性能》；

3、《电机外壳防护等级》；

4、《爆炸性气体环境用电器设备》；

5、《煤矿安全规程》

6、《选煤厂安全规程》

上述标准和规范均应为最新有效版本, 未列项目按国家标准执行，没有国家标准按行业标准执行。

七、质量及验收要求

1、供方应有负责质量保证活动的专职人员。

2、设计应满足国家的有关部门标准、规范的要求，并应充分考虑设备使用地环境和使用条件的影响。

3、设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料。零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

4、供方应提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

    5、货物到矿后买方的到货验收不作为最终产品合格的保证，产品最终应通过现场调试和运行考验而通过验收。

6、在验收出厂前产品合格证、质量证明书等证明文件应齐全。

7、买受人在本规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。出卖人应保证提供符合本规范书和有关工业标准的并经鉴定的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

八、安装、调试要求

1、出卖人免费负责现场指导安装、检验和调试，直到完全符合技术要求和现场使用条件为止。

2、设备需要安装时，出卖人接到买受人通知后4小时内给予答复，24小时内派技术人员赴现场指导安装、调试。

九、服务及质保要求
1、出卖人为买受人提供24小时响应服务，出现产品质量问题或合同设备故障时，出卖人应在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，出卖人应在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

2、质保期为产品运行合格之日起十二个月。在质保期内，非人为因素造成损坏由出卖人无偿负责，出现任何质量问题，出卖人免费负责更换或者维修。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失有出卖人方承担，买受人有权拒付设备款。

3、出卖人免费为买受人技术人员及操作维护人员进行现场培训，包括基本原理、操作使用和维修保养等内容。

4、在进行安装、调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件出卖人应及时更换，一切以满足安全生产和现场使用为指标。

5、出卖人负责免费现场技术指导，指导施工人员安装和检验调试工作。安装完成并试机运行正常后，在质保期内出现非人为因素导致的配件损坏或因配件问题造成整机故障的，责任由出卖人承担，不得推诿扯皮。
十、运输及包装要求

1、设备应分类装箱并应遵循适于运输，便于安装和查找的原则。

包装箱外壁应有明显的文字说明，如设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

2、设备在运输过程中必须有防止变形的有效措施, 运输中严禁碰撞和摩擦, 以免设备受损伤。

十一、供应商须提供技术资料要求

供方应提供以下技术资料，但不限于此：a、产品合格证；b、产品安装使用说明书；c、技术参数表、装箱单；d、材质证明材料等。

十二、其他

1、产品验收时，发现产品不符合有关规定，买方有权退货、换货或责成供方限期处理，并可向供方索赔其影响生产使用所造成的损失。

2、本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，供方保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的成熟优质产品。

3、签订合同后，买方保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，供方应予以配合。

4、本技术规格书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

5、本技术规格书为一整体，供方应满足其全部要求，如发生矛盾，按较高标准执行。

技术联系人：任国军03705195421
