防爆数字对讲机技术要求

一、项目概述

本项目为河南龙宇煤化工有限公司及各厂防爆区域作业人员通信保障设备采购。招标内容为本质安全型防爆数字对讲机，要求设备具备IIB级及以上防爆等级、高防护等级、优良音频性能及长续航能力，确保在爆炸性气体、粉尘及高噪声环境中实现安全、可靠的语音通信。

二、总体要求

适用环境：适用于化工、粉尘环境等潜在爆炸性场所。

安全性：设备必须为本质安全型防爆设计，符合国家及行业最新防爆标准。

可靠性：设备需具备良好的抗跌落、防水防尘、耐高低温性能。

易用性：支持数字/模拟双模工作，具备消噪、蓝牙及定位功能。

合规性：投标设备须通过国家无线电发射设备型号核准，并提供有效防爆合格证。

三、遵循标准

设备设计、制造和测试应遵循以下标准（以最新版本为准）：

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》

GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》

GB/T 15844-2017《移动通信调频无线电话机通用规范》

MIL-STD-810H / GJB 150A-2009《军用装备实验室环境试验方法》

IEC 60529《外壳防护等级（IP代码）》

四、技术参数要求

4.1 防爆等级

气体防爆等级：Ex ib IIB T4 Gb 或更优（如IIC）

粉尘防爆等级：Ex ib IIIC T130°C Db 或更优

提供国家防爆电气产品质量监督检验中心出具的防爆合格证。

4.2 基本规格

参数要求

频率范围	UHF：400-470 MHz（以国家核准为准）

信道容量	≥256

区域容量	≥16

信道间隔	12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz 可调

电池容量	≥2400 mAh 锂离子（防爆认证）

重量（含天线、电池）	≤320 g

蓝牙版本	≥5.0

4.3 发射与接收性能

参数	要求

发射功率	≤3.5W（符合防爆限值）

接收灵敏度	≤0.18 μV（典型值）

音频输出功率	≥0.5W（额定）

降噪支持，可有效抑制环境噪声

4.4 环境适应性

项目	要求

工作温度	-30℃ ～ +60℃

存储温度	-40℃ ～ +85℃

防尘防水	≥IP67

跌落试验	1.5米多角度跌落无损

湿热、振动、冲击	符合GJB 150A / MIL-STD-810H

4.5 定位功能

支持GPS / 北斗 / GPS+北斗

冷启动时间：<1分钟

热启动时间：<10秒

水平定位精度：<5米（开阔地）

4.6 附加功能

防伪防爆电池识别

紧急报警功能（独立按键）

可编程按键

支持数字/模拟双模式/集群模式

五、配件要求

投标人应提供以下标配清单：

标配（每台）

防爆主机 ×1

防爆锂离子电池×1

天线 ×1

皮带夹 ×1

尼龙吊绳 ×1

快速使用指南 ×1

座充（含适配器）×1

六、资质与业绩要求

投标产品提供：

国家无线电发射设备型号核准证

国家防爆电气产品合格证（Ex ib IIB T4 / IIIC）

第三方IP67防护等级检测报告

MIL-STD-810H / GJB 150A 检测报告

经销商，须提供制造商代理授权证明；制造商，须提供生产许可证或相关强制性证书，生产设备清单与工厂实景照片等证明材料。

七、质量保证与售后服务

质保期：主机及电池自验收合格之日起不少于12个月。

服务响应：质保期内出现质量问题，投标人应在24小时内响应，48小时内到达现场处理。

技术培训：投标人应提供不少于2次远程使用及写频培训。

八、交付要求

交付地点：河南省永城市河南龙宇煤化工有限公司

交付时间：合同签订后10日内完成供货

验收标准：逐台检查防爆标识、功能、配件齐全，并提供第三方检测报告原件