焦作煤业（集团）新乡能源有限公司
矿用液压增压器等其他类配件
招
标
技
术
要
求
编  制：            
审  核：            
批  准：            
2026年3月
第 一部 分

YBHZD5-1.8/127矿用防爆饮水机

1.本产品为矿用隔爆兼本安型。适用于井底车场、总进风巷、主要进风巷和避难硐室等场所。

2.本产品可同时提供85℃的热水和常温水，可供井下工作人员饮用热水。

3.本加热器能自动控温，采用内置不锈钢电加热管加热，具有寿命长热效高，升温快，噪声低，具有安全隔爆，省电等特点。

4.产品标准编号：Q/LCJD006-2021

GB3836-2010

MT/T 661-2011

基本参数：

额定电压: 三相AC（50Hz）127V（75%～110%）

外壳材质：Q235-A+不锈钢

 外形尺寸：478mm×384mm×710mm

 本安参数：： U0：DC12.5V，I0：1.5A；工作电压DC12.5V，工作电流≤100mA。
防爆型式和标志及配套设备：

防爆型式：矿用隔爆兼本安型兼增安型

防爆标志：“Exde[ib] I Mb”

配套设备：本装置不能独立使用，需与照明综合保护装置配套使用，配套的照明综合保护装置应取得“安全标志证”。

	产品名称
	规格型号

	聪明座
	外径190

	水槽
	外径150

	温控器
	KSD302/250V16A 95℃

	温控器
	KSD302/250V16A 85℃

	饮水机控制电路板
	YBHZD5-1.8/127

	饮水机加热器
	YBHZD5-1.8/127

	外壳
	Q235A


第二部分

货物名称：液压增压器

规格型号：BST-TSY系列（管式连接小流量液压油压增压器）
主要技术参数

1.增压比:2.5～5；

2.额定输入压力:0～20MPa；

3.额定输出压力：0～80MPa；

4.输入流量：0～35L/min；

5.输出流量：8.3～4.5L/min；

6.带卸荷功能；

7.重量：≤5公斤

8.连接方式：螺纹连接。

第三部分

退锚千斤顶是拆卸回收锚具、锚索托盘并及时放顶的一种专用工具。对采煤工作面超前段锚索支护顶板采取退锚措施可实现三角区顶板随采随落从而使瓦斯和煤尘积聚空间尽可能缩小，排除瓦斯和煤尘积聚的隐患。且锚具和锚索托盘回收后可以部分复用，可以节约支护成本。

主要技术参数

1.行程：≥60mm
2.中心孔径：20mm～24mm
3.缸径：≤130mm
4.机重：≤25kg
5.额定压力：≥63MPa
6.适应锚索公称直径：≤22mm

7.适应锚具型号：KM18/KM22
8.准确度偏差：≤3％

	名称
	规格型号

	退锚千斤顶
	TQ22-500-63

	退锚千斤顶
	TQ29-500-63

	锁片
	TQ-29


第四部分BQG系列矿用气动隔膜泵配件
一、使用地点

BQG系列矿用气动隔膜泵，主要用于煤矿井下排送清水，或含有固体颗粒杂质（体积浓度小于2%）的污水。
二、主要技术要求

1.动力用压缩空气，压力应在 0.2-0.8 MPa 范围。 

2.输送介质温度不超过 50℃。 

3.输送介质的 PH 在 6～8 范围内。 

4.含固体颗粒的最大直径≤9mm，其体积浓度不超过 15%。 

5.环境温度: 5℃～50℃； 

6.环境湿度：≤95%（当环境温度为＋25℃时）； 

7.噪声不超过 84dB(A)； 

8.适用于煤矿井下煤尘及甲烷爆炸性气体的危险场所,但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合。

三、适用标准

GB/T3836.1-2010 爆炸性环境 第一部分：设备 通用要求; 

JB/T8697-2014 隔膜泵; 

Q/LKF003-2018 矿用气动隔膜泵。

	O型密封圈
	93075

	O型圈
	Y325-222

	O型圈
	Y325-134

	O型圈
	Y325-214

	U型密封圈
	Y186-55

	大O型圈
	Y325-126

	垫片
	96426

	盖板
	96424

	隔垫
	93250

	隔膜
	96391-A

	马达体
	96427-MA

	水管
	96428-2

	滑阀
	92005

	换向杆
	93309-1

	螺钉
	93608

	球
	93358A

	球座
	92924

	球座
	94328-A

	轴隔
	11959

	消音器
	94810

	换向杆
	93309-2

	手动换向阀
	HV400-04

	气缸
	SC63*150


