[image: image1.jpg]WIRE RS RA TRBT
R R R kS B R A 2





河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

矿用隔爆型电磁除铁器技术规格书

一、项目简介及使用地点

根据安全生产需要，计划购置3台矿用隔爆型电磁除铁器，用于井下采掘工作面胶带机除去铁器杂物。为保证设备满足安全技术等要求,特编制此技术规格书。

二、货物名称及供货范围

1、货物名称及范围： 

	序号
	名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用隔爆型电磁除铁器
	RCBDD-10T3
	台
	3
	含配套防爆电控箱、吊具、配套驱动装置、卸铁皮带等


三、主要部件（或设备）配置要求

2、基本要求

（1）出卖人供货前须到买受人现场踏勘测量或进行技术交流，确定安装位置、方式，确保所供设备与现场在用设备完全互换，能满足现场实际需要。必须能安装为一套完整的、可正常运行的设备系统，安装时缺少零部件由出卖人负责。

（2）出卖人应保证提供设备及部件为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合有关国家和行业标准以及本规格书的要求。

（3）出卖人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本规格书未列出和／或数目不足，出卖人仍须在执行合同时补足。

三、主要部件（或设备）配置要求

1、矿用隔爆型电磁除铁器采用全封闭、全填充方式，能有效的防潮、防尘，具有优良的绝缘和耐腐蚀性能，能够适应各种恶劣环境需要。设备达到ExdⅠ矿用隔爆标准,防护等级IP55。适应煤矿井下含有甲烷等爆炸性气体混合物的除铁需要，配有矿用隔爆型电磁除铁器用电控箱，并能长期连续运行。

2、电机采用卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司、佳木斯电机股份有限公司、江苏锡安达防爆股份有限公司、江苏大中电机股份有限公司、安徽皖南电机股份有限公司等同等技术水平的产品，避免设备在运行中出现漏油现象。

3、轴承采用国际领先技术品牌或国内一流厂家轴承（整机送货时需提供原产地证明）。

4、除铁器的铁芯采用高导磁、高饱和磁感应强度的DT4电工纯铁，提高总磁场的稳定性。

5、采用自然冷却方式散热。励磁线圈采用低电流、多匝数来降低线圈的发热量。

6、除铁器具有低温升，吸力强，能耗低，性能稳定可靠等优点。能有效除去皮带运输机输送的煤中的铁器。对于超大铁件或细小铁件均有很好的清除效果。

7、设备功能完整、技术先进，免维修，噪声≤85dB，满足人身安全和劳动保护条件。

8、具备就地及远程控制功能，远程/就地及工作状态信号进集控系统。

9、电磁除铁器磁芯（即电磁铁部分）为F级绝缘。磁系线圈整体为全封闭结构，由环氧树脂全填充灌注，绝缘大于500MΩ。

10、除铁器皮带具有自动纠偏功能，能有效防止卸铁皮带快速运转时容易跑偏的现象发生。

11、卸铁皮带：采用矿用阻燃材料，挡条通过硫化胶条或无磁皮带螺栓与阻燃皮带连接，连接方式可靠且经久耐用。

12、调整好悬挂高度后，额定高度测得的磁感应强度不低于150mT。

13、设备焊接焊缝必须均匀、平整，不得有焊渣，确保焊接质量至少应涂一层防锈底漆，底漆干后再涂表面油漆，面漆应为耐磨、防锈、防腐蚀漆。

14、设计有符合起吊强度的起吊孔或鼻，方便井下现场安装使用。 

15、配置相应的电控箱，电控箱防护等级为IP54；具备就地控制及远程控制功能，具备短路、过载、断相、三相不平衡等功能。电气元件应选用具有效率高、温耗低、长期运行性能稳定等特点的器件。
四、技术参数

	设备名称
	矿用隔爆型电磁除铁器

	参考型号
	RCBDD-10T3

	吸铁能力
	0.1-35kg

	适用带速
	≤4.5m/s

	适用带宽
	≥1000mm

	悬挂高度
	350-500㎜

	额定高度处磁感应强度
	≥150mT

	电压等级
	660V

	励磁功率
	≤15kW

	冷却方式
	自然冷却

	工作制度
	连续

	卸铁方式
	自动卸铁


五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

投标人必须有有效的营业执照，提供有关资质证明和质量保证文件，至少包括：煤安证、防爆合格证、卸铁皮带第三方阻燃、抗静电检测报告。近3年（2023年1月份以来）至少有3项类似产品整机销售业绩。

六、货物使用环境及范围

煤矿井下存在瓦斯、粉尘大、空气潮湿，气温-25℃～+40℃。

七、货物适用标准

设备应至少符合不限于以下最新版的国家及行业标准：

《GB3836.1—2021爆炸性环境用电气设备通用要求》；

《GB3836.2—2021爆炸性气体环境用电气设备 隔爆型“d”》；

《隔爆型电磁除铁器（JB/T10735-2007）标准》；

《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡（GB/T 985.1-2008）》；

《机电产品包装通用技术条件（ GBT 13384-2008 ）标准》；

《煤矿安全规程》最新；

《煤矿井下机电设备完好性要求（KA 25-2025）》等。

上述标准和规范均应为最新有效版本, 未列项目按国家标准执行，没有国家标准按行业标准执行。
八、质量及验收要求

1、保证所提供的设备均是全新的、未经使用的，且均选用优质的材料、采用卖方先进的设计、技术、加工设备和工艺进行制造和装配。

2、保证所供货物完全符合国家现行相关标准和约定的质量、规格和性能等要求。在质量保证期内,出卖人应对因设计、工艺或材料缺陷而发生的任何不足和故障负责。

3、设备的制造应做到技术先进、经济合理、安全适用、设计规范、确保质量。

4、本规格书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

5、外购件、外协件均应附有质量合格证书，必要时按相应标准进行检验，验收合格后方可装配。

6、按产品说明书、相关技术资料及上述配置要求对货物进行验收，验收不合格的应在3日内给予调换。

7、买受人在本规格书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。出卖人应保证提供符合本规格书和有关工业标准的并经鉴定的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

8、为了对设备生产期间的质量监督，买受人有权派人到出卖人所在工厂进行考验调研。

9、所用材料均应附有质量保证书，必要时应进行化验或鉴别，确认合格后方可使用。

10、验收过程分出厂验收、到货验收及最终验收三个阶段进行。到货产品需有检验合格证。 每一个环节不满足产品标准和国家标准，买受人可以拒签到货凭证。

11、出卖人在产品制造过程中和完工后，应对产品进行各项具体的检测和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。

八、安装、调试要求

1、出卖人负责现场指导安装、调试，直到完全符合技术要求和现场使用条件为止。

2、设备需要安装时，出卖人接到买受人通知后2小时内给予答复，24小时内派技术人员赴现场指导安装、调试。

九、服务及质保要求

1、质保期：产品运行合格之日起12个月或设备到货18个月。在质保期内，非人为因素造成损坏由出卖人无偿负责，出现任何质量问题，出卖人负责更换或者维修，质保期则从维修和更换部件、设备验收合格之日起重新算起。由此产生的经济损失由供方承担。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失由出卖人方承担，买受人有权拒付设备款。在质保期内对整机所有出现的设备故障进行免费保修与免费提供、更换各种零部件与配件。

2、出卖人为买受人提供24小时响应服务，出现产品质量问题或合同设备故障时，出卖人应在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，出卖人应在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

3、出卖人免费为使用人培训操作维护人员（在设备出厂前或现场调试阶段），培训时间不少于4小时，其中基本原理、操作使用和维修保养等知识培训不少于2小时。

4、在进行安装、调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件出卖人应及时更换，一切以满足安全生产和现场使用为指标。

5、出卖人应派专业人员到使用人现场进行技术服务，对其提供的设备安装、调试、试运转及性能进行指导、调试，调试直至整机运转合格，期间发生事故损坏，应由出卖人免费解决。设备出现故障，出卖人24小时内来人负责排除。
十、运输及包装要求

1、包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。

2、重要仪表、零散件应单独包装，再装入包装箱。单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并应与图样相适应。

3、随机文件用塑料袋封好装入箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。

4、设备应分类装箱并应遵循适于运输，便于安装和查找的原则。包装箱外壁应有明显的文字说明，如设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

5、设备在运输过程中必须有防止变形的有效措施, 运输中严禁碰撞和摩擦, 以免设备受损伤。运输及装、卸过程导致的产品质量、安全问题由出卖人负责。

6、合同签订后60日内到货，出卖人在规定时间内将货物运输卸货到买受人指定地点。每延迟一天到货，对出卖人按当批次货物价值的3%扣除违约金。如影响买方使用造成严重后果的，出卖人负责赔偿损失。

十一、供应商须提供技术资料要求

供方应提供以下技术资料，但不限于此：

a、煤安证、防爆合格证、产品合格证（包括主要外购件）；b、产品安装使用说明书（含电子版）；c、设备安装图及电气图（含电子版）；d、成品检验报告；e、卸铁皮带提供第三方阻燃、抗静电检测报告（电子版及纸质版）。
     十二、其他
1、产品验收时，发现产品不符合有关规定，买受人有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔其影响生产使用所造成的损失。

2、如果设备在试运或运行过程中，出现质量问题，出卖人必须无条件为买受人进行处理，直到达到要求为止。

3、本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，供方保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的成熟优质产品。

4、签订合同后，买受人保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，供方应予以配合。

5、本技术规格书所使用的标准如与出卖人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

6、本技术规格书为一整体，出卖人应满足其全部要求，如发生矛盾，按较高标准执行。

十三、技术联系人及联系方式

技术联系人：魏召凯，电话0370-5195371。

附：1. 基本技术参数响应表（偏差表）

2. 服务及质保承诺书

附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	吸铁能力：0.1-35kg，适用带速：≤4.5m/s，适用带宽：≥1000mm，悬挂高度：350-500㎜，额定高度处磁感应强度：≥150mT，电压等级：660V，励磁功率：≤15kW，防护等级：IP55，绝缘等级：F，卸铁方式：自动卸铁，冷却方式：自然冷却，工作制度：连续，设备噪声：≤85dB。以上设备型号参数供参考，投标设备性能指标不得低于上述标准。
	
	
	

	2
	矿用隔爆型电磁除铁器采用全封闭、全填充方式，能有效的防潮、防尘，具有优良的绝缘和耐腐蚀性能，能够适应各种恶劣环境需要。设备达到ExdⅠ矿用隔爆标准,防护等级IP55。适应煤矿井下含有甲烷等爆炸性气体混合物的除铁需要，配有矿用隔爆型电磁除铁器用电控箱，并能长期连续运行。
	
	
	

	3
	电机采用卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司、佳木斯电机股份有限公司、江苏锡安达防爆股份有限公司、江苏大中电机股份有限公司、安徽皖南电机股份有限公司等同等技术水平的产品，避免设备在运行中出现漏油现象。
	
	
	

	4
	轴承采用国际领先技术品牌或国内一流厂家轴承（整机送货时需提供原产地证明）。
	
	
	

	5
	除铁器的铁芯采用高导磁、高饱和磁感应强度的DT4电工纯铁，提高总磁场的稳定性。
	
	
	

	6
	采用自然冷却方式散热。励磁线圈采用低电流、多匝数来降低线圈的发热量。
	
	
	

	7
	除铁器具有低温升，吸力强，能耗低，性能稳定可靠等优点。能有效除去皮带运输机输送的煤中的铁器。对于超大铁件或细小铁件均有很好的清除效果。
	
	
	

	8
	设备功能完整、技术先进，免维修，噪声≤85dB，满足人身安全和劳动保护条件。
	　
	　
	　

	9
	具备就地及远程控制功能，远程/就地及工作状态信号进集控系统。
	
	
	

	10
	电磁除铁器磁芯（即电磁铁部分）为F级绝缘。磁系线圈整体为全封闭结构，由环氧树脂全填充灌注，绝缘大于500MΩ。
	
	
	

	11
	除铁器皮带具有自动纠偏功能，能有效防止卸铁皮带快速运转时容易跑偏的现象发生。
	
	
	

	12
	卸铁皮带：采用矿用阻燃材料，挡条通过硫化胶条或无磁皮带螺栓与阻燃皮带连接，连接方式可靠且经久耐用。
	
	
	

	13
	调整好悬挂高度后，额定高度测得的磁感应强度不低于150mT。
	
	
	

	14
	设备焊接焊缝必须均匀、平整，不得有焊渣，确保焊接质量至少应涂一层防锈底漆，底漆干后再涂表面油漆，面漆应为耐磨、防锈、防腐蚀漆。
	
	
	

	15
	设计有符合起吊强度的起吊孔或鼻，方便井下现场安装使用。
	
	
	

	16
	配置相应的电控箱，电控箱具备防爆合格证和煤安证，电控柜防护等级不低于IP54；具备智能型保护，具备就地控制及远程控制功能，具备短路、过载、断相、三相不平衡、漏电闭锁等功能。电气元件应选用具有效率高、温耗低、长期运行性能稳定等特点的器件。
	
	
	

	17
	投标人必须有有效的营业执照，提供有关资质证明和质量保证文件，至少包括：煤安证、防爆合格证、卸铁皮带第三方阻燃、抗静电检测报告。近3年（2023年1月份以来）至少有3项类似产品整机销售业绩。
	
	
	

	18
	合同签订后60日内到货，出卖人在规定时间内将货物运输卸货到买受人指定地点。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：

附件2：

服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对隔爆型电磁除铁器项目，服务及质保方面承诺如下：

一、为矿方提供24小时响应服务，出现产品质量问题或设备故障时，在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

二、整机质保期为产品运行合格之日起12个月或设备到货18个月。在质保期内，非人为因素造成损坏由我方负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响矿方生产或造成事故，责任损失由我方承担，矿方有权拒付设备款。在质保期内对整机所有出现的设备故障进行免费保修与免费提供、更换各种零部件与配件。每年不少于一次到矿服务、指导。
三、在进行安装、调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件我方及时更换，一切以满足安全生产为目标。

四、设备指导安装期间，我方安排有经验的技术人员全程指导安装，确保安装质量。安装完毕后出现的设备问题、指导安装问题等，责任由我方承担，不推诿给施工区队，绝不出现推诿扯皮现象。设备指导安装完毕后，我方调试设备时间不超过2小时，2个小时后保证设备正常运行，以不影响矿方生产为准。若调试时间超出2个小时，对因影响生产对矿方造成的损失由我方承担。

五、我方免费为使用人培训操作维护人员（在设备出厂前或现场调试阶段），培训时间不少于4小时，其中基本原理、操作使用和维修保养等知识培训不少于2小时。

六、我方不在控制界面、软件、程序等环节内设置密码，不设置使用一定期限后的解锁密码。如若违反，矿方可拒付设备款，因此而对矿方造成的损失，我方承担一切责任。
七、我方按照矿方要求及时提供设备及部件相关技术文件和图纸，以保证工程设计、方案制定和现场施工等工作顺利进行。
八、我方承诺制造整机设备所使用的材料、部件、配件、设备等为全新的，绝对不使用翻新件，若采用翻新件，我方接受矿方一切索赔、惩罚等措施，直至沉没整机设备费用。
九、我方依法为售后服务人员参加工伤社会保险，为售后服务现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，足额缴纳保险费用；如我方没有依法为售后服务人员购买工伤社会保险，则出现事故后责任由我方全部承担。

十、我方保证现场有技术人员组成的服务团队，负责指导安装和调试、测试、售后服务等工作，费用含在总报价内。

......

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：
