
焦作煤业（集团）新乡能源有限公司
单轨吊过渡弯轨、过渡轨及道岔附件技术要求
编    制：                   
审    核：                   
审    批：                   
焦作煤业（集团）新乡能源有限公司
编制时间：2026年3月
焦作煤业（集团）新乡能源有限公司
单轨吊重型轨道技术要求
1、 材料采购名称数量
1、 材料名称：单轨吊过渡弯轨、过渡轨及道岔附件
2、 附件明细及规格：
	序号
	名称
	规格
	备注

	1
	I140V公过渡轨
	1.5M
	

	2
	I140V母过渡轨
	1.5M
	

	3
	过渡弯轨
	MPD24F-I140V-1.5m/2m/5m
	

	4
	双挂式轨道吊耳公头
	I140V
	

	5
	轨道连接头
	I140V
	

	6
	道岔阻爪
	I140V
	

	7
	道岔端轨
	I140V
	

	8
	轨道连接插座
	I140V
	

	9
	双挂式轨道吊耳母头
	I140V
	

	10
	单挂式轨道吊耳公头
	I140V
	

	11
	左开（右开）道岔
	I140V(MPD120F-2.4G)
	


2、 适用范围
适用于井下柴油机、蓄电池单轨吊机车重型轨道安装施工。
3、 执行标准
1、 单轨吊轨道、道岔所使用的I140V(MPD120F-2.4G)重型轨道应符合德国标准DIN_20593-3-2004_矿山用单轨架空轨道_轨道_第3部分：I140V型材的直轨和轨道的技术要求。
2、 该批配件材料的采购必须符合行业的最新标准，和现使用设备能够完美匹配并使用。
3、 满足《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》要求。
4、 未明确的其它标准，按国家或行业规定的其它标准设计制造。
4、 轨道及附件技术要求
（一）主要配件技术要求
1、I140V公过渡轨
规格型号：1.5m，与矿井现有的I140V型重型单轨吊轨道衔接配合，过渡轨中间部分焊接加强板，安全使用。
2、I140V母过渡轨
规格型号：1.5m，与矿井现有的I140V型重型单轨吊轨道衔接配合，过渡轨中间部分焊接加强板，安全使用。
3、过渡弯轨
规格型号：MPD24F-I140I-1.5m 、2m、5m，曲率半径8m，与矿井现有的I140V型重型单轨吊轨道衔接配合，安全使用。
4、双挂式轨道吊耳公头
规格型号：I140V，与矿井现有的I140V型双挂式重型单轨吊轨道衔接配合，安全使用。
5、轨道连接头
规格型号：I140V，与矿井现有的I140V型重型单轨吊轨道衔接配合，安全使用。
6、道岔阻爪
规格型号：I140V，与矿井现有的I140V型重型单轨吊道岔衔接配合，安全使用。
7、道岔端轨
规格型号：I140V，与矿井现有的I140V型重型单轨吊道岔衔接配合，安全使用。
8、轨道连接插座
规格型号：I140V，与矿井现有的I140V型重型单轨吊轨道衔接配合，安全使用。
9、双挂式轨道吊耳母头
规格型号：I140V，与矿井现有的I140V型双挂式重型单轨吊轨道衔接配合，安全使用。
10、 单挂式轨道吊耳公头
规格型号：I140V，与矿井现有的I140V型单挂式重型单轨吊轨道衔接配合，安全使用。
11、 左开（右开）道岔
（1）、规格型号：I140V，与矿井现有的I140V型重型单轨吊轨道衔接配合，配备左开（右开）气缸及闭锁气缸。 
（2）、短节：与轨道相适应内错差、高低差不大于3mm。接头间隙不大于5mm。
（3）、移动轨：圆顺相邻两点的正矢差不得大于2m。
（4）、滑轮：转动灵活。
（5）、闭锁装置：可靠操作方便。
（6）、道岔外形尺寸：3020×1100×590。
（7）、总重量：540±5Kg。
（8）、气动装置：布线良好,操作可靠。
（9）、气缸装置数量：2个(1个SC200,1个SC50)。
（10）、移动轨摆动角度：14°。
（11）、控制方式：司控装置。
（12）、移动轨曲率半径：5m。
（二）投标厂商可到矿现场考察具体使用情况,并提供产品进行试用。
5、 图纸资料及证件要求
1、 该轨道必须满足与矿常用的φ18×90mm圆环链配套使用。
2、 提供焊缝无损检测报告及轨道拉力检测报告。
3、 免费提供轨道受力分析图、详细的技术参数和尺寸图。
4、 提供安装标准规范。
5、 所有图纸、说明书电子版、纸质版各一份。
6、 其它要求
1、 交货地点：河南省新乡市辉县市赵固乡袁庄村南赵固二矿。
2、 交货期：合同签订后30天。
3、 未尽事宜，由双方协商解决。
PAGE  

