
[image: image1.png]A 20 JEROI AT ZY il R
i) a2 K DGR SZA LS 15

G #il A
G BLAL AR TN <

HLHLE W
H . 20264 5 ¥ H





河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

液压制动器及相关配件技术规格书
一、项目概况

本次所需要的制动器主要使用于煤矿井下带式输送机、刮板输送机及选煤厂输送设备。

二、供应范围及参数
	编号
	名称
	型号
	单位
	电压等级
	备注

	1
	隔爆型电力液压制动器
	BYWZ5-400/121
	套
	660/1140V
	MA

	2
	隔爆型电力液压制动器
	BYWZF5-400/121
	套
	660/1140V
	MA

	3
	隔爆型电力液压推动器
	BED121/6
	台
	660/1140V
	MA

	4
	隔爆型电力液压制动器
	BYWZ5-400/80
	套
	660/1140V
	MA

	5
	隔爆型电力液压制动器
	BYWZF5-400/80
	套
	660/1140V
	MA

	6
	隔爆型电力液压推动器
	BED80/6
	台
	660/1140V
	MA

	7
	闸块
	配套
	块
	/
	


三、主要配置要求

（1）制动器主要有推动器、拉杆、制动臂、制动瓦、底座等组成；

（2）隔爆型电力液压推动器其隔爆性能应符合GB3836.1-2021《爆炸性环境第1部分：设备  通用要求》、GB3836.2-2021《爆炸性环境第2部分：隔爆型“d”》的规定；

（3）推动器电动机电源为三相交流电源；

（4）推动器电动机的工作制为S1连续工作制；

（5）推动器在额定电压和额定电源频率下的推力应不小于1.25倍的额定推力；

（6）推动器在每个动作循环过程中推杆的运动不应有卡滞、爬行现象；

（7）推动器运行至热稳定状态时，推动器外壳及任何密封处不应有渗漏油现象；

（8）推动器电动机外壳及接线盒防护等级不低于GB/T4942.1规定的IP44；

（9）推动器电动机要求配置YBK3系列电机，选用卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司、佳木斯电机股份有限公司、无锡东元电机有限公司产品或不低于以上品牌质量的产品，效率值符合GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》标准中能效二级及以上，绝缘等级不低于F级。

（10）制动器连接尺寸应符合JB/T 7021-2006规定的要求；

（11）制动衬垫的材料粒度应均匀，不得含有损伤制动轮的杂质；

（12）制动衬垫相对于铸铁、铸钢材料的制动轮动摩擦系数应不小于0.35；

（13）推动器橡套引入装置采用带防止电缆抜脱装置的压紧螺母式引入装置，压紧螺母内径不小于34mm。

四、生产厂家能够提供制动器设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件。

生产厂家需提供其投标产品对应型号有效的产品合格证；隔爆型制动器应提供有效的煤安标志证书及防爆证。
五、货物使用环境及范围
（1）使用环境温度-20°C~+40°C；

（2）使用海拔高度不超过1000m；

（3）使用相对湿度不大于95%； 

（4）使用工况：允许在空间狭小、通风散热条件差、潮湿、有粉尘、煤尘和甲烷气体的环境工作。

六、产品适用标准（包括但不限于下列标准）

（1）最新版《煤矿安全规程》

（2）GB3836.1-2021    《爆炸性环境第1部分：设备  通用要求》

（3）GB3836.2-2021    《爆炸性环境第2部分：隔爆型“d”》

（4）NB/T 10547-2021   《矿用隔爆型电力液压推动器》

（5）KA/T 14-2023     《煤矿用下运式带式输送机制动器》

（6）JB/T 4262-1992    《防爆电器用橡套电缆引入装置》

七、质量及验收要求

产品质量应符合以上货物标准及技术参数要求，设备正常运转后按国家有关规定及本技术规范条款，进行技术验收。
八、服务及质保要求

（1）如有需要，厂家负责技术培训，培训内容包括：设备结构及维护、设备控制及操作，培训在产品使用现场进行。通过培训，技术人员能掌握有关操作、维修技能，能够及时处理各种故障。

（2）产品质保期为自设备正常运行使用之日起十二个月。如出现质量问题，厂家应在24小时内赶到产品使用现场进行服务，推迟一天扣除货款300元。

九、运输及包装要求

设备出厂时，应进行合理包装，保证设备的外观和结构不受损坏，保护设备的性能及其使用价值。设备的包装能极大限度的满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要，以保证设备完好如初的运送到使用现场。
十、供应商须提供技术资料要求

（1）设备的型号、总图、安装图和相关技术参数；

（2）出厂时随机供产品使用说明书、产品合格证、煤安证、防爆证、装箱单等资料。
十一、其他
产品运送到正龙煤业有限公司城郊煤矿。

技术联系人：袁韧 03705195227

