新疆公司榆树岭煤矿

煤层瓦斯突出预测仪

技

术

规

格

书

通风防突科

2026年5月7日

| 技术规格书审核申报单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位：榆树岭煤矿 时间：2026年5月7日 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 使用地点 | 编制人 | 联系电话 |
| 1 | 煤层瓦斯突出预测仪 | 榆树岭煤矿 | 尚学锋 | 15160896976 |
| 通风防突科： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 总工程师： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

煤层瓦斯突出预测仪技术规格书

一、项目简介及使用地点

1.为满足榆树岭煤矿工作面突出危险性预测指标测定要求，需购置2台煤层瓦斯突出预测仪，为明确其技术要求，特编制本技术规格书。

2.使用地点：库车市榆树岭煤矿有限责任公司

二、货物名称及供货范围

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤层瓦斯突出预测仪 | YTC20 （参考型号） | 台 | 2 | 防爆型兼本安型、增配手机 （符合要求其他型号均可） |

三、主要部件（或产品）配置要求

1.用于同时测量工作面突出预测指标∆h2和K1。

2.设备为一体式结构设计，无需外接管路连接，气密性可靠，无漏气风险；设备有便于携带、可靠、体积小、重量轻、操作简单、性能可靠、防潮防尘、数据无线传输等特点。

3.仪器采用NFC近场通信与蓝牙通信传输数据，并可实现多台仪器与一个移动终端进行配合使用测量，实现单个钻孔多个孔深或者多个钻孔的突出预测指标同时测量。

4.设备需具有移动端APP、主机充电器、煤样筛网（1mm、3mm）、弹簧秤（20KG）等必要配套设备和软件，并具有数据实时上传、离线存储功能。

5.仪器外壳材质具有耐腐蚀性。

6.仪器具有测量结果小票打印功能。

7.防爆类型：本质安全型（Exib I）。

8.电气防爆符合中国矿用防爆标准或其他由中国防爆检验部门认可的防爆标准，设备必须取得中国国家煤矿安全标志证书和″MA″标识牌。

9.符合《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》（MT 209-1990）要求。

10.未说明事项必须符合国家相关标准要求。

四、货物使用环境

1.环境温度：0℃～40℃

2.环境大气压：80kPa～116kPa

3.湿度：≤98%

4.具有甲烷混合物及煤尘爆炸危险性的煤矿井下使用

五、服务及质量要求

1.供货方负责将产品运送至使用方（库车市榆树岭煤矿有限责任公司）指定地点，并承担运输费用。

2.当产品到达现场后，现场应根据供货清单进行验收，如发现产品的型号规格、质量、数量与合同规定不同时，使用方有权要求调换。

3.供货方无偿指派技术人员到现场进行指导安装、检验、调试和教学指导，对所售产品提供终身技术服务。产品出现问题时，供货方必须在2小时内及时响应矿方的电话咨询，在电话沟通无法解决问题时，供货人应在72小时内派技术人员到达现场予以处理。

4.质保期：最终验收后24个月。质保期内，供货方免费向使用方提供设备维修服务。

六、运输及包装要求

1、供货方根据国家标准和需方的实际运输条件将产品采用适合于铁路、公路或水路远途运输的包装箱进行包装好,并将全套安装使用说明书,产品合格证书等资料包装好,防止受潮。

2、所有产品配件拆除的组件单独包装,并在拆除一览表内填写拆除组件名称和件数,以作为现场验收的依据。

3、从供货方发货至使用方收到时间，产品完好无损。凡因包装不良所造成一切损失由供货方承担。

七、供货方须提供技术资料要求

1.发货清单（2份）

2.产品质量合格证（2份）

3.产品使用说明书（2份）

4.矿用产品安全标志证书（2份）

5.防爆合格证（2份）

八、其他要求

供货日期：合同签订后，收到送货通知单15天内送货到使用方现场。