
永煤公司顺和煤矿

气动手持式钻机技术规范书

              编      制：

              单位负责人：

              分管矿领导：

编制单位：生产技术科

编制日期：2026年3月

气动手持式钻机技术规范书
一、项目简介及使用地点
气动手持式钻机用于矿井采掘工作面、巷修头面等地点。

二、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	参考型号

（入围供应商产品不低于参考型号技术参数）
	单位
	备注

	1
	气动手持式钻机
	ZQS-50/ZQS-60
	台
	


三、主要部件（或设备）配置要求
1、按照相关国家及行业标准及产品使用人提供的技术参数加工制作生产；

2、钻机外表应光滑，无尖棱等缺陷；

3、钻机各部件应采用耐磨、耐冲击材料，且拆装方便。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
1、提供产品合格证、出厂检验报告；
2、提供煤安证。
五、货物使用环境及范围
1、工作环境温度为：-25℃-40℃；

2、周围空气相对湿度不大于95%（+25℃时）；

3、能适用于煤矿井下环境中。

六、货物适用标准
MT/T994-2006,符合《煤矿安全规程》2025版要求。

技术参数（入围供应商产品不低于以下参数）

	工作压力
	MPa
	0.50
	0.63

	额定转矩
	N·m
	≥50
	≥60

	额定转速
	r/min
	≥320
	≥450

	最大输出功率
	kW
	≥1.7
	≥2.1

	耗气量
	m³/min
	≤4.3
	≤5.0

	声压级
	dB(A)
	≤95

	冲洗水压力
	MPa
	0.6-1.2

	适用钻杆类型
	/
	麻花钻杆

	钻孔直径
	mm
	Φ27-32

	钻尾尺寸
	mm
	19（六角对边尺寸）


八、验收要求
1、产品送到指定地点后，由产品使用人相关人员参与验收，验收时严格按照出卖人与产品使用人签订的技术协议相关内容执行；
2、验收时，达不到技术协议要求的，由出卖人自行返厂，产品使用人不承担任何费用；

3、须提供出厂检验合格证，内容包含：名称、规格型号、制造单位、生产日期等内容；

4、应附使用说明书、机具合格证、装箱单、附件。

九、安装、调试要求
根据买受人现场需要。

十、服务及质保要求
1、出卖人做到免费指导使用。出现故障后，出卖人在接到产品使用人通知后48小时内派技术人员到现场进行故障处理；
2、从正确安装使用日期计算，质保期12个月，质保期内接到产品使用人关于设备质量问题通知后，出卖人需要无偿对设备进行维修与或赔偿，产品使用人有权追究因产品质量问题对本单位造成的损失。
十一、运输及包装要求
1、接到送货通知后，出卖人必须在7日内将产品送达产品使用人指定地点，运输费用由出卖人承担；
2、出卖人必须将产品使用木箱单台进行封装，送货到产品使用人指定地点；
3、送到的产品，必须确保完好，运输途中发生的产品变形、损坏等问题，由出卖人负责。
十二、出卖人须提供技术资料要求
提供产品合格证、出厂检验报告、煤安证。
十三、其他

本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书中所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

十四、技术联系人及联系方式：

技术联系人：韩文豪
电话： 0370-5193492       手机号：13253876291
