永煤公司顺和煤矿

锚杆（索）注浆封孔装置技术规范书

编      制：

单位负责人：

分管矿领导：

编制单位：生产技术科

编制日期：2026年3月

矿用锚杆（索）注浆封孔装置技术规范书

一、概述

在煤矿开采与隧道建设生产过程中，支护技术对提高围岩稳定性，保障安全生产起着重要作用。注浆锚杆与注浆锚索支护既有锚杆、锚索支护的优点，又能通过注浆工艺对围岩裂隙充填粘接，但是与普通锚杆、锚索相比成本非常高。采用一种新型带注浆的锚杆、锚索封孔装置，通过头端注浆的方式将注浆材料压入锚杆（索）钻孔及围岩裂隙，实现锚杆（索）与围岩的牢固粘结，提高支护结构的整体性与稳定性，同时实现封堵瓦斯、防治水的功效，适用于顶板淋水、围岩破碎、过地质构造等特殊区域的锚索加固工程。可解决普通锚杆锚索不能注浆的问题，既节省成本，又提高了功效。

二、技术要求

1、使用锚杆、锚索注浆封孔装置可通过施工锚杆、锚索同时采用注浆工艺加固围岩，一方面锚杆（索）安装后能够及时施加预紧力，为围岩提供支护阻力；另一方面通过注浆实现锚杆（索）的全长锚固，浆液的扩散固结破碎、松散岩层，提高巷道圈围岩的整体性和强度以及自承能力。

2、产品安装与普通树脂锚索相同，无需增加任何设备。

3、注浆装置一端有注浆接头，可直接与注浆泵连接进行高压注浆，另一端可与型号φ21.8×5200mm锚索适配使用，简化施工工序。止浆塞由外套和内套两部分组成，外套为一端开口，另一端有围绕中心锚索孔均分排列8个小孔的直筒，内套外形为有多层台阶的锥型结构，利用锥型挤入外套，迫使外套膨胀，对孔壁进行密封，内套内孔为有6条螺旋槽的结构，能够和锚索的螺旋紧密配合防止漏浆。

4、注浆液可采用普通水泥浆液。

5、使用锚索注浆封孔装置注浆终压可达到10MPa。

三、参考结构形式

1一出浆口；2一止浆塞外套；3一止浆塞内套；4—注浆口；5—托盘；6—锁具；7—索体；

四、质量及验收要求

1、具有良好的外观，不得有对产品使用有害的缺陷，如无孔洞、破裂以及浮渣、擦伤、锈迹等。

2、每批物资应带有出厂检验合格证和检验报告。

五、服务要求

产品在使用中如出现质量问题，出卖人应在72小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人全部承担。

六、交货期

1、出卖人在接到产品使用人通知后7天内把产品按时送至指定地点。

2、未尽事宜，双方协商解决。

技术联系人：孙朋森 15729226126