救护大队救援装备技术规格书

编  制  人：

分管领导：

单位负责人：

编制日期：2026年3月25日

救护大队救援装备技术规格书

一.红外线测温仪：6台（参考型号：CWH950）

1.通过矿用本质安全型认证（ExibI Mb），符合GB3836.1/4标准，可在含瓦斯、煤尘的爆炸性环境中安全使用。

2.温度范围：覆盖-50℃至1050℃（不同型号差异显著，如CWH950最高达950℃，CWH600为650℃）。

3.精度：±1%~±2%或±1℃~2℃（取较大值），分辨率0.1℃。

4.响应时间：<500ms，支持快速测量移动或带电物体表面温度。

5.激光瞄准：单/双激光定位（如CWH850），确保精准瞄准目标。

6.环境适应性：工作温度-40℃~+50℃，防护等级IP54~IP67，防尘防潮。

二.红外线测距仪：6台（参考型号：XRS-HT01​）

1.通过矿用本质安全型认证（Ex ib I Mb），符合GB3836.1/4标准，可在含瓦斯、煤尘的爆炸性环境中安全使用。

2.测量范围：覆盖0.05米至300米（如XRS-HT01为0.05-200米，YHJ-300J为0.2-300米）。

3.精度：±1.0毫米至±2毫米（如YHJ-300J精度为1.0毫米，XRS-HT01为2毫米）。

4.分辨率：0.001米，支持高精度测量。

5.多模式测量：支持直线、面积、体积、勾股定理、倾角测量等（如YHJ-300J）。

6.数据存储与传输：部分型号内置蓝牙（传输距离10米）或存储99条数据，支持手机APP操控。

7.环境适应性：防护等级IP66/IP67，工作温度-40℃~+60℃，防尘防水。

三.CD4多种气体检测仪：10台（参考型号：旭信CD4​）

1.防爆认证：通过矿用本质安全兼隔爆型认证（Exibd I Mb），适用于瓦斯、煤尘爆炸性环境。

2.检测气体类型：甲烷（CH₄）、氧气（O₂）、一氧化碳（CO）和硫化氢（H₂S）等。

3.智能报警系统：

三重报警：声（≥95dB）、光（20米可见）、震动报警，支持高低浓度阈值自定义（如CH₄默认1.00%报警；​​

TWA/STEL报警：针对CO、H₂S等有毒气体，提供时间加权平均和短时暴露限值报警。

4.防护等级：IP54~IP66，抗跌落1.8米，适应-20℃~60℃极端环境。

5.显示界面：高亮度LCD或OLED屏，支持中英文切换，实时显示浓度、电量、时间等。

四.多种气体检测仪：2台（参考型号：德尔格X-am5000型）

1.测量气体种类多：一台设备可同时检测5种气体，包括可燃气体，O2, CO, H2S, CO2, 还能选配NO2, SO2,PH3,HCN, NH3, Cl2，H2 ,H2补偿测量CO，OV和OVA有机气体等20种传感器

2.双量程可燃气传感器：可燃气传感器为双量程，能测0-100%LEL可燃气和0-100Vol%甲烷。

3.操作简单：控制面板上只有两个按键，可单手操作，直观菜单导航系统，数字液晶显示屏，无语言障碍。 双键关机，避免误关机。

4.多种数值显示：用户可设置和去除最大值，STEL和TWA值。

5.测量单位可调：有毒气体单位可以显示Vol%,ppm，ppb或者mg/m3。

6.显示比例自动调节：屏幕会自动根据安装传感器的数量调整气体浓度值的显示比例

7.测量气体显示：屏幕可以调节显示测量可燃气的种类，例如CH4, C2H10,benzene等等。

8.环境条件:温度 -20-50摄氏度，-20摄氏度低温的情况下也可以连续使用8个小时。

9.外置泵：可选配外置泵，单手操作，测量距离长达20米

五、便携式氧气检测仪：（参考型号：JSA8-O2​）

1.防爆认证：通过矿用本质安全兼隔爆型认证（Exibd I Mb），适用于瓦斯、煤尘爆炸性环境。

2.量程：覆盖0-100%VOL（如UE810）、0-30%VOL（如BW GAXT-X）或微量0.1ppm（如UE4500），适配不同场景需求。

3.精度：普遍≤±1% F.S（如EY-1100-O2）。

4.防护等级：IP65-IP68，耐高低温（-40℃~70℃）及高湿（95%RH非冷凝）。

5.多模式报警：声（≥95dB）、光、震动三级报警，支持TWA/STEL阈值设置

技术联系人：李亚军 18337120117