
救援仪器仪表项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                                                日期：     年   月   日
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	红外线测温仪

（CWH950）
	1.温度范围：覆盖-50℃至1050℃（不同型号差异显著，如CWH950最高达950℃，CWH600为650℃）。

2.精度：±1%~±2%或±1℃~2℃（取较大值），分辨率0.1℃。

3.响应时间：<500ms，支持快速测量移动或带电物体表面温度。

4.激光瞄准：单/双激光定位（如CWH850），确保精准瞄准目标。

5.环境适应性：工作温度-40℃~+50℃，防护等级IP54~IP67，防尘防潮。
	
	

	2
	红外线测距仪

（XRS-HT01）
	1.测量范围：覆盖0.05米至300米（如XRS-HT01为0.05-200米，YHJ-300J为0.2-300米）。

2.精度：±1.0毫米至±2毫米（如YHJ-300J精度为1.0毫米，XRS-HT01为2毫米）。

3.分辨率：0.001米，支持高精度测量。

4.多模式测量：支持直线、面积、体积、勾股定理、倾角测量等（如YHJ-300J）。

5.数据存储与传输：部分型号内置蓝牙（传输距离10米）或存储99条数据，支持手机APP操控。

6.环境适应性：防护等级IP66/IP67，工作温度-40℃~+60℃，防尘防水。
	
	

	3
	CD4多种气体检测仪

（CD4）
	1.检测气体类型：甲烷（CH₄）、氧气（O₂）、一氧化碳（CO）和硫化氢（H₂S）等。

2.智能报警系统：

三重报警：声（≥95dB）、光（20米可见）、震动报警，支持高低浓度阈值自定义（如CH₄默认1.00%报警；TWA/STEL报警：针对CO、H₂S等有毒气体，提供时间加权平均和短时暴露限值报警。

3.防护等级：IP54~IP66，抗跌落1.8米，适应-20℃~60℃极端环境。

4.显示界面：高亮度LCD或OLED屏，支持中英文切换，实时显示浓度、电量、时间等。
	
	

	4
	多种气体检测仪

（X-am5000型）
	1.测量气体种类多：一台设备可同时检测5种气体，包括可燃气体，O2, CO, H2S, CO2, 还能选配NO2, SO2,PH3,HCN, NH3, Cl2，H2 ,H2补偿测量CO，OV和OVA有机气体等20种传感器

2.双量程可燃气传感器：可燃气传感器为双量程，能测0-100%LEL可燃气和0-100Vol%甲烷。

3.操作简单：控制面板上只有两个按键，可单手操作，直观菜单导航系统，数字液晶显示屏，无语言障碍。 双键关机，避免误关机。

4.多种数值显示：用户可设置和去除最大值，STEL和TWA值。

5.测量单位可调：有毒气体单位可以显示Vol%,ppm，ppb或者mg/m3。

6.显示比例自动调节：屏幕会自动根据安装传感器的数量调整气体浓度值的显示比例

7.测量气体显示：屏幕可以调节显示测量可燃气的种类，例如CH4, C2H10,benzene等等。

8.环境条件:温度 -20-50摄氏度，-20摄氏度低温的情况下也可以连续使用8个小时。

9.外置泵：可选配外置泵，单手操作，测量距离长达20米。
	
	

	5
	便携式氧气检测仪

（JSA8-O2）
	1.量程：覆盖0-100%VOL（如UE810）、0-30%VOL（如BW GAXT-X）或微量0.1ppm（如UE4500），适配不同场景需求。

2.精度：普遍≤±1% F.S（如EY-1100-O2）。

3.防护等级：IP65-IP68，耐高低温（-40℃~70℃）及高湿（95%RH非冷凝）。

4.多模式报警：声（≥95dB）、光、震动三级报警，支持TWA/STEL阈值设置。
	
	

	付款方式：

1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。买受人在发票挂账后，将分期向出卖人支付合同总价款的90%，一年内付清。

2.合同总价款的10%作为质保金。若质保期内产品无质量问题，买受人应在质保期结束后的三个月内支付该质保金。支付时，出卖人需提供产品使用人出具的质保金支付证明。

3、接受银行电子承兑付款。
	
	

	交货期：合同签订后30日内交货。
	
	

	质保要求：产品质保期为自货到验收合格12个月。如出现质量问题，设备厂家应在48小时内赶到产品使用现场进行服务。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。


- 1 -

