
隔爆型三相异步电动机
技

术

规

范

书

编    制：

审    核：

单    位：河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司
隔爆型三相异步电动机技术规范书
1、项目简介及使用地点
    本次所采购隔爆型三相异步电动机使用于煤矿用带式皮带机张紧绞车。
2、设备名称及供货范围
	序号
	名    称
	参考型号
	功率
	电压
	频率
	安装方式
	数量

	1
	隔爆型三相异步电动机
	YBK3-160L-6
	11KW
	660/1140V
	50HZ
	B3（卧式）
	8台


3、主要部件配置技术要求

（1）绝缘等级：F级；工作制：连续（S1）；

（2）电动机主体防护等级IP55；接线盒防护等级IP55；防爆标志为ExdI；

（3）旋转方向：双旋向；

（4）电机冷却方式：风冷； 

（5）电动机轴承采用国产哈瓦洛品牌轴承；

（6）电机电源接线盒位于电机顶部，由轴伸端视之出线口向后；

（7）电机设不停机注排油装置；

（9）电机的壳体应具备较好的抗腐蚀、抗老化的性能；

（10）电机机身附MA标志,且具有煤安证书，该电机煤安证书适用范围必须适用于煤矿井下采掘工作面。

4、电机制造、安装、检验检测所需资质文件。

投标方应提供电机生产制造、安装、检验检测所需资质文件，并提供对应型号投标产品有效的防爆证、煤安证、检验合格证、3C认证等证件。
5、使用环境及范围
（1）使用环境温度-20°C～+40°C；

（2）使用海拔高度不超过1000m；

（3）使用相对湿度不大于95%； 

（4）使用工况：使用于煤矿井下，允许在空间狭小、通风散热条件差、潮湿、有粉尘、煤尘和甲烷气体的爆炸性环境及采掘工作面工作。
6、适用标准（包含但不限于）

（1）最新版《煤矿安全规程》

（2）GB/T3836-2021      《爆炸性气体环境用电气设备》
（3）JB/T9593.1-2015   煤矿用隔爆型三相异步电动机技术条件  第1部分:YBK3系列煤矿井下用隔爆型三相异步电动机

（4）GB/T191-2016       包装储运图示标志

（5）GB755-2000        旋转电机 定额和性能

（6）GB/T997-2022      旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类

（7）GB/T1032-2023    三相异步电动机试验方法

（8）GB/T1993-1993     旋转电机冷却方法

（9）GB/T4942.1-2006   旋转电机整体结构的防护分级(IP代码) 

（10）GB18613-2020     电动机能效限定值及能效等级 

（11）GB/T10069.3-2024 旋转电机噪声测定方法及限值  第3部分:噪声限值
7、技术参数

（1）电机同步转速：1000r/min；

（2）功率因数：0.85-0.9

（3）效率：90%以上

8、质量及验收要求

    产品质量应符合以上货物标准及技术参数要求，设备正常运转后按国家有关规定及本技术规范条款，进行技术验收。
9、安装、调试要求

    如有需要，安装、调试阶段，生产厂家需派技术人员到施工现场协助安装、调试及试运行工作。

10、服务及质保要求

（1）如有需要，厂家负责技术培训，培训内容包括：设备结构及维护、设备控制及操作，培训在产品使用现场进行。通过培训，技术人员能掌握有关操作、维修技能，能够及时处理各种故障。

（2）产品质保期为自设备投入使用之日起一年或到货十八个月（先到为准）。如出现质量问题，厂家应在24小时内赶到产品使用现场进行服务。

11、运输及包装要求

    设备出厂时，应进行合理包装，保证设备的外观和结构不受损坏，保护设备的性能及其使用价值。设备的包装能极大限度的满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要，以保证设备完好如初的运送到使用现场。
12、提供技术资料要求

投标方交货时应须提供下列技术资料（包括但不限于）：
（1）设备的型号、总图、安装图和相关技术参数；

（2）出厂时随机供产品使用说明书、产品合格证、防爆证、煤安证、3C认证、装箱单等资料。
13、其他
（1）交货期：满足使用方安装调试需求，并运送到使用人组装现场（河南省永城市河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司）。

（2）如有其他问题，友好协商解决。

