永城煤电控股集团有限公司设备管理分公司

乳化液泵泵体技术规格书

编    制：

审    核：

审    批：

单位（盖章）：永煤煤电控股集团有限公司设备管理分公司

日    期：2026年6月3日

永城煤电控股集团有限公司设备管理分公司

乳化液泵泵体技术规格书

# 一、项目简介及使用地点

# 本次所需乳化液泵泵体共计2种型号，每种型号各1台，分别用于配套BRW500/31.5及BRW500/37.5型乳化液泵。

# 二、货物名称及供货范围

| 序号 | 名称 | 适用泵型 | 主机生产厂家 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳化液泵泵体 | BRW500/31.5 | 无锡煤矿机械股份有限公司 | 1台 | 含泵头组件 |
| 2 | 乳化液泵泵体 | BRW500/37.5 | 山东名盾防爆装备科技有限公司 | 1台 | 含泵头组件 |
| 注: 1. 投标厂家提供的产品必须与本技术规格书所列的泵型完全匹配。2. 匹配性要求包含但不限于安装连接尺寸、液压接口参数、性能指标，确保与现有泵体实现完全兼容、协调一致。3.中标后，厂家需提供具体的外形图及连接尺寸图，并确保其设计的合理性。 |  |  |  |  |  |

# 三、主要技术参数

| # 项目 | # 参数要求 |
| --- | --- |
| # 额定压力 | # 31.5MPa / 37.5MPa（根据泵型） |
| # 额定流量 | # 500L/min |
| # 容积效率 | # ≥92% |
| # 工作介质 | # 乳化液（浓度3%~5%） |
| # 工作温度 | # 10℃ ~ 60℃ |
| # 材质要求 | # 泵头体采用高强度合金钢，锻造成型 |
| # 热处理要求 | # 调质处理，硬度≥HB250 |
| # 密封形式 | # 进口组合密封，耐压≥1.5倍额定压力 |
| # 连接方式 | # 与泵体法兰连接，螺栓强度等级不低于10.9 |
| # 防护处理 | # 内外表面防锈处理，外部涂装耐腐蚀漆 |

# 四、 主要部件与技术规范

# 1. 基本要求

# （1）匹配性：泵头的连接尺寸、液压接口、密封定位面等必须与在用泵体完全匹配。

# （2）资质：投标人乳化液泵必须具备有效的矿用产品安全标志证书（MA）。

# 2. 设计与制造要求

# （1）结构工艺：泵头体采用整体锻造工艺，确保承压部件的组织致密性与安全性。

# （2）阀组设计：进出液阀组可采用锥面密封或高性能平面密封结构，密封材料必须具备优异的耐乳化液腐蚀性能。

# （3）密封寿命：柱塞密封采用进口优质组合密封件，在井下正常工况下，使用寿命不低于3000小时。

# （4）流道设计：泵头内部高低压液流通道应光滑过渡，无锐角、无毛刺、无铸造缺陷，以最大限度减少压力损失和液流冲击。

# （5）接口：接口尺寸及连接形式需符合GB/T 2353标准要求。

# （6）压力试验：所有承压零部件加工完成后，必须进行液压强度试验，试验压力为1.5倍额定压力，保压时间不少于5分钟，不得有渗漏及永久变形。

# 五、适用标准

# 1. 《煤矿安全规程》（最新版）

# 2. GB/T 2353-2005 液压泵及马达安装法兰和轴伸尺寸系列

# 3. GB/T 2878-2023 液压传动 连接螺纹

# 4. MT/T 188.2-2000 煤矿用乳化液泵站

# 5. GB/T 13306-2011 标牌

# 6. GB/T 9439-2010 灰铸铁件

# 六、质量及验收要求

# 1.出厂检验：产品出厂前必须完成压力试验、密封试验及性能试验，并附带正式检测报告。

# 2. 到货验收：货物到达指定地点后，由使用单位依据本规格书及国家标准进行验收。验收内容包括外观检查、尺寸复核、资料核对等。

# 3. 验收判定：验收合格后方可办理入库及投入使用手续。若发现与规格书要求不符，供应商需负责整改或换货。

# 七、服务与质保

# 1. 质保期限：自产品投入使用之日起12个月，或自到货之日起18个月（以先到达的日期为准）。

# 2. 售后响应：质保期内出现质量问题，厂家承诺在收到通知后24小时内响应，并派员抵达现场处理。

- 技术服务：免费提供泵头的安装指导、调试支持及现场维护技术培训。

# 八、技术资料要求

# 1. 提供泵头技术参数表、安装接口图。

# 2. 提供产品使用说明书、合格证、MA证等随机资料。

# 九、其他

# 1. 交货期：合同签订后30天内免费送达指定地点。

# 2. 供应商必须保证所供泵头与在用整机完全匹配。如因接口尺寸、配合精度等问题导致无法安装或运行故障，供应商负责无偿更换合格产品，并承担由此造成的相应损失。