顺和煤矿防护密闭门技术规格书
编制单位： 顺和煤矿通防科  
编    制：                 

科    长：                 
通防副总：                 

总工程师：                 

二〇二六年五月

顺和煤矿防护密闭门技术规格书
一、名称、型号

防护密闭门由防护密闭门与专用配套附件组成。

二、用途

用于井下临时避难硐室的防护。

三、要求：

耐压密闭门(观察窗)能够抵御瞬时不低于1200℃的高温，能够承受不低于0.3MPa的爆炸冲击波，气密性、密封性要可靠，开闭简单灵活，能有效阻挡外界的冲击压力以及有毒有害气体对硐室造成伤害。

防护密闭门应取得国家安全生产检测检验中心颁发的关于门的抗爆炸冲击性检测报告或有资质部门颁发的数值分析报告。

防护密闭门应提供气密性的检测合格证书报告。

四、技术指标：

1、标准配置

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	防护密闭门
	1500*800，向左（右）外开，视窗不小于100mm。抗冲击能力不小于0.3MPa
	扇
	1
	

	2
	防护密闭门
	1800*1000，向左（右）外开，视窗不小于100mm。抗冲击能力不小于0.3MPa
	扇
	1
	

	3
	专用配套附件
	
	套
	1
	


2、防护密闭门提供国家安全生产检测检验中心颁发的关于门的抗爆炸冲击性检测报告或有资质部门颁发的数值分析报告、使用说明书及合格证；

气密门提供气密性的检测合格证书报告、使用说明书及合格证。

3、本产品执行MTT 5026-2009标准,防爆性能应符合GB3836-2000的规定。

                                          通风防突科

2026年5月15日

联系人：孟鑫博  5193459   18337008637

