顺和煤矿开孔定位仪技术规格书

编制单位： 顺和煤矿通防科

编    制：

科    长：

通防副总：

防突副矿长：

总工程师：

2026年5月

顺和煤矿开孔定位仪技术规格书

- 一、项目简介及使用地点

开孔定位仪主要用于煤矿井下钻孔开孔角度精确定位，适用于高瓦斯、高粉尘、高温度环境，可对垂直孔、水平孔、仰俯角孔、瓦斯抽放孔、探放水孔、注浆加固孔、地质勘探孔等进行方位角与倾角精准测量。设备不受铁磁性物体干扰，可配套采集仪实现数据远程实时显示、存储与管理，提升钻孔施工精度与管理效率。

- 二、货物名称及供货范围

| 序号 | 物资名称 | 参考规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开孔定位仪 | FPK-2 | 台 | 4 |  |

- 三、主要部件配置及质量要求

| 序号 | 名称 | 参考规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定位仪主机 | 不锈钢外壳，多重密封 | 台 | 1 |
| 2 | 一体化本安电池模块 | 12.8V/3800mAh | 套 | 1 |
| 3 | 高精度测量组件 | 三轴光纤陀螺 + 加速度传感器 | 套 | 1 |
| 4 | 激光红外指向模块 | 发射功率＜150mW | 套 | 1 |
| 5 | 数据采集仪 | 蓝牙无线通信 | 台 | 1 |
| 6 | 固定夹具 | 适配卡盘/夹持器/机架导轨 | 套 | 1 |
| 7 | 便携包装 | 牛皮挎包、挂绳 | 套 | 1 |

说明：上述表格为单台仪器配置

- 四、技术参数要求

（一）环境参数

1.工作温度：0℃～+40℃

2.贮存/运输温度：-40℃～+60℃

3.相对湿度：≤95%（25℃）

4.大气压力：80kPa～106kPa

5.适用环境：有甲烷、煤尘爆炸性混合物，无显著振动、冲击及腐蚀性气体

（二）测量性能

| 项目 | 测量范围 | 误差 |
| --- | --- | --- |
| 倾角 | -90°～+90° | ±0.1° |
| 方位角 | 0°～360° | ±1.0° |
| 寻北时间 | / | 约 120s |
| 红外激光功率 | / | ＜150mW |

五、所供设备必须具备的功能

1.自动寻北，精确测量开孔倾角、方位角，数字显示，不受铁磁物干扰。

2.配备激光红外指向，准确定位开孔点位。

3.开机显示电池电量百分比。

4.支持卡盘、夹持器、机架导轨三种固定方式。

5.采集仪通过蓝牙无线连接，实时查看角度、电量数据。

6.支持施工区域、钻场、孔号、设计角度、测量人等信息录入、保存与历史查询。

六、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1.矿用产品安全标志证书（MA）

2.防爆合格证

3.产品合格证

4.产品使用说明书

5.出厂检验报告

七、质量及验收要求

1.铭牌上的内容应完整、清晰，且至少应包括以下信息：制造商名称或注册商标、产品名称及型号、产品编号或产品批次号（表面积有限的设备除外）、防爆标志或防爆型式、防爆合格证编号、安全标志编号、出厂日期。

2、产品到矿后，供应商与矿方人员共同验收，存在的质量问题由供应商负责解决。

八、安装、调试要求

安装时，供应商派技术人员到矿方现场免费指导安装、调试，并负责现场培训操作维护人员。

九、服务及质保要求

产品质保期自投用起保质期为一年，保质期内免费维护。

十、运输及包装要求

供应商负责将所购买的产品送到矿内，运输过程中对设备进行防护，避免因防护不到位导致损坏。

十一、供应商须提供技术资料要求

产品到矿后附带纸质版使用说明书（纸质版2套和电子版）。

十二、其他

1、遵循质量保证体系的要求，除外购件外，不允许再转包其他制造商。

2、矿方如需现场维护，供应商自接到通知起12小时内到达现场。

3、本设备技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供符合本规格书和工业标准的优质产品。

4.如果出卖人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着出卖人提供的产品完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应以书面形式“对要求的意见和同条件下的差异”为标题在专门章节中加以详细描述。

5、合同签订后30天内交货。

6、技术联系人：李武警 15136607607 0370-5193491。