焦作煤业（集团）新乡能源有限公司
防爆电动机招标技术要求
编    制：
审    核：
审    批：
编制单位：焦作煤业（集团）新乡能源有限公司
编制时间：2026年4月24日

防爆电动机招标技术要求
一、采购设备规格型号、数量
	名    称
	参考型号
	功率（kW）
	额定电压（kV）
	额定电流（A）
	数量（台）
	运行方式

	防爆电动机
	YBBP250M-6
	37
	0.66/1.14
	41.8A/24.2A
	1
	变频


二、执行的标准和规定
《煤矿安全规程》2025版
《煤矿井下机电设备完好性要求》KA 25-2025
《爆炸性气体环境用电气设备》GB/T 3836.1/2-2021
《煤矿用隔爆型三相异步电动机技术条件》JB/T 9593.1-2015
《包装储运图示标志》GB/T 191-2008
《旋转电机噪声测定方法及限值》GB/T 10069.3-2024
《旋转电机定额和性能》GB/T 755-2019      
《旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类（IM代码）》
GB/T 997-2022
《三相异步电动机试验方法》GB/T 1032-2023 
《旋转电机冷却方法》GB/T 1993-2023     
《旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级》GB/T 4942-2021    
《河南省煤矿防爆电气检查细则》最新版
设备应至少符合不限于以上最新版的国家及行业标准，本技术要求所引用的标准如与投标方执行的标准发生矛盾，应按其中标准较高者执行，并提交招标方最终确认。投标方在设备设计和制造过程中所遵循的规程、规范和标准，必须采用其最新版本。
三、与采购设备相关基本情况介绍
本次采购的电机为赵固二矿西轨道底抽巷架空乘人装置配套电机，要求能与现场电机直接互换安装使用。
1.安装地点：赵固二矿井下西轨道底抽巷
2.电 源：AC0.66/1.14kV
3.DHY37-18/1500(A)型架空乘人装置配套使用
4.架空乘人装置运行速度：1.2m/s
四、技术及配置要求
1.绝缘等级：F级。
2.工作制：连续（S1）。
3.冷却方式：自然冷却。
4.电动机主体防护等级≥IP55，接线盒防护等级≥IP55。
5.电机转速：980r/min。
6.功率因数：≥0.84。
7.效率：≥92.2%。
8.电机噪声应符合《旋转电机噪声测定方法及限值》（GB/T 10069.3-2024）标准要求。
9.电机电源接线盒位于电机侧面，与现场正在使用的电机方向一致。
10.冷却风扇与电机主轴同轴连接。
11.防爆电机防爆性应符合《爆炸性气体环境用电气设备》（GB/T 3836）标准中ExdI隔爆等级要求，设备机身附MA标志、防爆标志，铭牌上写明MA证号、防爆证号。
五、图纸和技术资料
合同签订后，投标方应提供的图纸和技术资料（不限于）：
1.设备的型号、总图、安装图和相关技术参数。
2.设备制造、检验记录。
3.外观质量及几何尺寸检验报告。
4.出厂时随机提供产品使用说明书、产品合格证、防爆合格证、煤安证、装箱单等资料不少于3份，电子版资料1份。
5.具备矿用产品安全标志（MA）的电机除提供煤矿矿用产品安全标志证书、防爆合格证等外，还需提供检测检验中心的检测报告、安标中心备案图纸和受控件明细表。
六、质量及验收要求
产品质量应符合以上货物标准及技术参数要求，投标方应安排技术人员来现场确认电机基础尺寸，保证与现场电机能够互换。设备正常运转后按国家有关规定及本技术规范条款，进行验收。
七、安装、调试要求
安装、调试阶段，产品投标方需派技术人员到施工现场协助安装、调试及试运行工作。
八、服务及质保要求
1.产品投标方负责技术培训，培训内容包括：设备结构及维护、设备控制及操作，培训在招标方现场进行。通过培训，使招标方能掌握有关操作、维修技能，能够及时处理各种故障。
2.产品质量自出厂之日起质保十八个月或自投入使用之日起质保一年（以先到时间为准）。如出现质量问题，投标方应在24小时内赶到招标方现场进行服务。
九、运输及包装要求
设备出厂时，应进行合理包装，保证设备的外观和结构不受损坏，保护设备的性能及其使用价值。设备的包装能极大限度地满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要，以保证设备完好如初地运送到使用现场。
十、其他要求
1.交货期：合同签订后三个月内交货。
2.未尽事宜，由双方协商解决。
3.交货地点：焦作煤业（集团）新乡能源有限公司，投标方负责到货前的运输并承担相关费用。
