焦作煤业（集团）新乡能源有限公司
赵固二矿氯化锌招标技术要求
              编    制：
              审    核：
              审    批：
编制单位：赵固二矿生产调度室
一、采购物资名称
氯化锌（固体）。
二、氯化锌的用途及相关基本情况介绍     
氯化锌 规格型号：HG/T2323-2012工业级I型一等品，含量≥95%（不低于此指标），必须适用于矸石浮沉检测使用，主要检测矸石带煤率。
三、技术要求
产品名称：氯化锌  规格型号：工业级I型一等品HG/T2323-2012
	项目
	指标
	备注

	氯化锌（ZnCl2）W/％
	≥95.00
	　

	酸不溶物W/％
	≤0.02
	

	碱式盐（以ZnO计）W/％
	2.0
	　

	硫酸盐（以SO4计）W/％
	≤0.01
	　

	铁W/％
	≤0.0005
	　

	铅W/％
	≤0.0005
	　

	碱和碱土金属W/％
	1.0
	　

	锌片腐蚀试验
	通过
	

	PH值
	-
	


四、质量、验收及资质要求
1、验收时出示检验报告。
2、随货附带产品合格证、出厂检验报告。
3、具有危化品生产经营许可证。
五、服务及质保要求：
1、供应厂商提供的产品，保证能用于洗选矸石浮沉检测使用，在质保期内，如出现质量问题，接到通知后24小时内派人到现场处理。属产品质量问题负责调换，并承担由此带来的一切直接经济损失。
2、产品保质期为1年。
六、运输及包装要求：
1、汽运到指定地点。
2、在运输过程中 应有遮盖物，防止暴晒，忌潮湿雨淋，勿裸露于空气中。
3、产品外包装保证防潮、防腐蚀、防挤压、无破损泄漏。
七、出卖人需提供技术资料： 
1、随货附带有效的合格证，出厂检验报告。
2、供应商提供的产品，如出现质量问题，接到通知后24小时内派人到现场处理。
八、其他：
1、交货期：双方签订合同后，接到发货通知5日内到货
2、供应商报价包含运费、卸车等一切费用，一票制，开具13%增值税专用发票。 
3、未尽事宜，双方协商解决。
