
[image: image1.jpg]S R RSN i S D )
5

>

&

i
1





为了保障煤巷掘进工作面停电、停风时，应急使用，需购置2台矿用气动压入式轴流局部通风机。为确保局部通风机的质量及按期交货，提出如下技术要求：
1.项目简介及使用地点

矿用气动压入式轴流局部通风机(以下简称为通风机)，是一种由气马达驱动的通风机，通风机结构紧凑，体积小，安装方便，使用安全，噪音小，适用于吹排煤矿井下通风死角，特别是隅角区域聚集的瓦斯和有害气体。通风机的结构特征为煤矿用、隔爆型、轴流式。

该风机主要用于21上03采煤工作面上、下顺槽掘进期间应急使用。
2.货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	参考型号
	数量

	1
	矿用气动压入式轴流局部通风机
	FQ№7.5
	3台


3.主要部件（或设备）配置要求

1、采用气动马达驱动，在具有爆炸危险的环境中使用安全可靠。

2、风机叶轮由气体驱动，具备优越的过载保护功能。不会出现如电动机驱动可能发生的强力摩擦和刚性损坏等危险现象。

3、 主要性能通风机具有防爆安全、运转平稳等主要性能。

4.货物使用环境及范围

1)海拔不超过2000m;

2)工作温度:+4℃~+40℃;

3)环境空气相对湿度:不大于90%RH(+25℃时);

4)无强烈振动和腐蚀性气体等:

5)安装在有瓦斯气体爆炸性危险的煤矿井下所需的工作场所。

5.货物适用标准

通风机执行标准:MT 500-2008《煤矿用气(液)动局部通风机技术条件》、Q/ZFJ008-2013《FQ系列矿用气动压入式轴流局部通风机》。

7.技术参数

型号:FQNO7.5                 风量:150-400 m'/min

风压:350-700 Pa              供气压力:0.3~0.7 MPa

耗气量:0.3-0.4 m'/min        转速:800-1200 r/min

噪音:≤85 dB                 环境温度:+4℃~40℃          

海拔:<2000 m                湿度:<90%                    

尺寸:75cm                    气流方向:轴流式              

叶片数:12片                  噪音：70 dB                  

重量：100 kg
8.质量及验收要求

1）包装完好、外观无损坏迹象，无防碍使用的缺陷或障碍。

2）产品符合相关标准规定的质量、规格和性能要求；具备煤矿安全标志证书及合格证、使用说明书。

9.安装、调试要求

1)、叶轮与机壳的径向间隙均匀，保证在叶轮直径单侧径向间隙不应小于2.5mm;

2)、叶轮的旋转方向必须与机壳上旋向标志的方向一致;

3)、通风机必须由专人负责管理和操作;

4)、通风机的安装使用地点必须符合《煤矿安全规程》的有关规定。

5）设备质量保证期为12个月。在质保期内确因出卖设计、制造原因事故、缺陷等问题由出卖人负责，其一切费用由出卖人承担。

6）出卖人负责对其售出产品的材质有关规定在使用中出现的问题及后果由出卖人负责，产生的费用均有出卖人承担。

7）产品符合国家标准及行业标准，必须确保产品性能可靠。

8）产品出厂时按照产品说明书的要求配备随机配件等。

10.服务及质保要求

设备自使用之日起，质保期一年。产品在质保期内出现问题，出卖人应在24小时内响应，由此产生的经济损失由出卖方承担。
11.运输及包装要求

可使用于各种运输方式；严禁拖擦及用尖锐硬物划伤，设备必须加盖护罩防止雨淋，保证设备清洁。

12.供应商须提供技术资料要求

局部通风机的说明书、煤安证等，提供产品检验检测报告。

13.其他

1）产品自接到合同签订起60个工作日内运到矿内；

2）当产品发生因制造质量或资质认证方面问题时，责任由卖方承担；

3）本技术规范书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规范书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规范书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

