安阳大众煤业有限责任公司

K2系列5.5吨内燃平衡重式叉车
技术规格书
编制人：
审核人：
机电副总：
二〇二六年六月十六日

一、项目简介及使用地点
5.5T内燃平衡重式叉车,主要用于大众煤矿供销部日常装卸物资使用。
二、货物名称及供货范围
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	5.5T内燃平衡重式叉车
	辆
	1
	


三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
厂家所生产的5.5T内燃平衡重式叉车必须具备安全标准要求及符合相关技术规范条例。
四、技术参数（以下参数为基本参考参数，所供叉车不低该标准）
	序号
	名称
	5.5T内燃平衡重式叉车

	1
	型号
	CPCD55

	2
	配置号
	QC13XK2

	3
	额定载荷（kg）
	5500

	4
	载荷中心距（mm）
	500

	5
	动力种类
	柴油

	6
	驾驶方式
	座驾式

	7
	前悬距mm
	560

	8
	轴距mm
	2100

	9
	自重（含油水）
	7260

	10
	门架倾角（前/后）
	6/12度

	11
	门架全高（货叉落地，门架垂直）mm
	2275

	12
	自由起升高度（mm）
	155

	13
	起升高度（标准）（mm）
	3000

	14
	作业时最大高度（带挡护架）mm
	4390

	15
	全高（护顶架）mm
	2350

	16
	座椅SIP点高 度（到地面）mm
	1270

	17
	牵引销高度mm
	295

	18
	最小离地间隙（门架处）mm
	150

	19
	全长（带货叉/不带货叉）mm
	4820/3300

	20
	全宽mm
	1530

	21
	货叉外侧间距（最大/最小）mm
	300-1347

	22
	货叉尺寸 ( 厚*宽*长) mm
	55*150*1520

	23
	轮距（前轮距/后轮距）mm
	1230/1190

	24
	最小直角堆垛通道宽度（横置托盘1000*1200）mm
	4730

	25
	最小转弯半径（外侧）mm
	2970

	26
	最大行驶速度（满载/空载）km/h
	24/25

	27
	起升速度（满载/空载）mm/s
	530/560

	28
	变速箱档数（前/后）
	前2后1  

	29
	最大牵引力（满载）KN
	33

	30
	最大爬坡度（满载/空载）%
	26/20

	31
	车轮数量（前/后）
	2×/2

	32
	轮胎类型（前/后）
	前充气轮胎/后充气轮胎

	33
	轮胎尺寸（前/后）
	300-15-18PR/7.00-12-14PR

	34
	发动机制造商/型号
	全柴V35-88C41（国四）

	35
	额定功率Kw/rpm
	65/2200

	36
	最大扭矩/转速Nm/rpm
	355/1400-1600

	37
	缸数-缸径*行程/排量/L
	4-98*115/3.47

	38
	燃油箱容量L
	120

	39
	行车制动器
	液压助力制动-踏板式

	40
	停车制动器
	棘齿式手制动杆式

	41
	液压系统压力mpa
	23.5

	42
	其他配置
	驾驶室，空调，自动液压调距叉


五、质量及验收要求
根据技术要求组织相关部门对设备进行验收，由供销部司机对设备进行现场试验和测试。
六、服务及质保、交货要求
1、保质期：设备投入使用1年或到矿18个月（以时间先到为优先），保质期内如出现质量问题，厂家应免费维修及更换，质保期后厂家提供免费维修指导。
2、设备使用过程中出现故障需要技术指导时，必须在24小时内提供技术支持或委派工程技术人员现场指导。
3、初次维保免费。
4、交货期：合同签订后10天。
七、运输及包装要求
厂家免费送到大众煤矿，并保证运输过程中设备完好。
八、供应商须提供技术资料要求
1、厂家按规定给大众煤矿提供设备纸质版的维保手册，特种设备制造许可证、保修卡、服务手册，产品合格证书、操作维护说明书，成套技资料2套将在设备到货时，随设备一起发货。
2、专用维修工具壹套（按照出厂标准配带）。
