[image: image1.jpg]¥ H A IE A A TR B R AR A
4 R A SR A A





一、项目简介及使用地点
矿用锚索退锚器是用于井下锚索退锚的一种专用张拉机具，主要用于煤矿巷道顶板应力释放和回收锚具。具有体积小、重量轻、携带方便等特点，应用于煤矿需解除锚索支护状态的施工现场。

二、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	型号
	单位
	备注

	1
	矿用锚索退锚器
	TQ22-500/63
（参考）
	台
	

	2
	矿用锚索退锚器
	TQ29-600/63

（参考）
	台
	


本次拟采购数量为年度预估使用数量，拟签订年度单价供货协议，最终以实际供货使用量挂账结算。
三、主要技术要求

矿用锚索退锚器表面应光滑平整、无锈蚀，紧固件无松动和损失，油管接头有防尘盖，有标牌且在明显位置固定牢靠，金属表面作防锈处理，适应井下防爆环境，恶劣环境下不生锈。

矿用锚索退锚器主要参数
	序号
	物资名称
	参考型号
	适用锚索

（锚杆）
	额定

张拉力
	额定

张拉压力

	1
	矿用锚索

退锚器
	TQ22-500/63（参考）
	Φ21.6mm
	不小于500kN

（参考）
	不大于63MPa

（参考）

	2
	矿用锚索

退锚器
	TQ29-600/63

（参考）
	Φ28.6mm
	不小于600kN

（参考）
	不大于63MPa

（参考）


四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件 

矿用锚索退锚器必须有矿用产品安全标志证书、第三方资质机构出具的性能试验报告

五、使用环境及范围

1、海拔不超过±1000m；

2、工作环境温度为：-25℃-40℃；

3、周围空气相对湿度不大于95%（+25℃时）。
六、适用标准

1、符合最新版《煤矿安全规程》要求；
2、符合国家和行业现行标准和规范。
七、质量及验收要求

抽检到货数量的100%，测量相应参数，如有不合格产品，则判定该批产品不合格。

2、矿用锚索退锚器须悬挂出厂检验合格证，内容包含：名称、规格型号、制造单位、生产日期等内容。

3、矿用锚索退锚器应附使用说明书、合格证、附件等。
八、安装、调试要求

根据买受人现场需要设备调试和现场指导。
九、质保期及服务要求

1、出卖人做到免费指导使用，质保期12个月。

2、如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人全部承担。
十、运输及包装要求

1、接到送货通知后，出卖人必须在7日内将产品送达产品使用人指定地点，运输费用由出卖人承担。

2、送到的产品，必须确保完好，运输途中发生的产品变形、损坏等问题，由出卖人负责。

3、矿用锚索退锚运输、装卸时，要轻装轻卸，严禁随意抛掷。
4、存放库房，保持通风干燥，防止积水，避免矿用锚索退锚器及配件锈蚀和油污，保管期限不超过1年。

十一、供应商提供技术资料要求 

出卖方随货提供产品煤安证、合格证、第三方资质机构出具的性能试验报告、出厂检验报告及配套的气泵生产厂家的工业产品生产许可证。
十二、其他

本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书中所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。    

十三、技术联系人及联系方式：

技术联系人：花文雷                 电话：0370-5195306


