河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司
电动单梁起重机技术规范
技  术  规  范  书
编    制：
审    核：
日    期：二零二六年六月

电动单梁起重机技术规范
一、项目简介及使用地点
本次拟采购电动单梁起重机一台，用于支架车间室内吊装作业。
二、货物名称及供货范围
	序号
	设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	电动单梁起重机
	LD型5t*16.5m
	台
	1
	地操加遥控操作

	注：产品型号仅作为参考型号，不同生产厂家可能型号不同，最终以招标结果为主，但产品性能不得低于技术要求。


三、主要部件（或设备）配置要求
1.起重机操纵形式：地面控制，配置遥控器，能实现遥控控制及手动控制。
2.起重机运动电缆线全部采用起重机专用扁电缆。
3.起重机包括但不限于以下安全防护装置：超载限制器、上下限位、重锤限位、运行极限位置开关、扫轨板、聚氨酯缓冲器等。
4.遥控器具有钥匙锁，符合国家最新标准要求。
5.行走电机采用软启动电机。
6.设备部件采用优质、可靠的加工制造技术，有良好的表面几何形状及合适的公差配合，出厂前需防腐刷漆，进行表面处理。
7.钢结构要求采用武钢、鞍钢等国内知名一流企业的标准国标规定的钢材焊接而成。
8.颜色要求，起重机面漆采用桔黄色防锈油漆，里漆两道，漆膜附着力符合GB9286中的一级质量要求。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
投标单位具备起重机A级资质的生产企业（包含制造、安装），包含桥式起重机，并提供相关业绩资料。
五、货物使用环境及范围
使用环境：室内使用
环境温度：-20~50℃
六、货物适用标准
GB3811-2008
起重机设计规范
GB6067.1-2010
起重机安全规程
GBT14405-2011
通用桥式起重机
GBT20863.5-2007 
起重机机械分级
七、技术参数
起重量：5t
跨度：16.5m
起升高度：9m
工作级别：A5
八、质量及验收要求
1.产品到厂后，出卖人与买受人严格按照定货范围及产品技术规范进行共同检查验收，存在的质量问题由出卖人负责解决。
2.验收时，达不到本技术规范书相关要求，由出卖人进行整改处理。
3.起重机注册登记及首检事项由出卖人负责，所产生费用由出卖人承担，达到交钥匙工程。
九、安装、调试要求
产品到货后，出卖人派技术人员到现场进行安装、调试、检验和取证，确保产品安全运行正常。
十、服务及质保要求
设备验收后，整体质量保证期为一年，在质保期内免费更换零部件及服务，接到使用人故障信息后应在4小时内予以响应，维修人员24小时内到达现场。设备质保期内：由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，出卖人负责进行免费更换零件及服务。
十一、运输及包装要求
1.包装应适用于长途运输、防潮、防锈、防粗暴装卸。
2.适用于整体吊装，并注明起吊重心和吊装部位。
3.每个包装注明部件名称、数量及装箱单。
4.运输由出卖人代办，其费用由出卖人承担。
5.交货地点为使用人使用现场。
十二、供应商须提供技术资料要求
出卖人应提供产品出厂质量检测记录及合格证、使用说明书、零部件图册、设计图纸、装箱单等技术资料资料及随机备品、备件、专用工具齐全。
十三、其他.
此技术规范为最低要求，出卖人所采用方案及具体参数应不低于此规范要求，如有未尽事宜，应不低于该行业标准。

