河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿
电动两轮轻便摩托车技术规格书
项目单位：永城市车集煤矿     编制日期：    年   月   日

	1
	项目简介及使用地点

	2
	货物名称及供货范围

	3
	主要部件（或设备）配置要求

	4
	设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

	5
	货物使用环境及范围

	6
	货物适用标准

	7
	技术参数

	8
	质量及验收要求

	9
	安装、调试要求

	10
	服务及质保要求

	11
	运输及包装要求

	12
	供应商须提供技术资料要求

	13
	其他


编制人（签字）：              专业科室（签字）： 

分管副总（签字）：             分管矿领导（签字）:

河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿
电动两轮轻便摩托车技术规格书
一、项目简介及使用地点

本规格书为车集煤矿首届工匠擂台赛暨“师带徒.匠带兵”活动奖品。

二、货物名称及供货范围

货物名称：电动两轮轻便摩托车
供货范围：

	序号
	名称
	参考规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	电动两轮轻便摩托车
	72V 32AH
	辆
	16
	

	要求
	1、产品到矿后进行验收，验收合格后挂账；验收不合格或使用时发现不符合技术要求的或虚假应标的不予挂账、不予付款。


主要部件（或设备）配置要求

1. 电机型式：永磁直流无刷电动机，额定功率1200W。

2. 蓄电池类型：铅酸电池，标称容量72V/32AH/72V/39AH。

3. 制动系统：前碟刹/后鼓刹，制动可靠。

4. 车辆具备整车CCC认证，符合国家强制性标准。
设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
投标单位需提供投标产品的产品说明书，保修凭证，交货时提供有效的车辆合格证。

五、货物使用环境及范围
1. 环境温度：-10℃ ～ 40℃；

2. 相对湿度：≤95%（+25℃时）；

3. 大气压力：86kPa ～ 106kPa；

4. 无强腐蚀性气体、无强烈震动、无易燃易爆粉尘的场所；

5. 仅限在允许电动摩托车通行的道路行驶。

六、货物适用标准

1. GB/T 24158-2018 《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》。

2.GB 7258-2017 《机动车运行安全技术条件》。
3.其他相关国家及行业现行标准。
七、技术参数

1.长×宽×高（mm） 1835 × 730 × 1115

2.轴距（mm） 1340

3.整车整备质量（kg） 93

4.厂定最大总质量（kg） 243

5.电机型式 永磁直流无刷电动机
6.额定功率（W） 1200，额定转速（r/min） 733，额定转矩（N·m） 16

7.蓄电池类型 铅酸电池，蓄电池标称容量 72V/32AH/72V/39AH，欠压保护值（V） 52 ± 0.5，过流保护值（A） 32 ± 0.5
8.制动操作方式 前碟刹 / 后鼓刹，续驶里程（工况法/等速法，km） ≥ 80

八、质量及验收要求

1. 车辆须为全新原厂正品，未使用过，外观无划痕、锈蚀、变形等缺陷。

2. 各项技术参数应与本规格书及车辆合格证一致。

3. 充电、启动、行驶、制动、灯光、喇叭等功能正常，无异响。4. 验收时需提供完整随车文件（合格证、说明书等）。

九、安装、调试要求

1. 车辆出厂前应完成整车调试，确保电池充满、轮胎气压正常、各紧固件无松动。

2. 交付时无需复杂安装，但需对使用方进行基本操作及安全注意事项的培训（如有需要）。

十、服务及质保要求

1. 整车质保期不少于1年或1万公里（以先到为准），铅酸电池质保期按国家或行业规定执行。

2. 质保期内出现非人为质量问题，供应商应免费维修或更换零部件。

3. 提供售后服务电话，响应时间不超过24小时。
十一、运输及包装要求

1. 供应商负责将货物运至采购方指定地点，运输费用及运输风险由供应商承担。

2. 包装应牢固、防雨、防震，确保车辆在运输过程中不受损伤。

3. 包装物不回收，但应避免对环境造成污染。

十二、供应商须提供技术资料要求

1. 产品合格证（原件）；

2. CCC认证证书（复印件）；

3. 详细的产品使用说明书及保修卡；

4. 装箱单（含电池、充电器、钥匙等清单）。

十三、其他

1.未尽事宜，由供需双方协商解决。

